หมวกใบตาล

คนไทยรู้จักหมวกมานานแล้ว  เพราะหมวกเป็นเครื่องสวมศีรษะกันแดดกันฝน  โดยเฉพาะมีความเกี่ยวพันธ์กับอาชีพทางการเกษตรคือการทำไร่ ทำนา ทำสวน หมวกป้องกันความร้อน และฝนได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศไทย  เราจะเห็นชาวบ้านสวมหมวกทำงานอยู่โดยทั่วไป  ซึ่งแต่ละท้องถิ่นลักษณะของหมวกจะไม่เหมือนกัน

หมวกที่บ้านคล้า  หมู่ที่ ๘ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย  มีลักษณะแปลกไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะทำจากไม้ไผ่สานแล้วเย็บคลุมด้วยใบตาล    คล้ายกับหมวกกะโล่  แต่ปีกจะยาวกว่า  ยิ่งทำลักษณะพิเศษปีกจะกว้างเกือบข้างละ ๑ ฟุต  ดูแล้วสวยงามมาก

จากการสอบถามประวัติของการทำหมวก  ได้ทราบว่ามีคนทำมาก่อน  แล้วสอนต่อ ๆ  กันมาเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ครั้งปู่  ย่า  ตา  ยาย  เมื่อก่อนทำกันมากประมาณ ๒๐ ครอบครัว  ปัจจุบันทำประมาณ ๗ - ๘ ครอบครัว ชาวบ้านบางครอบครัวก็ทำงานหวาย บางคนก็ออกไปรับจ้าง งานก่อสร้าง  และเข้าโรงงาน

รูปแบบของหมวกมี ๒ รูปแบบ  คือ

๑. หมวกกะโล่

๒. หมวกจ๊อกกี้

ขนาดมี ๔ ขนาด  ดังนี้

๑. ขนาดเล็ก

๒. ขนาดกระเทิน

๓. ขนาดกลาง

๔. ขนาดใหญ่

อุปกรณ์และวัสดุ  ดังนี้

๑. มีดจักตอก

๒. หุ่นหมวก

๓. เชือกหรือใยสับประรด

๔. เข็ม

๕. กรรไกร

๖. ไม้ไผ่

๗. ใบตาล

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ขั้นตอนการทำหมวกใบตาล

๑. เลือกไม้ไผ่ที่มีอายุประมาณ  ๒  ปี   ตัดเป็นท่อนยาวประมาณท่อนละ  ๑  วา (ประมาณ ๒ เมตร)  หรือประมาณ  ๔  ปล้อง

๒. นำไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนมาจักเป็นตอก  ขนาดหนา  ๑ มิลลิเมตร  กว้าง ๒ - ๓ มิลลิเมตร  ขั้นนี้เรียกว่าจักตอก

ภาพที่ ๔ การจักตอกให้เป็นเส้น ๆ สะดวกต่อการนำไปเหลา

๓. นำตอกที่เตรียมไว้มาเหลา  ถ้าเป็นตอกยั้งหรือตอกตั้งจะเหลาให้แบน  ถ้าเป็นตอกสานหรือตอกเวียนจะเหลาให้กลม

ภาพที่ ๕ แสดงการเหลาตอกให้มีขนาดและครมสม่ำเสมอเพื่อนำไปใช้งาน

๔. การขึ้นโครงหมวก  นำเอาตอกตั้งประมาณ  ๔๐ - ๕๐ เส้น มาสานขัดกัน  เริ่มจากตรงกลางของเส้นตอก  ให้สานขัดกันโดยมีช่องว่างเป็นวงกลม  ตอกแต่ละเส้นจะขัดกัน

๕. นำตอกที่สานขัดกันไว้ไปสวมบนหุ่นหมวก  ให้ช่องวงกลมสวมแกนตรงกลางหมวกแล้วใช้ตอกเวียนสานเวียนรัดให้แน่นกับโครงหุ่นไปเรื่อย ๆ ถ้าหมวกใบเล็กจะสาน ๑๐ รอบ  ส่วนหมวกใบใหญ่จะสาน ๑๕ รอบ  เมื่อเสร็จแล้วจึงม้วนเก็บปลายตอกที่ขอบหมวกให้เรียบร้อย

ภาพที่ ๖ แสดงการสานตอกตั้งเพื่อนำมาขึ้นโครงหมวก

ภาพที่ ๗ แสดงการสานตอกเวียนเพื่อขึ้นโครงหมวกบนหุ่นหมวก

๖. ขั้นประกอบหมวก นำใบตาลที่คัดเลือกไว้ซึ่งไม่แก่และอ่อนเกินไป และตากทิ้งไว้พอแห้งแต่ไม่กรอบ  ตัดใบตาลให้มีความยาวตามขนาดความกว้างของหมวก  การเรียงใบตาลให้ซ้อนเหลื่อมกันให้โคนใบไว้ด้านขอบหมวก  ส่วนปลายใบไปรวมกันที่กลางหมวก เริ่มเย็บตรงกลางของหมวกโดยเวียนให้รอบหมวก  แล้วจึงโค้งขึ้นไปเย็บส่วนหัวให้เรียบร้อย ใช้กรรไกรตัดใบตาลส่วนเกินออก  ตัดแต่งขอบให้กลมตามรูปหมวกแล้วจึงเย็บจุดติด  ส่วนบนไว้กันรั่ว  ส่วนขอบเย็บมอบใบตาล  แล้วจึงใช้ตอกเวียนโค้งเป็นวงกลมเย็บติดยึดขอบโดยรอบ

๗. เวียนใบตาลให้มีความกว้างพอเหมาะซ้อนกันประมาณ ๓ ชั้น  เย็บรอบรัดภายนอกตรงกลางของหมวกเพื่อให้โครงหมวกกระชับศีรษะเมื่อสวมใส่และดูสวยงามขึ้น   เพื่อให้เกิด สีสรรสดุตาอาจใช้สีย้อมใบตาลส่วนนี้ด้วย

ภาพที่ ๘ การนำใบตาลมาเย็บบนโครงหมวก เริ่มจากตรงกลางหมวกก่อน

ภาพที่ ๙ แสดงโครงหมวกการประกอบหมวกและหมวกที่เย็บเรียบร้อยแล้ว

การขาย

ขนาดใหญ่  ราคาใบละ  ๒๕  บาท

ขนาดกลาง  ราคาใบละ  ๑๕  บาท

ขนาดกระเทิน  ราคาใบละ  ๑๐  บาท

ขนาดเล็ก  ราคาประมาณใบละ  ๑๐  บาท

งานสานหมวกเป็นอาชีพเสริม  ทำกันในยามว่าง  วันหนึ่ง ๆ สานได้ ๖ - ๘ ลูก  ปัจจุบันขายดีมากมีพ่อค้าคนกลางนำเงินมามัดจำไว้ก่อน จึงทำไม่ค่อยทัน ถ้าจะซื้อในหมู่บ้านจะต้องจองไว้ก่อน  แล้วจึงไปเอาในวันหลัง  นับว่าเป็นอาชีพเสริมที่น่าส่งเสริมกันมากทีเดียวเพราะเฉลี่ยรายได้  แล้ววันหนึ่งจะมีรายได้ประมาณคนละ ๒๐๐ บาท  หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือประมาณ ๑๐๐ กว่าบาท  อย่างไรก็ตาม  ถ้าจะส่งเสริมต้องส่งเสริมให้ครบวงจรตั้งแต่การปลูกไผ่  การปลูกต้นตาล  การผลิต  และการตลาด  เพราะปัจจุบันมีปัญหาต้นไผ่หายากขึ้น ราคาแพง ต้นตาลถูกโค่น   เมล็ดตาลถูกกว้านซื้อไปเพาะเป็นจาวตาลและราคาหมวกยังถูกมากหากเทียบกับหมวกที่ ทำจากสิ่งอื่น ๆ

ผู้ให้สัมภาษณ์  นางหมั่น  รู้งาน  อายุ ๔๐ ปี                      นางมา  เยี่ยงเสือ  อายุ ๖๔ ปี

ผู้สัมภาษณ์    ผศ. สนอง  โกศัย                     วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๓๗