การทำไม้กวาด

ไม้กวาด เป็นเครื่องมือทำความสะอาดชนิดหนึ่งที่จำเป็นต้องมี  ใช้ภายในครอบครัว  ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องทำความสะอาดจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือทำความสะอาดแทนไม้กวาด เช่น เครื่องดูดฝุ่น ไม้ถูพื้น เป็นต้น แต่ก็มักจะมีข้อจำกัดในการใช้งาน ดังนั้นไม้กวาดจึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกครอบครัว  ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและคาดว่าความจำเป็นนี้คงยังมีต่อไปในอนาคต

ไม้กวาดที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ถ้าแบ่งตามประโยชน์ใช้สอยแล้วจะแบ่งได้เป็น ๔ ประเภท คือ

๑. ไม้กวาดอ่อน  ที่ทำจากดอกพง  หรือดอกแขม

๒. ไม้กวาดเสี้ยนตาลด้ามยาว  มีไว้สำหรับปัดกวาดหยากไย่  ตามมุมบ้าน

๓. ไม้กวาดเสี้ยนตาล  ด้ามสั้น  มีไว้สำหรับทำความสะอาด  ลานซักล้าง   หรือบิรเวณที่เปียกชื้น

๔. ไม้กวาดแข็ง  ที่ทำจากกิ่งไม้น้ำมามัดรวมกัน เช่น ไม้ขัดมอญ  หรือทำจากทางมะพร้าว  ใช้สำหรับทำความสะอาดลานบ้าน  หรือปัดกวาดกิ่งไม้ใบไม้

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีแหล่งที่ทำไม้กวาดอ่อนอยู่หลายหมู่บ้าน มีทั้งที่ทำใช้เองภายในครอบครัว  โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ป่าเขาที่พอจะหาดอกแขม   หรือดอกหญ้าพงได้ง่าย และทำเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเมื่อว่างเว้นจากงานหลัก  เช่น ที่บ้านห้วยน้ำเค็ม กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว   ซึ่งเป็นมู่บ้านอยู่บนเขา   ระหว่างทางจากตำบลสะแกราช  อำเภอปักธงชัย  ไป กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว  บริเวณศูนย์พัฒนาพันธุ์ไม้ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งทำโดยกลุ่มแม่บ้านช่วงเวลากลางคืน และคนแก่ที่ว่างงานในตอนกลางวัน  และที่บ้านหญ้าปล้อง  ตำบลบ้านบิง  อำเภอโนนสูง

ไม้กวาดอ่อน

จะมีอยู่ ๒ ชนิด คือ ชนิดดอกอ่อน และชนิดดอกแข็ง ชนิดดอกอ่อนหรือชนิดอ่อนทำจาก ดอกพง เมื่อนำมาใช้กวาดจะสะอาดกว่าแต่ก้านดอกมักจะหักหลุดง่าย  สำหรับการใช้ใหม่ ๆ ส่วนชนิดดอกแข็งทำจากดอกแขม  ถึงแม้ว่าเวลากวาดจะสู้ชนิดอ่อนไม่ได้  แต่ก้านดอกจะมีความคงทนมากกว่า

ภาพที่ ๑ ไม้กวาดอ่อนขนาดต่าง ๆ มีทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

ภาพที่ ๒ ไม้กวาดอ่อนชนิดหางไก่  หัวไม้กวดมีลักษณะงอนคล้ายหางไก่

ภาที่ ๓ ลักษณะของไม้กวาดทางมะพร้าว

ภาพที่ ๔ ลักษณะต้นพงกำลังออกดอก จะพบทั่วไปตามไหล่ทางและที่ดอน

การเก็บดอกพง หรือดอกแขม  ต้องเก็บช่วงที่ดอกยังอ่อนอยู่ (เขียวอยู่) ยังไม่บานจะทำให้เหนียวไม่หักง่าย  แล้วนำมาผึ่งแดดให้แห้ง ๒ - ๓ แดด  ก่อนที่จะมัดรวมเก็บไว้ถักไม้กวาดต่อไป

ต้นพงจะมีอยู่ที่เขาปืนแตก  อำเภอปักธงชัย  และที่เขาแถวอำเภอประจันตคาม  และอำเภอกระบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจะมีดอกในช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน  ชาวบ้านวังน้ำเค็ม  และบ้านหนองหญ้าปล้องที่ถักไม้กวาดเป็นอาชีพเสริมก็จะไปซื้ออุปกรณ์การทำไม้กวาดอ่อนนี้มาจากเขตอำเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำไม้กรวดอ่อน

๑. ดอกพง  หรือดอกแขม  ซื้อมากิโลกรัมละ ๒๑ บาท (ต้นพงหรือต้นแขมเป็นต้นหญ้าชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามภูเขา  มีลำตันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ - ๑ ๑/๒ เซนติเมตร  สูงประมาณ ๒ เมตร  ขึ้นเป็นกอใหญ่  แต่ละกอมีประมาณ ๕ - ๑๐ ต้น  เริ่มแตกกอช่วงต้นฤดูฝน พอปลายฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ก็จะออกดอก)

๒. เชือกถัก  นิยมใช้เชือกไนล่อนขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร  ไม้กวาดแต่ละด้ามจะใช้เชือกยาวประมาณ ๔ เมตร  สมัยก่อนใช้ปอแก้ว  หรือปอฟาง  เชือกไนล่อนกิโลกรัมละ ๘๐บาท

๓. ด้ามไม้กวาด  ทำจากไม้ไผ่  ไม้รวก  ไม้ซาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๒.๐ - ๒.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ราคาร้อยละ ๒๐ - ๒๕ บาท  หรืออาจ ใช้ก้านของดอกแขม  ดอกพงนำมามัดรวมกันแทนต้นไม้

๔. เข็มใหญ่หรือเข็มเย็บกระสอบ  ใช้สำหรับร้อยเชือกเวลาถัก

๕. ห่วงติดด้าม  ราคาร้อยละ ๑๐ บาท

๖. ชัน  ใช้ทาโคนไม้กวาดเพื่อให้จับตัวแข็ง  ไม่หลุดง่ายมีอายุการใช้งานได้นาน  ราคา กิโลกรัมละ ๒๘ บาท

ถ้าซื้อวัสดุทุกอย่างมาทำไม้กวาดอ่อน ๑ ด้าม จะมีต้นทุนด้ามละประมาณ ๗ - ๘ บาท   ราคาขายส่ง ๑ มัด รวม ๑๐ ด้าม = ๑๑๐ - ๑๓๐ บาท  ราคาขายปลีก  ด้ามละ ๑๕ บาท  สำหรับไม้กวาดใหญ่  และด้ามละ ๑๐ บาท  สำหรับไม้กวาดเล็กในวันหนึ่ง ๆ สามารถทำได้  ๓๐ - ๔๐ ด้าม

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ทำไม้กวาดอ่อน

ภาพที่ ๕ ดอกหญ้าซึ่งได้จากดอกพงและดอกแขมที่ยังอ่อนอยู่

ภาพที่ ๖ ด้ามไม้ที่เตรียมไว้และเชือกไนล่อนขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร

ภาพที่ ๗ อุปกรณ์ที่ใช้มี มีด  ค้อน  คีม  ห่วง  และตาปูเล็ก

ภาพที่ ๘ ขวดน้ำมันก๊าส  ถุงชันและน้ำชันที่ผสมแล้ว

ขั้นตอนการถักไม้กวาดอ่อน

ได้รับการสาธิตจาดคุญยายปั่น  ชัยพร  บ้านห้วยน้ำเค็ม  กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว  ดังนี้

๑. นำดอกพงหรือดอกแขมที่ผึ่งแดดแห้งแล้วมาเคาะเอาเกสรออกให้หมด  แล้วแกะช่อดอกออกจากก้านดอก  เพื่อรวมกันเป็นจับ ๆ ไม้กวาดใหญ่จะใช้ดอกพงข้างละ ๗ จับ  รวม ๒ ข้าง ๑๔ จับ

๒. นำด้ามไม้กวาด  มาใช้มีดผ่าหัวส่วนหนึ่ง  เพื่อให้สามารถมัดเชือกถักได้แน่น

ภาพที่ ๙ แสดงจำนวนดอกพงแต่ละจับที่ใช้  ไม้กวาด ๑ ด้ามจะใช้ประมาณ ๑๔ จับ

ภาพที่ ๑๐ แสดงการผ่าหัวด้ามไม้กวาดเสียนไม้เป็นกาวมาทยึดเชือกผูก

๓. นำเชือกไนล่อน  ซึ่งตัดเป็นท่อนยาวประมาณ ๔ เมตร  นำปลายข้างหนึ่งมัดติดเข้ากับด้ามไม้กวาด  ปลายอีกข้างหนึ่งร้อยเข็มเตรียมไว้สอดถัก

๔. นำดอกพงที่แบ่งไว้เป็นจับ ๆ มาตัด  มัดติดกับด้านข้างของด้ามไม้กวาดทีละจับซ้าย-ขวา  สลับกันไปรวมแล้ว ๑๔ จับ  ข้างละ ๗ จับ  แต่ละจับต้องถักวัดให้แน่นติดกับด้าม  และร้อยถัดรวมให้แน่นอีกครั้งเมื่อใส่ดอกพงตรบตามจำนวนแล้ว  ขณะถักแต่งก็จะคลี่แต่งให้ดอกพงแผ่เป็นแผ่น

ภาพที่ ๑๑ แสดงการมัดดอกพงทีละจัยทั้งหัวไม้กวาด สลับกันจนครบ ๑๔ จับ

ภาพที่ ๑๒ ไม้กวาดที่มัดดอกพงเรียบร้อยแล้วและถักรวมเป็นตะเข็บให้แน่น

๕. ถ้าต้องการให้โคนไม้กวาดแน่นใช้งานได้นานจะใช้ชันผสมกับน้ำมันก๊าดทาช่วงโคนไม้กวาดอีกครั้งหนึ่งแล้วผึ่งให้แห้ง

๖. นำห่วงแขวนติดที่ด้าม  ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนการทำไม้กวาด

ภาพที่ ๑๓ แสดงการทาน้ำชันที่หัวไม้กวาดเพื่อความคงทน

ภาพที่ ๑๔ ไม้กวาดที่ทำเสร็จแล้วเพื่อรอการจำหน่ายในภาพเห็นการถักตะเข็บแบบหกตะเข็บ