งานตีเหล็ก

งานตีเหล็กเป็นงานช่างฝีมือที่พบเห็นโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัด แต่ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จะมีเพียงบางแห่งเท่านั้น เช่น ผลิตภัณฑ์จากอำเภออรัญญิก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ผลิตภัณฑ์จากการตีเหล็กโดยเฉพาะมีดจากบ้านมะค่า   และอีกหลายหมู่บ้านในตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมานับว่าเป็นที่นิยมและมีจำหน่ายแพร่หลายทั่วไปในภูมิภาคแถบนี้ไม่แพ้มีดจากอำเภออรัญญิก

งานตีเหล็กของชาวตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษเช่นเดียวกับงานหัตถกรรมด้านอื่น ๆ แต่ไม่ถือเป็นอาชีพหลัก กล่าวคือ จะทำเมื่อว่างจากการทำนา ทำไร่ และมีความพร้อม ความสะดวกที่จะทำ  สำหรับบ้านที่มีการตีเหล็ก  จะสังเกตเห็นโรงเรือนหรือเพิงมุงหลังคาสังกะสีหรือหลังคามุงหญ้า  แยกออกจากตัวบ้าน ใช้เป็นที่ตีเหล็กชาวบ้านเรียกโรงเรือนนี้ว่า "เตา" แต่ละเตามักจะผลิตงานเฉพาะอย่างเช่นเตาใดถนัดงานตีมีดก็จะตีเฉพาะมีด  เตาใดถนัดตีเคียว ก็จะตีเฉพาะเคียว เป็นต้น

แหล่งผลิต

แหล่งผลิตงานตีเหล็กในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงบางแห่ง  ได้แก่

๑. บ้านมะค่า  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

๒. บ้านหนองบัว  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหสัดนครราชสีมา

๓. บ้านลองตอง  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จัวหวัดนครราชสีมา

๔. บ้านแสนเมือง  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

๕. ในตลาดอำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากงานตีเหล็กที่มีชื่อเสียงและยังมีการผลิตอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

๑. มีดชนิดต่าง ๆ เช่น มีดบาง  มีดพร้า  มีดปลายแหลม  มีดโต้  ชนิดหัวตัดหรือหัวตรง  หัวเป่ย  มีดโมะ  เป็นต้น

๒. กรรไกรหนีบหมาก

๓. เคียว

๔. เสียม

๕. ขวาน

๖. โปงเหล็ก

๗. งานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าสั่ง

ภาพที่ ๑ เตาเผา

ภาพที่ ๒ เหล็กแหนบที่ใช้ตีมีด

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการตีเหล็ก    มีดังนี้

๑. เหล็ก  มีหลายชนิด การเลือกใช้เหล็กแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จะทำ เช่น

๑.๑ เหล็กแหนบรถยนต์ หรือเหล็กสปริง  มีความเหนียวและแข็ง ช่างมักนำมาตีเป็นมีดชนิดต่าง ๆ  ที่ต้องการให้มีคมดีแข็งแรง

๑.๒ เหล็กแท่ง หรือเหล็กพืด มีความแข็งน้อยกว่าเหล็กแหนบ ใช้ตีเป็นมีดดาบหวดหญ้า,  มีดโต้

๑.๓ เหล็กแผ่น  ใช้ตีเป็นเสียม (ชาวนครราชสีมาเรียก จอบ)

๑.๔ เหล็กเส้น  ใช้ตีเป็นขารองตัวมีดของกรรไกรหนีบหมาก

๑.๕ เหล็กรางรถไฟ  ใช้ตีเป็นขวาน

๑.๖ เหล็กแป๊บ  ใช้ทำด้ามเคียว

๑.๗ เศษเหล็ก ใช้ทำงานเล็ก ๆ เช่น เศษตัวถังรถยนต์  ใช้ทำโปงเหล็ก

๒. ทองเหลือง กับน้ำประสานทอง ใช้ประสานรอยต่อของเหล็ก เช่น รอยต่อของบ้องมีด บ้องเสียม  เป็นต้น

๓. เตาเผา  จะต่างไปจากเตาเผาทั่วไปคือส่วนหนึ่งจะขุดเป็นหลุมลงในดินกว้างประมาณ ๖ นิ้ว  ยาวประมาณ ๑๘ นิ้ว  ลึกประมาณ ๑๒ นิ้ว  ใช้เหล็กวางเป็นตะแกรงด้านบนจะปั้นขอบปากเตาทั้ง ๒ ข้าง ด้วยดินจอมปลวกผสมแกลบสูงประมาณ ๖ นิ้ว

๔. ถ่านไม้ และเหล็กเขี่ยถ่าน

๕. เครื่องสูบลมไฟฟ้า หรือปั๊มหอยโข่ง  ใช้เป่าลมเข้าสู่เตาเผา ทำให้ถ่านลุกไหม้เร็วและเหล็กจะร้อนแดงสามารถนำไปตีได้เร็วขึ้น (สมัยที่ยังไม่มีไฟฟ้าจะใช้สูบชักคู่)

๖. ทั่งเหล็ก  ใช้รองเหล็กที่จะตีหรือตัด  ทั่งจะปักไว้กับขอนไม้ขนาดใหญ่ที่ฝังไว้ในดิน    ช่างเรียกว่า "ธรณี"

๗. ค้อนเหล็ก  มีหลายขนาด  มีทั้งชนิดหน้าเรียบและหน้าสอบหรือหน้าแหลม

๘. เหล็กสกัด  ใช้ตัดเหล็กให้ได้ขนาดตามความต้องการ  โดยใช้ไม้ไผ่ต่อทำเป็นด้ามยาวประมาณ ๔๐ เซนติเมตร

๙. คีมจับเหล็ก  มีปากแบน  ด้ามยาว  ใช้คีบเหล็กออกจากเตาเผา และจับเหล็กวางบนทั่งขณะที่ทำการตีหรือตัด

๑๐. ตะไบเหล็ก  ใช้สำหรับแต่งคมมีด  มีตะไบหยาบ กับตะไบละเอียด

๑๑. เครื่องเจียระไนไฟฟ้า  ใช้สำหรับแต่งคมมีดได้เร็วกว่าตะไบ

๑๒. อ่างน้ำหรือถังน้ำ  ใช้สำหรับชุบคม

๑๓. เหล็กประทับตรา  มีอักษรย่อ หรือหมายเลขประจำเตาไม่ซ้ำกัน เช่น  สส ๑๑๑  ๕๕๕  เป็นต้น ช่างมักใช้ตีประทับบนมีดและเคียว จึงเป็นเสมือนเครื่องหมายการค้าและตรารับรองคุณภาพของแต่ละเตา

ภาพที่ ๓ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการตีเหล็ก

ขั้นตอนการผลิต

งานตีเหล็กจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่งใช้ ตลอดจนมีขั้นตอนการผลิตคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในที่นี้จะสรุปขั้นตอนการผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เด่น ๆ และยังมีการผลิตอยู่ในปัจจุบบัน  ได้แก่ มีด  เคียว และกรรไกรหนีบหมากเท่านั้น

๑. การตีมีด

มีขั้นตอนการผลิตดังต่อไปนี้

๑. การตัดและการผ่าเหล็ก  ช่างจะนำเหล็กที่จะทำมีดมาวัดขนาดความยาวเท่ากับ ชนิดของมีดที่จะทำ (ส่วนมากจะใช้เหล็กแหนบ) แล้วนำเอาส่วนที่จะตัดไปเผาไฟจนเหล็กร้อนแดง ได้ที่  จากนั้นใช้คีมจับวางบนทั่งแล้วตัดด้วยเหล็กสกัด  แล้วนำเหล็กที่ตัดแล้วเผาไฟอีกครั้งเพื่อผ่าทะแยงตามยาวเหล็กที่ผ่าออกแต่ละข้างจะใช้ตีมีดได้ ๑ เล่ม

ภาพที่ ๔ การตัดเหล็กด้วยสกัด

ภาพที่ ๕ การผ่าเหล็กด้วยสลัก

ภาพที่ ๖ การตีหลาบหรือแบน

ภาพที่ ๗ การตีแต่งตัวมีด

๒. การแบนหรือการตีหลาบ  นำท่อนเหล็กที่ผ่าแล้วไปเผาไฟให้เหล็กร้อนแดงแล้วคีบออกมาวางบนทั่งเพื่อตีให้แบนและได้รูปทรงของมีดตามที่ต้องการ การแบนมีดใช้ช่าง ๒ - ๓ คน โดยหัวหน้าจะควบคุมการเผา การจับเหล็กวางบนทั่ง การตีให้เป็นรูปทรง ส่วนลูกมือ ๒ คน จะ ตีเหล็กสลับกันเพื่อให้เหล็กยืดแบนออก การเผาเหล็กให้ร้อนแดงแล้วนำมาตีแต่ละครั้ง ช่างเรียกว่า "แดง" เช่นการแบนมีดจะต้องเผาเหล็ก ๔ - ๕ แดง  จึงจะได้รูปทรงมีดตามที่ต้องการ

การแบนมีดจะเริ่มจากส่วนที่เป็นด้ามหรือกั่นมีดก่อนแล้วจึงตีส่วนที่เป็นตัวมีด   (ค้อนปอนด์ที่ใช้ในการแบนเหล็กหน้าข้างหนึ่งจะเป็นหน้าตัดอีกหน้าหนึ่งจะเป็นหนัาสอบ  ทั้งนี้เพื่อรีดเหล็กให้แบน)

๓. การทำบ้องหรือเดือย   บ้องหรือเดือยคือส่วนที่เป็นด้ามมีด          ด้ามมีดแบบที่เป็นเดือย ช่างจะตีส่วนโคนด้าม  โดยตีหยักให้เป็นกั่นเดือยเรียว  ยาวประมาณ ๑๐ - ๑๒ เซนติเมตร  ส่วนโคนกว้างประมาณ ๑ นิ้ว  ส่วนปลายกว้างประมาณ ๑/๔ นิ้ว  หนาประมาณ ๑/๔ - ๑/๘ นิ้ว  เพื่อนำไปเสียบฝังในด้ามไม้ที่นิยมทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้มะค่าหรือไม้แดง ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร ซึ่งมีพ่อค้านำมาขายอีกต่อหนึ่ง  ราคาท่อนละ ๗ บาท

ภาพที่ ๘ การทำด้ามมีดหรือเดือยมีด

ภาพที่ ๙ การตีแต่งมีดให้เรียบร้อย

ด้ามมีดแบบบ้อง คือการตีเหล็กส่วนด้ามให้เป็นแผ่นแล้วตีให้ปลายทั้งสองด้านโค้งงอเข้าหากัน ช่างเรียกว่า "ตีห่อบ้อง" แล้วบัดกรีหรือ "จอด"  ด้วยทองเหลืองและน้ำประสานทอง ด้ามแบบบ้องสามารถนำไปใช้ได้เลยหรืออาจจะต่อด้ามไม้ออกไปอีกให้ยาวขึ้น  โดยอัดไม้เข้าไป ในบ้องมีดก็ได้

ภาพที่ ๑๐ มีดที่มีด้ามแบบเดือยและแบบบ้อง

๔. การตีแต่ง  การตีแต่งทำเพื่อให้ผิวเหล็กเรียบและได้มีดที่มีรูปทรงตามที่ต้องการ  การตีแต่งคือการตีเพื่อขมิบคมหรือย้ำคมให้บางและตรง  ก่อนที่จะนำไปตะไบแต่งหรือเจียระไนแต่งคม

ภาพที่ ๑๑ การตีแต่งมีดให้เรียบร้อยได้รูปทรง

๕. การตะไบแต่ง  หลังจากตีมีดให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการแล้ว จะมีการตะไบแต่ง ส่วนคมมีดช่างบางคนใช้วิธีการตะไบด้วยมือโดยใช้ตะไบเหล็ก   แต่ปัจจุบันมักใช้เครื่องทุ่นแรงคือ เครื่องเจียระไนไฟฟ้าแบบมือถือก่อนแล้วใช้ตะไบแต่งหรือเก็บความเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง

ภาพที่ ๑๒ การตะไบแต่งด้วยเครื่องเจียระไนไฟฟ้าแบบมือถือ

๖. การตัดแต่งหัวและบ้อง   เพื่อให้มีดมีความเรียบร้อย และน่าใช้ ช่างจะตัดแต่ง ส่วนหัวหรือปลายมีด กับส่วนด้ามมีดที่เป็นบ้อง  ซึ่งอาจจะใช้วิธีแต่งด้วยตะไบหรือเครื่องเจียระไนก็ได้

๗. การชุบคม  การชุบคมเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งของการตีเหล็ก ช่างต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษ เพราะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็ง คม ไม่บิ่นง่าย

ช่างจะนำผลิตภัณฑ์ที่ตีแต่งเรียบร้อยแล้วไปเผาเฉพาะส่วนคมเท่านั้น   เมื่อเหล็กแดงเสมอกันโดยตลอดแล้ว (แดงเหมือนสีลูกหนู)  รีบนำออกมาชุบในอ่างน้ำโดยจุ่มลงไปเฉพาะส่วนคม ประมาณ ๑ - ๒ เซ็นติเมตร  การจุ่มต้องทำอย่างรวดเร็ว ๑ - ๒ ครั้ง  แล้วแต่ว่าเผาแดงมาก หรือน้อย  และช่างจะสังเกตสีของคมมีดในระหว่างการเย็นตัว คือ จากที่เป็นสีขาว จะเปลี่ยนเป็น สีเหลืองเหมือนยางแต้ว ๑   และเปลี่ยนเป็นสีเขียวปีกแมลงทับ  ช่วงที่เหล็กเปลี่ยนสีนี้จะเป็นไป อย่างรวดเร็วมาก  เมื่อเหล็กเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองยางแต้วหรือสียางบอนให้รีบจุ่มลงในอ่างน้ำทันที และแช่ไว้จนเย็นจึงนำขึ้น  ก็จะได้มีดที่มีคมแข็ง  ไม่บิ่น  หรือบิดเบี้ยวง่าย  หากชุบเร็วเกินไปคือ ในช่วงที่เป็นสีขาวจะทำให้มีดแข็งและบิ่นง่าย  หรือหากชุบไม่ทันในช่วงที่เป็นสีเหลืองยางแต้ว  คือ ชุบตอนที่เปลี่ยนเป็นสีเขียวก็จะทำให้เหล็กคืนตัว  คมมีดจะไม่แข็งและจะบิดเบี้ยวง่ายใช้การไม่ได้

๑  แต้วเป็นผักชนิดหนึ่ง

การเลือกซื้อมีดช่าง                         แนะนำว่าให้ใช้คมมีดเล่มที่ต้องการ  ทดลองปาดสันมีดเล่มอื่นดูหากถูไปแล้วติดไม่ลื่น  แสดงว่ามีดเล่มนั้นมีคมแข็งดี  เหมาะ ที่จะซื้อไปใช้งาน  แต่ถ้าถูแล้วลื่นไม่ติดคมแสดงว่ามีดเล่มนั้นชุบคมไม่ดี  นำไปใช้ก็จะทื่อไม่มีคม

ภาพที่ ๑๓ การชุบคมมีด

๒. การทำกรรไกรหนีบหมาก
          กรรไกรหนีบหมาก หรือมีดหนีบหมาก ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า "มีดสะนาก" เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของคนที่กินหมาก  มีไว้สำหรับหนีบหมาก,  สีเสียดหรือของแข็งอย่างอื่นเพื่อให้ขาดหรือแยกจากกัน ก่อนที่จะนำไปขบเคี้ยว ปัจจุบันยังมีการทำที่บ้านแสนเมือง ตำบลบ้านโพธิ์

ส่วนประกอบของกรรไกรหนีบหมากมี ๓ ส่วน คือ ส่วนตัวมีด  ส่วนขารองมีด และ สลักยึดตัวมีดกับขารองมีด

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการทำกรรไกรหนีบหมาก ที่แตกต่างจากการทำมีด  ได้แก่

๑. เหล็กแหนบหรือเหล็กสปริง  ใช้ทำตัวมีด

๒. เหล็กเส้นกลมหรือเหล็กก่อสร้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร ใช้ทำขารองมีด

๓. ตะปูขนาด ๓ นิ้ว ใช้ทำหมุดย้ำเป็นสลักยึดดตัวมีดกับขารองมีด ช่างมักซื้อเศษตะปูที่ใช้แล้วจากการก่อสร้าง เพราะราคาถูก

๔. เหล็กเจาะหรือเหล็กหมาด  ใช้เจาะรูหูกรรไกร

ภาพที่ ๑ วัสดุที่ใช้ในการตีกรรไกรหนีบหมาก

ภาพที่ ๒ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้

ขั้นตอนการทำกรรไกรหนีบหมาก  มีดังต่อไปนี้

๑. การตีตัวมีด

๑.๑ การตัดเหล็ก  ช่างจะนำเหล็กแหนบขนาดเล็กและบางไปเผาไฟแล้วตัดด้วย เหล็กสกัดให้ได้ขนาดความยาวเท่าตัวมีด ๒ อัน (ความยาวประมาณอันละ ๑๙ เซนติเมตร)

๑.๒ นำเหล็กส่วนที่ตัดแล้วไปเผาไฟแล้วตัดแบ่งตามยาวให้ได้ ๓ เส้น การตัดขั้นนี้จะเผาเหล็ก ๒ แดง  เพราะแต่ละแดงจะตัดได้เพียงเส้นเดียว

ภาพที่ ๓ การตีขามีดออกทั้ง ๒ ข้าง

ภาพที่ ๔ การตัดแบ่งมีดออกเป็น ๒ เล่ม

๑.๓ พับกลับเหล็กที่ตัดแบ่งจะได้เหล็ก ๓ เส้น

๑.๔ นำเหล็กแต่ละเส้นไปเผาไฟแล้วตีหลาบหรือแบนโดยให้ปลายสองข้างเป็นส่วนด้ามตรงกลางเป็นตัวมีด

๑.๕ นำเหล็กไปเผาไฟที่ส่วนกลางแล้วตัดแบ่ง จะได้มีด ๒ อัน

๑.๖ นำตัวมีดไปเผาไฟแล้วใช้เหล็กตอกเจาะหูบนหัวมีด ตีแต่งให้ได้ความหนาและขนาดที่พอเหมาะ

ภาพที่ ๕ นำมีดที่แบ่งแล้วมาตบแต่ง

ภาพที่ ๖ ใบมีดที่ตีแต่งแล้ว

๒. การตีขารองมีด  มีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ นำเหล็กเส้นมาตีให้ยืดออกเป็นรูปทรงขารองมีด

ภาพที่ ๗ การตีเหล็กเส้นเป็นขารองมีด

๒.๒ นำเหล็กไปเผาไฟแล้วตัดให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ

ภาพที่ ๘ การตัดเหล็กให้ได้ความยาวเท่าขารองมีด

๒.๓ นำเหล็กที่ตัดแล้วไปเผาไฟอีกครั้งแล้วตีเป็นรูปทรงที่ต้องการ

๒.๔ นำเหล็กไปเผาไฟแล้วใช้สกัดสับส่วนที่จะรองรับตัวมีดให้เป็นร่อง

ภาพที่ ๙ การสกัดร่องส่วนที่รับตัวมีด

ภาพที่ ๑๐ ขารองมีดที่สกัดร่องแล้ว

๒.๕ นำขารองมีดไปเผาอีกครั้งเพื่อตีแต่งส่วนหัวให้แบนสำหรับเจาะเป็นหู

๒.๖ ตีแต่งขารองมีดให้เข้ารูปเพื่อให้มีร่องตรง  รองรับคมมีดได้พอดี

๓. การประกอบตัวมีดกับขารองมีด

๓.๑ นำตัวมีดกับขารองมีดที่ตีแต่งแล้วมาประกบกัน แล้วนำไปเผาไฟ ตบแต่ง ให้เข้ากันได้เรียบร้อย  สวยงามและตัดส่วนปลายขาให้ยาวเท่ากัน

ภาพที่ ๑๑ แสดงการตัดขากรรไกรให้เท่ากัน

๓.๒ นำมาเจาะรูที่ส่วนหัวของขารองมีด

ภาพที่ ๑๒ การเจาะหูหรือรูกรรไกร

ภาพที่ ๑๓ ตัวมีดและขารองมีดที่เจาะหูหรือเจาะรูเรียบร้อยแล้ว

๔. การตะไบแต่ง  นำตัวมีดไปตะไบและแต่งคมด้วยเครื่องเจียระไนไฟฟ้า แล้ว แต่งด้วยตะไบเหล็กอีกครั้ง

ภาพที่ ๑๔ การแต่งมีดด้วยเครื่องเจียระไนไฟฟ้าแบบมือถือ

๕. การชุบ   นำตัวมีดไปเผาไฟแล้วชุบน้ำในอ่างเฉพาะส่วนคมมีด   รีบยกขึ้นมา สังเกตสีในขณะที่เหล็กเริ่มเย็นตัวลง เมื่อคมมีดเป็นสีเหลืองยางแต้วให้รีบนำลงไปแช่ในอ่างน้ำจน กระทั่งเย็นจึงนำขึ้นมาเตรียมทำขั้นตอนต่อไป

๖. การใส่สลัก  นำตัวมีดกับขารองมีดที่ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้วมาใส่สลักโดยใช้ตะปู ขนาด ๓ นิ้วมาตัดเป็นท่อนสั้น ๆ สอดตะปูใส่ที่รูหูที่เจาะไว้แล้วเอาค้อนทุบตะปูให้หัวแบนทั้งสองด้าน เพื่อกันหลุด

ภาพที่ ๑๕ แสดงการทุบตะปูเพื่อทำสลัก

นำกรรไกรหนีบหมากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเช็ดทำความสะอาดให้ สวยงามน่าใช้เตรียมส่งขายต่อไป

ภาพที่ ๑๖ กรรไกรหนีบหมากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ  การทำกรรไกรหนีบหมาก ช่างจะทำแต่ละส่วนให้เสร็จเป็นชุด ๆ เช่น  ตีตัวมีดให้ได้ตามจำนวนที่คาดว่าจะทำได้ในวันนั้น เสร็จงานตีตัวมีดแล้วจึงตีส่วนขารองมีด เท่าจำนวนตัวมีด  จากนั้นจึงทำขั้นตอนต่อไป ในแต่ละวัน ช่างจะทำกรรไกรหนีบหมากได้

๔๐ - ๕๐ อัน  ใช้ช่าง ๒ คน

๓. การทำเคียว

เคียวเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งของชาวนา  ที่ใช้ในการเกี่ยวข้าวหรือเกี่ยวหญ้ามาเป็นอาหารสัตว์  ส่วนใหญ่เคียวจะใช้กันเฉพาะช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเท่านั้น  จึงทำให้เป็นสินค้าที่ขายไม่ได้มากเหมือนมีดหรือเสียม

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำเคียว  ที่แตกต่างไปจากการทำมีด, ได้แก่            ๑. เหล็กแท่งหรือเหล็กพืด  ขนาดกว้าง ๒ นิ้ว  หนา ๑/๔ นิ้ว  ใช้สำหรับทำตัวเคียวส่วนที่ต้องใช้คมเกี่ยวให้ขาด   ช่างไม่นิยมใช้เหล็กแหนบเนื่องจากเคียวไม่จำเป็นต้องใช้แรงกระแทกหรือออกแรงมากเวลาใช้งาน

๒. เหล็กเส้นที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร  ใช้เชื่อมต่อกับเหล็กแท่งเพื่อทำส่วนโคนของเคียว

๓. เหล็กแป๊บดำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว  เพื่อใช้ต่อทำเป็นด้ามหรือมือจับ

๔. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  มีไว้เพื่อใช้เชื่อมต่อเหล็กทั้ง ๓ ชนิด ให้เป็นแท่งเดียวกันก่อนนำเข้าเตาเผาตีแต่งให้เป็นเคียว

ภาพที่ ๑ เหล็กพืดหรือเหล็กกล้า

ภาพที่ ๒ การเชื่อมเหล็กพืดเหล็กเส้นและเหล็กแป๊บ

ภาพที่ ๓ เหล็กที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการตีเคียว  แบ่งออกได้เป็น ๘ ขั้นตอน ดังนี้

๑. นำเหล็กพืดหรือเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ  ช่างเรียกว่า "เหล็ก ๓๒ นิ้ว" มาตัดแบ่งและผ่าออกเป็น ๔ ส่วน

๒. นำเหล็กพืดหรือเหล็กกล้าที่ตัดแล้วมาเชื่อมต่อกันกับเหล็กเส้นและเหล็กแป๊บดำ

๓. นำเหล็กที่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเข้าเตาเผาเพื่อตีแต่งขึ้นรูป  ได้สัดส่วนสวยงามซึ่งเริ่มจากการตีหลาบ  ตีแต่ง  ตีขมิบคม  ซึ่งต้องเข้าไฟประมาณ ๒ - ๓ แดง

ภาพที่ ๔ การตีหลาบ

๔. นำเคียวที่ตีแต่งได้รูปทรงแล้วไปเจียระไนแต่งด้วยเครื่องเจียระไนไฟฟ้าให้เรียบร้อย แล้วตะไบแต่งคมด้วยตะไบหยาบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้คมเป็นรอยฟันเคียวโดยเริ่มตะไบจากปลายเคียวไปจนถึงโคนเคียว  ช่างที่ตะไบคมต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญพิเศษ  ถ้าช่างไม่ชำนาญตะไบแล้วจะไม่เกิดฟันที่คมเคียว

ภาพที่ ๕ การตะไบคมเคียว

๕. นำเคียวที่ตะไบแต่งคมแล้วไปชุบเพื่อให้คมแข็งสามารถใช้งานได้ดี  มีขั้นตอนอย่างเดียวกับการชุบคมมีด

ภาพที่ ๖ เคียวที่ชุมคมแล้ว

เคียวที่ตำบลบ้านโพธิ์  จะมีลักษณะโค้งสวยงาม  ตัวเคียวบางเรียว  ปลายแหลม  มีความหนาสม่ำเสมอ  นิยมเรียกว่าเคียววงเดือน เคียว ๑ เล่ม ใช้เวลาทำโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐ นาที  ช่าง ๑ ชุด ๒ - ๓ คน จะสามารถทำได้วันละ ๕๐ - ๖๐ เล่ม  เมื่อเสร็จแล้วจะมีพ่อค้าในหมู่บ้านเป็นคนมารวบรวมไปส่งพ่อค้าอีกทีหนึ่ง  ราคาขายส่งเล่มละ ๑๔ - ๑๕ บาท