เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ทวี  กองศรีมา

ศิริพร  พูลสุวรรณ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เป็นเครื่องปั้นดินเผาลูกผสมซึ่งอยู่กลางระหว่างเครื่องดิน (Earthen Ware) กับเครื่องหิน (Stone Ware) เป็นผลิตผลจากการปั้นด้วยมือเป็นส่วนใหญ่  เป็นงานหัตถกรรมที่ชาวบ้านด่านเกวียนส่วนหนึ่งยึดเป็นอาชีพมาช้านานแล้ว

๑. วิวัฒนาการ

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจะเริ่มมาเพียงใดไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด  แต่กล่าวกันว่า  ชนกลุ่มแรกคือพวกข่าซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ข้างวัดด่านเกวียน  เป็นกลุ่มที่นำเอาดินมาปั้นเป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน เช่น โอ่ง  อ่าง  ครก  ไหปลาร้า  การปั้นจะมีในช่างฤดูแล้งหลังเก็บเกี่ยวแล้ว  ทำเป็นงานอดิเรก  คนปั้นจะต้องทำเองทั้งหมดตั้งแต่นวดดิน  ปั้น เผา  วันหนึ่ง ๆ จะปั้นเฉพาะแค่จำนวนพะมอนที่มีอยู่เท่านั้น  ไม่ได้ปั้นเพื่อหวังจะให้ได้จำนวนมาก ๆ ดังนั้นในช่วงเช้าอาจจะนวดดิน  ช่วงบ่าย ๆ ก็จะปั้น บางวันก็ทำ บางวันก็ไม่ทำ เมื่อได้มากพอสมควรแล้วจึงเผา  หลังจากนั้นจะบรรทุกเกวียนนำไปแลกข้าว  พริก  เกลือ  หรือมีพ่อค้าจากหมู่บ้านใกล้เคียงและอำเภออื่น ๆ เช่น บ้านยองแยง บ้านพระพุทธ  บ้านพะไล  พิมาย ฯลฯ มาซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายต่อไป  โดยใช้เกวียนเป็นพาหนะบรรทุกคราวละประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ เล่มเกวียน  มาพักแรมเพื่อรอรับเครื่องปั้นดินเผา  ซึ่งพ่อค้าเหล่านี้จะเริ่มทะยอยมาตั้งแต่เดือนอ้าย  เดือนยี่  จนถึงเดือนหก  พอฝนเริ่มตกก็จะหยุดเพื่อกลับไปทำนา

ในสมัยสงครามโลคครั้งที่ ๒   (ประมาณปี  พ.ศ.  ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘)  บ้านเมืองขาดแคลนน้ำมัน  ชาวบ้านด่านเกวียนก็ได้ปั้นตะเกียงที่ใช้น้ำมันหมู่เป็นเชื้อเพลิง  จะเห็นได้ว่าการปั้นเครื่องปั้นดินเผาในระยะแรก ๆ จะเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ภายในท้องถิ่นและตลาดในตัวเมืองเท่านั้น

ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรม นำโดยอาจารย์วทัญญู ณ ถลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปัจจุบันเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ได้ร่วมกันสำรวจศิลปะ  และพบความแปลกใหม่ของวัสดุดิบด่านเกวียน จึงได้ร่วมมือกันออกแบบให้มีรูปทรงที่แปลกเช่น ม้ารองนั่ง (Stool) ตะเกียงหิน แจกันลวดลายเรขาคณิต     เพื่อใช้ตกแต่งภายในวิทยาลัยและช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวของดินด่านเกวียนไปในหมู่สถาปนิกทั่วประเทศ  ต่อมาได้มีผู้สนใจออกแบบให้มีรูปร่างที่แปลก ๆ และนำไปใช้ในงานตกแต่งภายใน  ภายนอก  และงานทางด้านสถาปัตยกรรมมากขึ้น  ทำให้ชื่อเสียงของด่านเกวียนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนางานเครื่องปั้นดินเผาของวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเวลานั้นมี  อาจารย์วิโรฒ   ศรีสุโร  และอาจารย์พิศ  ป้อมสินทรัพย์  เป็นบุคคลสำคัญในการออกแบบและพัฒนาในระยะแรก

ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา  เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจึงได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักออกแบบและสถาปนิค  ตลอดจนบุคคลในวงการศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  จึงทำให้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีรูปลักษณ์ใหม่ดังที่ปรากฎอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน

ภาพที่ ๑ ร้านค้าขายผลิตภัณฑ์บ้านด่านเกวียน

ภาพที่ ๒ ร้านขายของที่ระลึก

ภาพที่ ๗ สร้อยคอแบบต่าง ๆ ที่ใช้การขึ้นรูปแบบอิสระ

ภาพที่ ๘ ตุ้มหูหรือต่างหูแบบต่าง ๆ ที่ใช้การขึ้นรูปแบบอิสระ

ปัจจุบันการผลิตเครื่องปั้นดินเผา  ได้ขยายแนวทางการออกแบบ  ตลอดจนการนำไปใช้หลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยในการผลิตเช่น การใช้แบบหล่อปูนปลาสเตอร์ การใช้เครื่องจักรนวดดิน  การใช้เครื่องอัดกระเบื้อง  การเตรียมดิน  เริ่มมีการใช้ดินขาวมาเป็นส่วนผสมบ้าง   เอามาตกแต่งลวดลายบางวิธีนี้นอกจากจะขั้นรูปด้วยการขึ้นแป้นหมุนแล้ว  วิธีอิสระก็ได้รับความนิยมมากในหมู่ช่างปั้นพื้นบ้าน  ที่อยู่ในวัยหนุ่มสาว  การใช้แบบพิมพ์กด  และการหล่อ  เริ่มมีแต่ไม่มากนัก ส่วนการเคลือบมีร้านดินเผา   การย้อมสีดินเผาให้เหมือนของเก่า เช่น การย้อมสีปลา  และลวดลายกระเบื้องดินเผา  โอ่ง  กระถาง ฯ เริ่มแพร่หลายไปยังช่างชาวบ้านแล้ว

สำหรับเรื่องการออกแบบ  ที่นิยมกันมากนอกจากแจกัน  โอ่ง  อ่าง  แล้วได้มีการประดิษฐ์นกฮูกแฝดตั้ง  กระเช้าแขวนนกฮูก  กระเช้ารูปปลาแขวน  นกยูงเดี่ยว  นกยูงคู่  แมว  หอยโข่ง  กบ  คางคก  รูปปลาตั้งหางสบัด  โคมไฟ  กระถาง ส่วนประเภทของที่ระลึก ได้แก่ สร้อยคอ  สร้อยข้อมือ  ต่างหู  เข็มขัด  พวงกุญแจ  ตุ๊กตาดินเผา กระเบื้องประดับผนังดินเผา กระเบื้องปูพื้น  เป็นต้น

ด้านการตลาด  ส่วนใหญ่เมื่อผลิตแล้วจะมีคนกลางซึ่งเป็นพ่อค้าที่บ้านด่านเกวียนเองหรือพ่อค้าจากที่อื่น  นักออกแบบ  สถาปนิกเป็นผู้มารับซื้อ  เพื่อนำไปจำหน่าย  การผลิตแล้วขายต่อผู้บริโภคโดยตรงมีน้อย  การส่งขายยังต่างประเทศจะมีพ่อค้าจากต่างประเทศมาสั่งโดยตรง  แล้วส่งผ่านบริษัทในประเทศ  มีพ่อค้าคนกลางรับและผลิตเองบ้าง การบรรจุหีบห่อยังไม่ดี  ทำให้ของแตกเสียหายมาก  ส่วนมากบรรจุในเข่งไม้ไผ่  ไม่มีโฟมหรือวัสดุปัองกันการกระแทก  การออกแบบหีบห่อที่สวยงาม  น่าซื้อ  และมีคุณค่า  ยังไม่มีใครทำเพราะเกรงว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาสูงขึ้น

๒. วัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญ คือ ดินที่ใช้ปั้นเครื่องดินเผาด่านเกวียน  จะนำมาจากฟากมูล  ซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามหมู่บ้านด่านเกวียนทางทิศตะวันออก ระยะทางราว ๒ - ๓ กิโลเมตร เป็นที่ราบริมฝั่งมูล  ชาวบ้านจะเลือกขุดบริเวณที่มีดินเหมาะแก่การปั้นเป็นแห่ง ๆ เรียกว่ากุด  บริเวณแหล่งดินแต่เดิมมีดังต่อไปนี้

๑. กุดลอนตาล

๒. กุดสองคืน

๓. กุดเสือตาย (กุดสายตาย)

๔. กุดหนองโชติ

๕. กุดเวียน

๖. กุดตะเกียด

๗. คลองตำแย

๘. วังใหญ่

๙. หนองงูเขียว

๑๐. มูลหลง

ปัจจุบันใช้ดินทั่วไปในบริเวณปากมูล  เพราะกุดบางกุด  ที่ใช้มาแต่โบราณ  ได้มีคนจับจองเป็นเจ้าของ เช่น กุดเวียน  จึงไม่สามารถที่จะนำดินมาใช้ได้อีก  ที่ดอนบางส่วนของกุดตะเกียดและกุดอื่น ๆ ก็มีพ่อค้าคนกลางในตลาดกว้านซื้อเป็นเจ้าของ  ชาวบ้านที่มีอาชีพปั้นเครื่องปั้นดินเผา จะต้องซื้อต่อจากคนกลาง ดังนั้นอาจจะแบ่งแหล่งดินที่นำมาใช้ในปัจจุบันเป็น ๒ บริเวณด้วยกัน คือ

๑. บริเวณทุ่งด่านเกวียน

๒. บริเวณทุ่งดินมูลหลง

บริเวณทุ่งด่านเกวียน  หมายถึงดินเหนียวในทุ่งนา  บริเวณฟากมูลทั่ว ๆ ไป  ดินพวกนี้จะเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด  ส่วนบริเวณทุ่งดินมูลหลงจะอยู่ติดกับลำมูล  เนื้อดินบางแห่งจะเป็นทรายละเอียดซึ่งชาวบ้านเรียกว่า  ดินขาว  ใช้เป็นส่วนผสมเพื่อให้ดินปั้นง่าย  ผึ่งและเผาไม่แตกมาก  นอกจากนั้นยังเพิ่มความแข็งให้กับเนื้อดินเผาด้วย

ลักษณะของดิน

ดินที่เหมาะแก่การปั้นเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  จะเป็นดินเหนียวเนื้อละเอียด  ไม่มีกรวด  หิน  รากไม้  หรือสิ่งอื่น  ๆ เจือปน  มีสีแดง  หรือน้ำตาลดำ (แดง)

ดินที่มีคุณลักษณะดี  คือดินที่ปั้นแล้วนำมาเผาจะได้สีแดง  เรียกว่า  สีเลือดปลาไหล  ปัจจุบันค่อนข้างหายาก  เหตุที่ดินมีสีแดงเป็นเพราะว่า  มีอ๊อกไซด์ของโลหะผสมอยู่  ซึ่งอาจจะเป็นสนิมของเหล็กก็ได้  เมื่อเผาแล้วจึงกลายเป็นเคลือบในตัว

แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนที่รู้จักกันแพร่หลายทั่วไปในปัจจุบันประกอบด้วยหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔  สายนครราชสีมา-โชคชัย  โดยเฉพาะที่บ้านด่านเกวียนในพื้นที่เขตปกครองของตำบลด่านเกวียน  อำเภอโชคชัย  อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร  ตลอดสองข้างทางยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร  ริมถนนสายดังกล่าว  นอกจากเป็นแหล่งผลิตยังเป็นแหล่งจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนอีกด้วย

๔. ขบวนการผลิต

๑. การเตรียมดิน

ก่อนจะปั้นดินต้องมีการเตรียมดินเสียก่อน  การเตรียมดินนั้นต้องผสมดินให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่พอเหมาะตามชนิดของวัตถุที่ต้องการจะปั้น  โดยใช้ปุ้งกี๋ตวงดิน  ดังนี้

ปั้นโอ่ง  แจกัน  นกยูง  ปลา  ใช้ดินเหนียว ๗ ปุ้งกี๋  กับทราย (ดินขาว) ๑ ปุ้งกี๋

ปั้นครก  ใช้ดินเหนียว ๓ ปุ้งกี๋  กับทราย ๔ ปุ้งกี๋

จะเห็นว่าถ้าเป็นของที่ต้องการขึ้นรูปสูง ๆ หรืองานที่ต้องการใช้ฝีมือประดิษฐ์ส่วนผสมของดินต้องหนักเหนียว  คือมีดินเหนียวมากกว่าทราย  ถ้าเป็นของชิ้นเล็ก  หรือต้องการความแข็งแรงมาก  ต้องหนักทราย  โดยใช้สัดส่วนที่มีทรายค่อนข้างมากหรือครึ่งต่อครึ่ง  เมื่อตวงดินผสมดินกันแล้วต้องทุบหรือสับให้ดินแตกละเอียด  เลือกกรวด  ทราย  รากไม้ ออกให้หมด  รดน้ำให้ทั่ว  โดยใช้ไม้กระทุ้งให้เป็นรู  คลุกจนทั่วแล้วกองหมักไว้  โดยใช้ใบตองแห้งหรือพลาสติกคลุมดินไว้ ๑ คือน  รุ่งขึ้นจึงนำดินมากองกับกระดานเหยียบดิน (สมัยโบราณใช้หนังวัว  หรือหนังควาย)  ถีบดินหรือเหยียบดินสลับกันไปมาสัก ๒ - ๓ ครั้ง  แล้วใช้มือนวดดินเข้ากันสนิท  (ปัจจุบันใช้เครื่องนวดดิน)  เสร็จแล้วจึงใช้มือปั้นดินเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ ๒๕ เซนติเมตร  วางซ้อนกันในอ่างยาง  ใช้าผ้าหมาด ๆ หรือผ้าพลาสติกคลุมดินไว้เพื่อไม่ให้ดินแห้งเร็ว

ภาพที่ ๙ การคลึงดินด้วยมือเพื่อเตรียมแท่งดอนก่อนนำไปปั้น

ภาพที่ ๑๐ การนวดดินด้วยเครื่องนวด แล้วรีดอัดออกมาเป็นแท่ง

ภาพที่ ๑๑ ดินที่ผ่านกรรมวิธีการนวดแล้วเตรียมไว้เป็นแท่ง ๆ

๒. อุปกรณ์ในการปั้น  แบ่งได้ ๒ ประเภท คือ

๒.๑ อุปกรณ์ประเภทขึ้นรูป  ได้แก่

๑) พะมอน  เป็นแป้นหมุน  เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เซนติเมตร  หนา ๑๕ เซนติเมตร ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง  ด้านบนเรียบ ด้านล่างถากให้ก้นสอบ

เจาะรูเพื่อวางสวมลงบนเดือยซึ่งเป็นแกนให้พะมอนหมุนได้  ปัจจุบันใช้โลหะหล่อ

๒) ผ้าชุบน้ำ  ใช้เศษผ้าหรือฟองน้ำก็ได้

๓) ไม้ไผ่  เหลาจนบางคล้ายหวีแต่ไม่มีซี่  ใช้สำหรับปาดหรือตกแต่งผิวดินให้เรียบ

๔) กระดานวางดิน  หรืออ่างยางที่ทำจากยางนอกของรถยนต์

๕) โอ่งใส่น้ำ

๖) น้ำสลิป  ทำไว้สำหรับเชื่อมดินให้ติดกัน

๒.๒ อุปกรณ์ประเภทตกแต่ง  อุปกรณ์ที่ใช้  ได้แก่

๑) ไม้แต่งลาย  เป็นไม้ที่มีลักษณะแบน  หรือมีลวดลายแกะสลัก

๒) มีดเจาะ  เป็นมีดแหลมเล็ก

๓) ลูกกลิ้งลาย  เป็นลวดลายแบบต่าง ๆ

๔) เหล็กขูด  ใช้ลวดขดเป็นลักษณะกลม  แหลม  การตกแต่งต้องรอให้ดินหมาดเสียก่อน

๓. วิธีการปั้น

วิธีการปั้นมีหลายวิธี  ได้แก่  วิธีอิสระ  วิธีขด  วิธีแผ่น  ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน  การปั้นโดยวิธีหล่อ  การเอาดินกดลงไปในแม่พิมพ์  แต่วิธีการที่ใช้กันมาในสมัยดั้งเดิมคือ  การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน  ซึ่งเรียกว่า "พะมอน" ในที่นี้จึงเสนอรายละเอียดเฉพาะการขึ้นรูป  เครื่องปั้นดินเผาด้วยแป้นหมุน

๓.๑ การปั้นหรือการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยแป้นหมุนหรือพะมอน   ใช้ขี้เถ้าโรยบนแป้นหมุนเพื่อกันไม่ให้ดินติดแป้น แล้วขึ้นรูปโดยตีดินให้แบนบนแป้นหมุน ขนาดเท่ากับภาชนะที่จะปั้น แล้วใช้ท่อนดินที่เตรียมไว้บี้ต่อขอบขึ้นไป  พร้อมกับใช้เท้าขวาช่วยขยับตัวแป้นให้หมุนช้า ๆ หรือมีลูกศิษย์ช่วยหมุนพะมอน (ชาวบ้านเรียกผัดดิน) ได้รูปทรงพอสมควรก็เริ่มหมุนวนไปอีกด้านหนึ่ง แล้วช่างปั้นจะแต่งดินโดยการรีดจนเป็นเนื้อเดียวกัน  และให้ได้ความหนาบางตามต้องการ  เมื่อปั้นเสร็จแล้วนำเครื่องปั้นนั้นไปเก็บไว้ในโรงเรือนที่มุงด้วยหญ้าคาหรือจาก  หลักคาลาดต่ำ  ไม่ให้ลมโกรกจนเกินไป  เก็บไว้ประมาณ  ๗ - ๕  วัน  เครื่องปั้นจึงแห้ง  ทั้งนี้ก็ขึ้นรูปกับขนาดของเครื่องปั้นและสภาพดินฟ้าอากาศด้วย

ภาพที่ ๑๓ แป้นหมุนหรือพะมอน  อุปกรณ์ในการขึ้นรูปที่ทำจากเหล็กแผ่นหนา      ๑/๒ นิ้ว  เส้นผ่าศูนย์กาลา ๐.๐๕ มิลลิเมตร

ภาพที่ ๑๔ การขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาด้วยแป้นหมุนหรือพะมอนซึ่งต้องอาศัยคน     ๒ คน คือช่างปั้นและลูกศิษย์หมนุพะมอนช่วย

ภาพที่ ๑๕ ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เมื่อปั้นเสร็จใหม่ ๆ ยกไปวาง  ต้องใช้เศษผ้า   ช่วยรัดประคองไว้ให้ได้ทรงจนกว่าจะหมาดอยู่ตัว

ภาพที่ ๑๖ โรงเรือนหลังคาลาดต่ำมุงหญ้าคาเก็บเครื่องปั้นก่อนนำไปเข้าเตาเผา

๓.๒ การปั้นหรือการขึ้นรูปด้วยวิธีอิสระ

เป็นการปั้นในรูปลักษณะตามความต้องการโดยไม่ใช้แป้นหมุนหรือพะมอนด้วยการนำเอาดินที่เตรียมไว้มาขึ้นรูปตามที่ออกแบบไว้  แล้วนำเครื่องปั้นที่ปั้นเสร็จไปผึ่งลมในร่ม  แล้วจึงเก็บเข้าโรงเรือนรอเข้าเตาเผาต่อไป  ผลงานที่ได้จากการขึ้นรูปแบบอิสระ ได้แก่

รูปปั้นสัตว์ต่าง ๆ สร้อยคอ  ต่างหู  เข็มขัด  เป็นต้น

ภาพที่ ๑๗ ตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นรูปด้วยวิธีอิสระ

๓.๓ การทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยพิมพ์

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำด้วยพิมพ์กด  มักจะทำออกเป็น ๒ รูปแบบ คือ

๑) กระเบื้องปูพื้น

๒) กระเบื้องบุผนัง

กระเบื้องทั้ง ๒ รูปแบบนี้  มีวิธีผลิตได้ ๒ ชนิด คือ

๑) วิธีผลิตด้วยการกดอัดด้วยมือ

๒) วิธีผลิตด้วยการกดอัดด้วยเครื่อง

๑. วิธีผลิตด้วยการกดอัดด้วยมือ

นำพิมพ์และดินที่เตรียมไว้มาคลุกขี้เถ้า  เพื่อไม่ให้ดินติดพิมพ์แล้วเอาพิมพ์วางบนแท่นพิมพ์  นำดินมาใส่พิมพ์  กดหรือตีดินให้พอดีกับพิมพ์   ใช้ลวดตัดดินส่วนที่เกินพิมพ์ออกทิ้ง  ถ้าเป็นกระเบื้องปูพื้นหน้าเรียบ  จะใช้ไม้ไผ่ท่อนกลมคลึงผิวหน้ากระเบื้องให้เรียบ  (กระเบื้องปูพื้นมักจะทำออกมาในลักษณะผิวหน้าของกระเบื้องจะเรียบไม่มีลวดลาย  เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด)  หากเป็นกระเบื้องบุผนัง  อาจป้องกันไม่ให้ดินติดพิมพ์โดยใช้น้ำมัน  ซึ่งเป็นส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันโซล่าผสมกันทาที่พิมพ์    และไม่ต้องใช้ไม้ไผ่ท่อนกลมคลึงผิวหน้ากระเบื้อง แล้วจึงแยกพิมพ์ออกจากกระเบื้อง  นำกระเบื้องที่แกะออกจากพิมพ์ไปผึ่งลม  เก็บเข้าโรงเรือนหลังคาลาดต่ำ  รอการเข้าเตาเผาต่อไป

ภาพที่ ๑๙ การกดหรือตีดินให้พอดีกับพิมพ์

ภาพที่ ๒๐ การใช้ท่อนไม้ไผ่กลมถูหน้ากระเบื้องปูพื้นให้เรียบ

ภาพที่ ๒๑ การทาน้ำมันเพื่อไม่ให้ดินติดพิมพ์  (ทำกระเบื้องผนัง)

ภาพที่ ๒๒ การกดหรือตีดินให้เต็มพิมพ์

ภาพที่ ๒๓ การใช้ลวดตัดดินที่เกินพิมพ์ทิ้ง

ภาพที่ ๒๔ กระเบื้องดินเผาที่ผลิตโดยการใช้พิมพ์

๒. วิธีผลิตด้วยการกดอัดด้วยเครื่องอัด

ในการผลิตกระเบื้องบุผนังด้วยเครื่องอัด จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพาะ คือ เครื่องอัดซึ่งมีส่วนประกอบ  ดังนี้

๑. มือหมุน  จะอยู่ด้านบนสุด เพื่อหมุนให้ฝาปิดพิมพ์ด้านที่มีลวดลายกดติดกับพิมพ์ส่วนฐานซึ่งป็นพิมพ์หน้าเรียบ

๒. คันโยก  เพื่อยกพิมพ์ส่วนที่มีลายขึ้น  เมื่อต้องการจะเอากระเบื้องอัดลายออกจากพิมพ์

๓. แท่นพิมพ์ซึ่งเชื่อมติดกับตัวเครื่อง  เป็นที่สวมบล๊อกพิมพ์

๔. บล๊อกพิมพ์

๕. พิมพ์แบบมีลวดลายที่ผิวหน้า  เวลาใช้จะสวมลงในบล๊อก

ภาพที่ ๒๕ เครื่องอัดกระเบื้องบุผนัง

ในการทำกระเบื้องบุผนังด้วยเครื่องอัด  ดินที่เตรียมไว้ต้องทำเป็นแผ่นขนาดพอดีกับบล๊อกก่อน  แล้วจึงนำแผ่นดินมาใส่ลงบล๊อกแล้วจึงหมุนฝาปิดพิมพ์ที่มีลวดลายที่ผิวหน้าเคลื่อนลงมาทับแผ่นดินให้เกิดลวดลาย  จากนั้นจึงหมุนยกฝาปิดพิมพ์ขึ้น  แล้วนำแผ่นกระเบื้องออกจากพิมพ์  นำมาเรียงไว้บนกระดานคลุมด้วยพลาสติก  เพื่อไม่ให้ดินของแผ่นกระเบื้องแห่งเร็วเกินไป   ซึ่งจะทำให้แตกได้  เมื่อแผ่นกระเบื้องแห้งดีแล้วจึงเตรียมเข้าเตาเผาต่อไป

๓.๔ การทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยการแกะและปั้นแต่ง

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำด้วยวิธีนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทภาพประดับผนัง  ซึ่งมีวิธีการทำโดยการนำดินผ่านกรรมวิธีการเตรียมแล้ว  มาใส่บล๊อกซึ่งมีขนาด  ๒๒ X ๒๒  เซนติเมตร   จะได้แผ่นดินลักษณะสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่า ๆ กัน  ทิ้งไว้พอหมาด  แล้วเอาแผ่นดินกลับเข้าบล๊อกอีกครั้งหนึ่ง  ใช้ค้อนยางทุบดินให้มีขนาดเท่าบล๊อกเดิมอีกครั้งหนึ่ง  เสร็จแล้วนำแผ่นดินมาวางเรียงแถวให้ตรงกันหลาย ๆ แถว  ให้มีขนาดกว้างยาวเท่า ๆ กัน  ผนังที่จะติดภาพประดับหรือนำดินที่เตรียมไว้อัดลงในบล๊อกรองปั้นซึ่งทำจากไม้อัดหน้าดินกรอบด้วยไม้ขนาด ๑ ๑/๒ - ๓ นิ้ว  วางตั้งเอียงโดยคลึงดินให้เต็มแผ่นก่อนปล่อยให้ทิ้งไว้ให้หมาดแล้วจึงตัดแบ่งเป็นแผ่นเล็ก ๆ  ขนาด  ๐.๓๐ x ๐.๓๐  เซนติเมตร  แล้วลงมือสเก็ตภาพตามที่ต้องการ  ลงในแผ่นดิน เมื่อสเก็ตเสร็จจึงลงมือแกะลวดลายตามที่สเก็ตไว้  ระยะเวลาในการแกะลวดลายขึ้นอยู่กับความยากง่ายของภาพ  หากแกะไม่เสร็จในแต่ละวันจะใช้พลาสติกคลุมไว้เพื่อรักษาสภาพความชื้นของดินให้คงเดิม  ภายหลังจากแกะภาพเสร็จแล้ว  แผ่นดินแต่ละแผ่นที่ประกอบเป็นภาพทั้งหมดจะต้องเขียนหมายเลขกำกับไว้เพื่อสะดวกในการเขียนติดผนัง  พร้อมกับขูดดินด้านหลังแผ่นดินให้เป็นร่องเพื่อให้กระเบื้องมีน้ำหนักเบา  ยึดติดกับผนังได้ดีเมื่อดินแห้งดีแล้ว

ภาพที่ ๒๖ แผ่นดินขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เตรียมทำกระเบื้องแกะลายประดับ

ภาพที่ ๒๗ การทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยการแกะและปั้นแต่ง

ภาพที่ ๒๘ ภาพผนังดินเผาที่ใช้วิธีการแกะและปั้นแต่ง

ภาพที่ ๒๙ กระเบื้องประดับดินเผาต่าง ๆ ที่ใช้การพิมพ์กด

๔.๕ การตกแต่ง

การตกแต่งทำได้หลายวิธี เช่น วิธีแรกเมื่อปั้นเสร็จแล้วอาจจะใช้นิ้วมือ  หรือไม้ขีดเป็นลายเส้นหรือใช้ลูกกลิ้งวางบนผิวโอ่งแล้วหมุนพะมอน  ก็จะได้ลวดลายรอบ ๆ โอ่ง

วิธีที่สอง  เมื่อผึ่งเครื่องปั้นหมาด ๆ ได้ที่ดีแล้ว  ใช้เครื่องมือขูดดิน  ขูดดินให้ลึกพอให้เห็นลวดลายที่ออกแบบไว้

วิธีที่สาม  ใช้มีดปลายแหลมคม ๆ ฉลุลวดลายจนทะลุเป็นลายโปร่ง

วิธีที่สี่  ใช้ดินเหนียวปั้นประดับ  หรือติดแปะ  โดยปั้นขณะเนื้อดินของโอ่งยังไม่แห้ง  ถ้าดินหมาดใช้น้ำดินข้นทาบริเวณที่จะติดเสียก่อน  จะทำให้ดินที่นำมาติดไม่หลุดร่อนออก

วิธีที่ห้า  คือวิธีการตกแต่งด้วยสีเพื่อทำให้ดูเป็นของเก่า

ภาพที่ ๓๐ แสดงการตกแต่งลวดลายด้วยลายเส้นที่ขุดลึกลงไปในเนื้อดิน

ภาพที่ ๓๑ แสดงการตกแต่งโดยการใช้มีดปลายแหลมฉลุให้ทะลุเป็นลวดลายต่าง ๆ       ตามที่ออกแบบไว้

ภาพที่ ๓๒ การเคลือบสี

ภาพที่ ๓๓ การตกแต่งเครื่องปั้นโดยการปั้นประดับหรือติดแปะ

ภาพที่ ๓๔ การตกแต่งด้วยการเคลือบสี

ภาพที่ ๓๕ การตกแต่งด้วยการเคลือบสีทับเครื่องปั้น

ภาพที่ ๓๖ แสดงการตกแต่งโดยการติดเสริมและเคลือบสี

4.6 การผึ่งเครื่องปั้นก่อนนำเข้าเตาเผา

การผึ่งดิน  มีความสำคัญมาก  ถ้าผึ่งในที่ที่มีลมโกรกมากเกินไป  จะทำให้เครื่องปั้นดินเผาแห้งเร็วแตกเสียหายได้  ดังนั้นจึงต้องสร้างโรงผึ่งดินโดยเฉพาะ  โดยทั่วไปแล้วโรงผึ่งหรือโรงเก็บจะทำเป็นโรงเรือน  หลังคาแหลมลาดเทลงมาทั้งสองข้าง  มุงด้วยแฝก  หญ้าคาหรือจาก  ด้านสกัดทำเป็นประตูทางเข้า  โดยกั้นแบ่งเป็นส่วนปั้นดินไว้พอประมาณ  นอกนั้นกั้นเป็นโรงผึ่งดิน  พื้นล่างโรยทรายไว้ค่อนข้างหนา  เพื่อใช้รองเครื่องปั้นดินดินเผาไม่ให้แตกและเพื่อให้ดินแห้งสม่ำเสมอกัน

การผึ่งดินต้องไม่ให้แห้งเกินไป หรือชื้นเกินไป เพราะจะทำให้การเผาแตกเสียหายมาก  ให้สังเกตดูสีดินต้องไม่เข้มหรือขาวเกินไป

๔.๗ การเผา

แต่เดิมเตาเผาของด่านเกวียนจะขุดลงไปในดินใต้จอมปลวก  ภายในแบ่งเป็น ๒ ตอน  ตอนแรกเป็นปากเตา  ต่อจากปากเตาจะขุดเป็นหลุมกว้างพอประมาณ  ใช้เป็นที่เก็บถ่านและขี้เถ้าจากปากเตา  ตอนที่สอง ยกพื้นสูงขึ้นลาดเอียงขึ้นไปสู่ปากเตา  ใช้เป็นที่วางเครื่องปั้นดินเผา  ตอนที่สาม เป็นท้ายเตา  พื้นระดับเดียวกันกับตอนที่สอง  แต่บริเวณจะแคบเท่ากับปากเตา  ท้ายสุดจะก่อเป็นปล่องไฟหลังคาเพดานโค้ง  มีเสาค้ำตรงกลาง  แต่ปัจจุบันได้พัฒนาเตาเผาแบบเตาทุเรียง  คือสร้างบนพื้นดินเนื่องจากเตาแบบเดิมนั้น  ต้องขุดเปลี่ยนเกือบทุกปี  เตาที่ไม่แข็งแรง  อายุการใช้งานน้อย  ฤดูฝนเผาไม่ได้เพราะไม่นิยมสร้างหลักคามุงเตา  น้ำไหลท่วมง่าย  หลังคาเตาหนักจึงพังได้ง่าย

ภาพที่ ๓๗ ลักษณะฟืนไม้แห้ง ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาเครื่องปั้นดินเผา

ภาพที่ ๓๘ เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา

ภาพที่ ๓๙ ปากเตาเผา

ภาพที่ ๔๐ เครื่องปั้นดินเผาที่วางเรียงเผาในเตาเผา

ภาพที่ ๔๑ เครื่องปั้นดินเผาผ่านการเผาแล้ว

ลักษณะเตาแบบเตาทุเรียง  จะใช้อิฐก่อ  ยกพื้นสูงจากพื้นดิน  หลังคาเตาโค้งมนแบบหลังคาผังรีแบบไข่  บ่องตรงกลาง  พื้นเตาลาดเอียง  แบ่งเป็น ๓ ส่วน  เช่นเดียวกันกับแบบแรก สร้างหลังคาคลุมเตา ทำให้เตามั่นคงแข็งแรง มีอายุการใช้งานนานกกว่าแบบดั้งเดิมมาก

การเผาเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  หลังจากบรรจุเครื่องปั้นเรียบร้อยแล้ว  ก็เริ่มเผา  โดยแบ่งขั้นการเผาเป็น ๓ ระยะ  ดังนี้

ระยะที่ ๑  รมไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ลุ่ม" เป็นการรมไฟไล่ไอน้ำออกจากเครื่องปั้นดินเผา  โดยจุดไฟที่ขอนไม้ขนาดใหญ่ไว้ที่ปากเตา  ใช้ไฟอ่อน ๆ ทิ้งไว้ประมาณ ๑วัน ๑ คืน  หรือนานกว่านั้น  แล้วแต่ขนาดของเตา  เมื่อสังเกตเห็นว่า  ไฟเริ่มแลบเข้าไปภายในแล้วจึงเผาในระยะต่อไป

ระยะที่ ๒  สุมไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "อุดเตา" เป็นขั้นเตือนให้ใส่ฟืนในเรือนเตา คนเผาเครื่องปั้นใส่ฟืนให้เต็มปากเตาอยู่เสมอหลังจากลุ่มมาอย่างดีแล้ว  ช่วงนี้อุณหภูมิในเตาจะเริ่มสูงขึ้น  สังเกตได้จากควันสีดำพุ่งขึ้นจากปล่องตามด้วยเปลวไฟปนมากับเขม่าดำ  ใช้เวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง  การอุดเตานี้สำคัญมาก  ต้องระวังอย่าให้ปากเตามีช่องว่างหรือโห่วให้อากาศเข้าไปเผาไหม้มากเกินไป  เพราะอุณหภูมิในเตาไม่สม่ำเสมอ  จะทำให้เครื่องปั้นดินเผาที่บรรจุอยู่ภายในแตกเสียหายมาก

ระยะที่ ๓  เร่งไฟ  หรือชาวบ้านเรียกว่า  "ขึ้นปล่อง" ระยะนี้อุณหภูมิภายในเตาจะสูง  ไฟเป็นสีแดง  คนเผาจะเร่งไฟโดยใช้ไม้ท่อนเล็ก ๆ เช่น ไม้ไผ่หรือท่อนปลายของต้นสน  เผาไฟจนเป็นสีส้มแลบออกมานอกปล่อง ถ้ามองดูเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ภายในเตาจะเห็นเป็นสีแดงมัน  ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ ๕ - ๗ ชั่วโมง  เปลวไฟจะสูงพ้นจากปล่อง ๒ ถึง ๒.๕๐ เมตร  เสร็จแล้วจึงปิดปากเตาด้วยอิฐและดินเหนียว  หรือต้นกล้วยก็ได้   ทิ้งไว้ประมาณ ๔ - ๕ วัน  จึงโกยถ่านออกดับด้วยน้ำ  ทิ้งไว้จนอุณหภูมิภายในเตาลดลงจึงจะนำเอาเครื่องปั้นดินเผาออกมาได้

๕. รูปแบบ

รูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนแต่เดิมนั้นมีรูปแบบไม่มากนัก  ส่วนใหญ่เป็นประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน  ได้แก่ โอ่ง  อ่าง  ไห  ครก ฯลฯ มี ๓ ขนาดคือ  ใหญ่  กลาง เล็ก  หลังจากที่ได้รับความสนใจจากนักวิชาการและสถาปนิก ประมาณปี ๒๕๑๐ เป็นต้นมารูปแบบได้รับการพัฒนาโดยนักออกแบบ  ซึ่งมาจากในเมืองและกรุงเทพฯ  จ้างช่างปั้น  ปั้นตามแบบหรือจ้างช่างมาประจำที่ร้านของตน  เพื่อผลิตเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะ  ทำให้เกิดมีรูปแบบแปลก ๆ มากมาย  จนไม่สามารถที่จะบอกรูปแบบและขนาดที่แน่นอนได้  เนื่องจากไม่มีศูนย์เก็บรวบรวมตัวอย่างไว้  แม้กระทั่งผู้ผลิตหรือร้านจำหน่ายเอง  ก็ไม่สามารถจำรูปแบบและขนาดได้  เพราะทำไปจำหน่ายไป  ถ้าต้องการรูปแบบใด  ขนาดใด  ก็บอกช่าง  ช่างก็จะผลิตตามผู้สั่ง  อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้ว่ารูปแบบจะหลากหลายแต่พอจะสรุปรูปแบบได้กว้าง ๆ ดังนี้

๕.๑ เครื่องใช้ในครัวเรือน  เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ชาวบ้านด่านเกวีรยนได้ทำติดต่อกันมาแต่โบราณ  ผลิตใช้ในครัวเรือนและผลิตออกจำหน่ายในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่  โอ่งน้ำ   อ่าง   ไห   ครก   แจกัน  ที่รองขาตู้กับข้าว  ที่เขี่ยบุหรี่ ตะเกียงน้ำมัน  ม้านั่ง  (ทำใช้ในสมัยสงครามโลคครั้งที่ ๒)

๕.๒ เครื่องใช้ในการเกษตร

หมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานเกษตรกรรม เช่น กระถางปลูกต้นไม้  กระเช้าแขวน  อ่างเลี้ยงปลา  อ่างปลูกบัว  อ่างใส่อาหารสัตว์กะบะปลูก กุหลาบหิน ฯลฯ

๕.๒ เครื่องปั้นดินเผาประเภทตกแต่ง

๕.๒.๑ เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม  เครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา  ได้คิดประดิษฐ์เป็นกระเบื้องปูพื้นก่อน  ต่อมาร้านดินดำได้ผลิตกระเบื้องชนิดประดับผนัง  มีทั้งชนิดอัดพิมพ์และปั้นแกะสลักสถานที่นำไปใช้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ  ผนังอุโบสถวัดศาลาลอย ต่อมากระเบื้องประดับผนังได้มีการเลียนแบบกันมากขึ้น  บางชนิดมีการเคลือบสีต่าง ๆ ด้วย  นอกจากกระเบื้องแล้ว  ยังมีเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบในงานสถาปัตยกรรมอีก เช่น  โคมไฟ  ตะเกียงหิน  รูปปั้นประดับสวน  หน้ากากและเครื่องห้อยแขวนต่าง ๆ ฯลฯ

๕.๒.๒ เครื่องประดับตกแต่งร่างกาย  จาการสอบถามผู้จำหน่ายเครื่องประดับตกแต่ง  ได้กล่าวว่า  นายสมาน  แสงทอน  ซึ่งปัจจุบันยังประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผานี้อยู่ได้คิดทำสร้อยคอจำหน่ายขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยใช้ดินปั้นเจาะรูตากให้แห้งแล้วเผาในกระป๋องนม  เมื่อเผาแล้วได้สีดำบ้าง  แดงบ้าง  ผลิตขายให้ชาวต่างประเทศเท่านั้น  ต่อมาร้านดินเผาได้สั่งดินขาวมาทำเครื่องปั้นดินเผา  จึงแนะนำให้ชาวบ้านทดลองผสมกับดินด่านเกวียนทำสร้อยสีต่าง ๆ ขึ้น  คนไทยจึงเริ่มสนใจซื้อสร้อยมีแปลก ๆ เช่น ดำ  แดง  ชมพู  ขาว  ขาวนวล  เทา  ทำให้มีการออกแบบใหม่ ๆ  ปัจจุบันได้มีการเพิ่มสีเข้าไปในดินขาวทำให้ได้สีเขียวแก่  เขียวอ่อน ฯลฯ

เทคนิคล่าสุดก็คือการนำดินมาปั้นเขียนลาย  เผาให้เป็นสีแดงหรือดำแล้วใช้ปูนปลาสเตอร์อุดร่องลายที่เขียน  เช็ดสีให้สะอาดแล้วจึงได้สีโปสเตอร์ระบายบริเวณลายสีขาวทำให้ได้ลวดลายหลาก    สีมากขึ้น  เมื่อพ่นเคลือบแลกเกอร์แล้ว  ทำให้เป็นเงางาม  สะดุดตา  แต่บางชิ้นจะไม่ระบายสีทับคงปล่อยให้เห็นลายสีขาวเช่นนั้นก็ดูสวยอีกแบบหนึ่ง  นอกจากผลิตสร้อยแล้วยังผลิตต่างหู  เข็มขัด  สร้อยข้อมือ

๕.๓ เครื่องปั้นดินเผาประเภทของที่ระลึก

ประเภทของที่ระลึก  เป็นของฝากที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของด่านเกวียนเพราะมีลักษณะแปลกไม่เหมือนใคร   สิ่งแรกที่เป็นที่นิยมคือ นกฮูก  ผู้คิดทำเป็นคนแรกชื่อ นายวิชัย  พูลในเมือง  ได้แนวคิดมาจากตุ๊กตาดินเผาของญี่ปุ่น  แล้วมาประดิษฐ์ให้เป็นนกฮูกแฝดติดกัน  ระยะแรก ๆ เป็นนกฮูกแขวน  ต่อมาได้ทำเป็นนกฮูกตั้ง  ฉลุหน้าอกโปร่ง  ส่วนนกยูง  นายวัฒนา  ป้อมชัย  ปั้นเป็นตัวแรก  ในลักษณะเกาะอยู่บนกิ่งไม้  ต่อมาประดิษฐ์เป็นนกยูงคู่  และกลุ่มนกยูง  ซึ่งมีท่าทางต่าง ๆ สำหรับปลา  ยังไม่พบผู้ที่ประดิษฐ์เป็นคนแรก  แต่คาดว่าคงจะได้แนวความคิดกระเช้าปลาแขวนของเตาดินดำ  แล้วมาประดิษฐ์เป็นปลาตั้งหางสบัด  ซึ่งแต่เดิมดูค่อนข้างแข็ง  ปัจจุบันที่เตาของนายหมี  สิงห์ทะเลปั้นปลาให้อ่อนไหว  มีชีวิตชีวาและลีลาสวยงามมาก  นอกจากนกฮูก  นกยูง  ปลา  แล้วยังมีปั้นรูปลอยตัว  ได้แก่  รูปคน  สัตว์  พวงกุญแจ  โมไบส์  ตุ๊กตา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ใช้เป็นของที่ระลึกที่นิยมกันมา

๕.๔ เครื่องปั้นดินเผาประเภทเบ็ดเตล็ด

เครื่องปั้นดินเผาประเภทนี้  ไม่สามารถจัดเข้าอยู่ในกลุ่มใด ๆ ได้  เพราะเป็นสิ่งของที่ผลิตขึ้น  เพื่อใช้ในงานต่าง ๆ เช่น  โทนที่หุ้มด้วยหนังตะกวดหรือหนังงู  ศาลพระภูมิ  บาตรน้ำมนต์  กระถางธูป ฯลฯ

๖. การตลาดของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

๑. ลักษณะการตลาดของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตมาก  ตั้งแต่เรื่องของการเตรียมวัตถุ  กระบวนวิธีการผลิต  รูปแบบของผลิตภัณฑ์  ช่างและการทำงานของช่างเครื่องปั้นดินเผาในยุคก่อน ๆ นั้นชาวบ้านได้ทำสืบกันมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นประโยชน์ในการใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้น เช่น โอ่งใส่น้ำ  ไห  ครก คนโทใส่เหล้า  หรือที่ใส่หมาก  การขายหรือจำหน่าย เมื่อ ๒๐ ปี ก่อนนั้นได้มีการบรรทุกเวียนออกตระเวนไปตามหมู่บ้านกองคาราวานค้างแรม  และเดินทางขายไปถึงนางรอง  บุรีรัมย์   สุรินทร์  โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงิน  ข้าวเปลือก ข้าวสารหรือของป่า แล้วแต่จะตกลงกัน  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์บางชนิดยังเป็นที่ต้องการของคนในหมู่บ้าน  เช่น  โอ่งใส่น้ำ  ครก  และพ่อค้าคนกลางมารีบซื้อถึงโรงงาน  ต่อมาได้มีนักออกแบบจากกรุงเทพฯ นำแบบมาให้ชาวบ้านปั้นเพราะมีความพอใจในลักษณะของดิน  แต่ชาวบ้านไม่ค่อยทำกันอย่างจริงจัง   จนกระทั่งอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ออกแบบปั้น  ดำเนินการเผาและจัดส่งออกสู่ตลาดจนเป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวาง

เมื่อตลาดปัจจุบันเป็นตลาดต่างประเทศ  และตลาดต่างท้องถิ่น  ซึ่งมีอำนาจในการซื้อสูงตลาดกว้างขวางขึ้น  ต้องการผลิตภัณฑ์จำนวนมาก การเตรียมวัตถุดินที่เคยทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ช่างจะหมักดินจนได้ที่ด้วยตนเอง  ก็เปลี่ยนไปใช้วิธีแบ่งงานกันทำ  ช่างปั้นส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ปั้นอย่างเดียวมีการใช้เครื่องจักรนวดดิน  กระบวนวิธีการผลิตเปลี่ยนจากความนิยมใช้แป้นหมุนในการขึ้นรูป  เป็นใช้วิธีการหลาย ๆ อย่าง เช่น ใช้เครื่องอัดกระเบื้อ  ใช้ปั้นอิสระ การหล่อ  พิมพ์กด  รูปแบบผลิตภัณฑ์ก็ต้องดูจากความต้องการของตลาด  เช่นปัจจุบันนี้เครื่องประดับ ประเภทสร้อย  ตุ้มหู  เข็มขัด  ได้รับการสั่งของ (Order) มาก  การออกแบบเปลี่ยนรูปแบบสิ่งของประเภทนี้จะเปลี่ยนไปเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ด้านอื่น  ช่างวัยหนุ่มสาวที่ทำงานปั้นขึ้นรูปได้เป็น  ทำเฉพาะสร้อยก็มี  การทำงานแบบงานอดิเรกเปลี่ยนเป็นการทำงานตามระบบงานมากขึ้น  กล่าวได้ว่าลักษณะการตลาดของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเปลี่ยนจากการนำผลิตภัณฑ์ใส่เกวียนไปขายหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ต้องการในท้องถิ่นใกล้เคียงมากเป็นการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตลาดต่างประเทศเป็นสำคัญ

๒. การจำหน่ายผลิตภัณฑ์   แบ่งออกได้ ๓ ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ขายหน้าร้าน  รับใบสั่งทำจากร้านในกรุงเทพฯ  กับเมืองขนาดใหญ่อื่น ๆ รวมทั้งตลาดต่างประเทศและมีคนมาว่าจ้างสั่งทำ

๒.๑ การขายหน้าร้าน  ในบริเวณสุขาภิบาลด่านเกวียน  สินค้าทุกประเภทมีการนำเสนอขายในร้านตลอดเวลา  โดยเฉพาะในเทศกาลท่องเที่ยว  สัดส่วนของรายได้จากการขายหน้าร้านอยู่ระหว่างร้อยละ ๒๐ - ๕๐ ขึ้นอยู่กับลักษณะขนาดของร้าน  รวมทั้งประเภทของสินค้า  และทำเลที่ตั้งของร้าน  การขายหน้าร้านนี้  รวมถึงการที่ลูกค้ามาชมสินค้าแล้วสั่งทำด้วยกระเบื้องปูพื้น  กระเบื้องติดลายฝาผนัง  ร้านดินเผา  อาจารย์พิศ  ป้อมสินทรัพย์  เจ้าของร้านกล่าวว่าได้จากการขายลักษณะนี้ประมาณร้อย ๕๐  เช่นเดียวกันกับร้านที่รับสร้อย  เข็มขัดมาขายก็ได้รับการสั่งทำ (Order) จากการวางขายสินค้าหน้าร้านค่อนข้างมาก  สินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน เช่น ครก  ที่รองขาตู้กับข้าว  เกือบทั้งหมดเป็นการขายหน้าร้าน

๒.๒ รับใบสั่งทำของจากร้านและส่งต่างประเทศหลายร้าน เช่น มีบริษัทในกรุงเทพฯ หาดใหญ่  ภูเก็ต  เป็นเจ้าประจำสั่งสินค้า  สำหรับร้านชาวดิน  มีร้านขายสิ้นค้า ด่านเกวียนอยู่ในกรุงเทพฯ ด้วย  ร้านในกรุงเทพฯ เหล่านี้มีทั้งที่นำไปวางขายเองและทำหน้าที่เป็นคนกลางซื้อเพื่อส่งต่อไปต่างประเทศ เช่น สินค้าของร้านชาวดิน  นายนิคม  ฉิมนอก  เจ้าของร้านก็ส่งสินค้าออกต่างประเทศโดยผ่านร้านใหญ่ ๆ ในกรุงเทพฯ ซึ่งนายนิคม  มีความเห็นว่าสะดวกดี  เพราะไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการบรรจุหีบห่อให้ปลอดภัยในการขนส่งซึ่งเป็นเรื่องยิ่งยากที่ต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะมาก

การส่งสิ้นค้าไปขายร้านใหญ่ในกรุงเทพฯ นี้มีหลายรูปแบบ  คือทางร้านที่ด่านเกวียนกับบริษัทในกรุงเทพฯ  หาดใหญ่  เชียงใหม่  ฯลฯ ติดต่อกันเอง  ร้านที่ด่านเกวียนเกือบทุกร้านมักทำหน้าที่เป็นคนกลางรับใบสั่งทำของ  จากบริษัทต่าง ๆ มาสั่งช่างในหมู่บ้านให้ผลิตสินค้าส่งควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าส่งบริษัทเอง  เพราะแต่ละร้านมีฝีมือเด่นในงานที่ต่างกัน  ขณะเดียวกันก็มีคนกลางในหมู่บ้านรวบรวมสินค้าประเภทสร้อย  ของที่ระลึก  ซึ่งเป็นงานของช่างรุ่นใหม่ปั้นอิสระเผาด้วยเตาถ่าน  ลงทุนน้อย  ทำกันทั่วไปในครัวเรือนเมื่อว่างจากงานอื่น  คนกลางจะไปติดต่อหาตลาดนอกท้องถิ่นในกรุงเทพฯ  และที่อื่น ๆ แล้วนำสินค้าไปส่งตามสั่ง

ส่วนการรับใบสั่งทำของจากต่างประเทศโดยตรงนั้น  มีเฉพาะบางร้านที่เข้าใจเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศ เช่น ร้านชาวดิน  แต่ก็ยอมรับว่าไม่ค่อยสะดวกนัก  บางอย่างไม่ค่อยเข้าใจกัน

๒.๓ มีคนมาว่าจ้างสั่งทำ  มักจะเป็นงานขนาดใหญ่  มีลักษณะเฉพาะ  เช่น ภาพประดับฝาผนัง  พิพิธภัณฑ์  งานเหล่านี้ได้รายได้สูง  คิดราคาเป็นตารางเมตร  แต่ก็เสียเวลาในการออกแบบและต้องศึกษารายละเอียดของานมาก

ขณะเดียวกันก็มีช่างอิสระในหมู่บ้านที่ทำงานเฉพาะเมื่อมีใบสั่งทำของ (Order) อยู่อีกจำนวนหนึ่งด้วย เช่น นายหมี  สิงห์ทะเล  ลูกชายคือ นายสมร  สิงห์ทะเล  เป็นช่างที่มีเตาเผาของตนเอง  ทำงานอยู่ในครัวเรือน  มีคนมาว่าจ้างให้ทำที่บ้าน  รับงานจากร้านชาวดิน  หรือร้านอื่นบ้าง  ถ้าว่างจากการรับงานตามใบสั่งของ  หรืองานตามใบสั่งทำไม่เต็มเตาเผาก็ปั้นอย่างอื่นเติมให้เต็ม  เสร็จแล้วก็ขายได้นายสมร  คิดว่าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ช่างที่ทำงานอิสระนี้  จะออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อดูแนวความต้องการของตลาด

อาจารย์พิศ  ป้อมสินทรัพย์  และนายนิคม  ฉิมนอก  มีความเห็นตรงกันว่าตลาดต่างประเทศเป็นตลาดที่ยังขยายได้มาก  ต่อไปจะเป็นตลาดที่น่าจะเป็นรายได้หลักของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ประเทศผู้ซื้อที่สำคัญ  ได้แก่  เยอรมัน  ออสเตรเลีย  สหรัฐเมริกา  สิงคโปร์  เนเธอร์แลนด์  เกาหลี  และประเทศในยุโรปอื่น ๆ ที่เริ่มมีความสำคัญคือ  เดนมาร์ก

๓. รูปแบบของสินค้าที่ตลาดต้องการ  ร้านค้าหลายร้านให้ข้อมูลตรงกันว่า  ลูกค้า มีส่วนช่วยออกแบบสินค้า  การติชมสินค้าที่ขายหน้าร้าน  และการกำหนดลักษณะสินค้าที่ทำมีผลต่อรูปแบบสินค้าคนไทยชอบสิ่งของที่ประดิษฐ์สวยงาม  ตลาดออสเตรเลียต้องการสินค้าประเภทเครื่องแขวน  กระเช้าแขวนปลูกต้นไม้  ฯลฯ  ขนาดเล็ก  ตลาดยุโรป  นิยมผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่  ไม่ค่อยเปลี่ยนแบบ แบบเรียบ ๆ ลักษณะอนุรักษ์นิยม  บางที ๒ - ๓ ปี จึงจะเปลี่ยนแบบ แต่ตลาดสหรัฐซึ่งชอบผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่นเดียวกับยุโรปจะเปลี่ยนแบบบ่อยกว่า  บางอย่าง ๖ เดือนก็ส่งเปลี่ยนแบบ  อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ร้านสั่งของมาก็มักจะเสนอแบบใหม่ ๆ เป็นทดลองตลาดอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่มีรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาก็ขาดสิ่งจูงใจลูกค้าที่มาซื้อจากหน้าร้านและลูกค้าที่สั่งทำเพื่อส่งออก ซึ่งมาดูสินค้าที่ในด้านเกวียนอยู่เสมอ  ดังนั้นการสั่งสินค้าไม่ได้ผูกขาดเฉพาะร้านใดร้านหนึ่ง

๔. ปัญหาและอุปสรรคของตลาดสินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้แก่

๔.๑ ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น  โดยเฉพาะราคาฟืนแพงขึ้นมาก  บางร้านกล่าวว่าราคาฟืนสูงเกือบครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า  แต่ระยะนี้ดีขึ้นเมื่อใช้ปลายไม้ต้นยูคาลิปตัส  และไม้สนที่เหลือจากโรงงาน  ส่วนดินนั้นราคาค่าขนส่งเริ่มแพงขึ้นประมาณคิวละ ๘๐ บาทไม้ฟืนตันละ ๕๐๐ บาท

๔.๒ ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนวิธีการผลิตได้แก่การเผา ถ้าช่างผู้ควบคุมไม่ชำนาญ พอควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาไม่ถูกต้อง  ของที่เผาแล้วอาจแตกชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมากไม่คุ้มกับการลงทุน  น้ำที่ใช้ในการปั้นต้องใช้น้ำจากลำน้ำมูล  ถ้าใช้น้ำใต้ดิน (น้ำบาดาล) เครื่องปั้นดินเผาจะแตกในเวลาเผา

๔.๓ ช่างปั้นที่มีฝีมือดีหายาก  ช่างรุ่นเก่าชอบทำงานอิสระ  ไม่สอดคล้องกับระบบอุตสาหกรรมซึ่งต้องตรงตามเวลา

๔.๔ การขนส่งสินค้า  มีปัญหาทั้งเรื่องราคาต่อขนส่งและการบรรจุหีบห่อ  เพื่อป้องกันการแตกหักเสียหาย  สินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนมีน้ำหนักมากต้องเสียค่าขนส่งราคาสูงตามน้ำหนัก  ทั้งยังต้องประกันการเสียหาย  ทำให้ราคาขนส่งสินค้าแพงมาก  สินค้าขนาดใหญ่  บางชิ้นค่าขนส่งและค่าบรรจุหีบห่อแพงกว่าราคาสินค้าที่ผู้ส่งออกซื้อจากแหล่งผลิต

๔.๕ ปัญหาด้านการตลาด  การขายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบัน เป็นการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ต่างท้องถิ่น  และต่างประเทศ  ร้านที่ขายอยู่ในท้องถิ่นส่วนมากซื้อจากผู้ผลิต  มีน้อยร้านที่ผลิตเองขายเอง  การตัดราคากันทำให้สินค้าได้ราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  นอกจากนี้ยังมีปัญหาระหว่างผู้ผลิตหรือช่างปั้นกับผู้ออกทุน  บางครั้งทำให้เกิดปัญหาส่งของไม่ทันตามกำหนดเวลา  ผลิตภัณฑ์ที่ออกมารูปแบบไม่ตรงตามที่สั่ง ฯลฯ  สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนที่มีปริมาณการผลิตมาในปัจจุบัน คือ เครื่องประดับ  ได้แก่  สร้อย ต่างหู  เข็มขัด  ซึ่งทำโดยช่างรุ่นใหม่  ไม่ต้องอาศัยความชำนาญมาก  ใช้ดินขาวจากลำปางนำมาผสมสี  เผาด้วยเตาเผาถ่าน  มีทั้งขายหน้าร้าน  และทำตามใบสั่งทำของ  จาการสัมภาษณ์  นางสำเรียง  ปากกระโทกซึ่งเป็นคนกลางในท้องถิ่นที่รวบรวมสร้อยไปส่งตามใบสั่งทำของ  จากบริษัทในกรุงเทพฯ  ทราบว่าสร้อยแบบธรรมดา  ส่งเส้นละ ๔ บาท  สร้อยซิ่ง คือมีลวดลายและรูปแบบพิเศษ  เส้นละ ๑๕ บาท  คนทำคือคนที่อยู่ในหมู่บ้านด่านเกวียน (หมู่ที่ ๘) มากกว่า ๓๐ หลังคาเรือน  ต้องลงทุนเองทุกอย่าง  เมื่อทำแล้วสร้อยธรรมดาได้เส้นละ ๓ บาท  สร้อยซิ่งเส้นละ ๑๐ หรือ ๑๒ บาท  ขณะนี้มีปัญหาคือถ่านราคาแพงแต่ขอขึ้นราคาจากร้านในกรุงเทพฯ  ไม่ได้  จึงกล่าวได้ว่า  ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเป็นปัญหาสำคัญของการขายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ไม่ว่าจะเป็นช่างดั้งเดิมหรือช่างรุ่นใหม่  ก็อยู่ในภาวะที่ไม่แตกต่งกันนัก

บทสรุป

ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบัน  ผู้ผลิตมักประสบกับปัญหาในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน  ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีปัญหา ๒ ด้านคือ

๑. ปัญหาเกี่ยวกับดิน

ก. ดินหายาก  เนื่องจากมีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนกันมาก  ทำให้พื้นที่แถบสองฝากฝั่งแม่น้ำมูลเป็นหลุมเป็นบ่อ  และดินที่เหมาะสมในการนำมาทำเครื่องปั้นดินเผาเหลือน้อยลง  หากซื้อดินมาจากแหล่งอื่นมาทำเครื่องปั้นดินเผาสีของเครื่องปั้นดินเผาก็จะมีลักษณะไม่เหมือนสีของเครื่องปั้น  ซึ่งใช้ดินของบ้านด่านเกวียน

ข. ดินมีก้อนกรวด  คุณภาพดินที่เหลืออยู่จากบ่อดิน  พบว่าดินมักมีก้อนกรวดปนอยู่มากซึ่งจะทำให้มีปัญหาในการนวดดิน  หากปั้นปากเครื่องปั้นแล้วผิวของผลิตภัณฑ์จะไม่สวยงามหรืออาจเกิดเครื่องปั้นระเบิดในขณะเผา

๒. ปัญหาเกี่ยวกับช่างปั้น

ช่างปั้นส่วนใหญ่มักจะถูกซื้อตัวไปทำงานในโรงงานผลิตเครื่องปั้นในแหล่งผลิตอื่นหรือมีการชักชวนโดยให้ค่าจ่างสูงกว่า  สวัสดิการต่าง ๆ เพรียบพร้อม  ทำให้ช่างปั้นที่มีฝีมือดี ๆ มีการย้ายถิ่น

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ของานช่างฝีมือที่ทำรายได้  และชื่อเสียงให้แก่ชาวบ้านด่านเกวียนเท่านั้น  แต่ยังเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดนครราชสีมา  ที่นำชื่อเสียงมาสู่คนไทยทั้งประเทศอีกด้วย

บรรณานุกรม

นครราชสีมา, วิทยาลัยครู.  ของดีโคราช เล่ม ๕.  นครราชสีมา : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด, ๒๕๒๔

.  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา.  ข้อมูลพื้นฐานบ้านด่านเกวียน  ตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา. 
 	นครราชสีมา : ศูนย์ฯ, ๒๕๓๐