บทที่ 1
งานหล่อกระดิ่ง

ทวี   กองสีมา
สนอง   โกศัย

กระดิ่ง  เป็นคำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจตรงกันว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียง เช่น กระดิ่งที่แขวนคอวัว  กระดิ่งที่แขวนอยู่ตามชายคาโบสถ์  วิหาร  หรือกระดิ่งจักรยาน  เป็นต้น  คำว่ากระดิ่ง  พจนานุกรม  ฉบับราชบัญฑิตยสถานให้ความหมายเอาไว้ว่าเป็นนาม  หมายถึง  เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยโลหะ  มีรูปคล้ายระฆัง  แต่ขนาดเล็กกว่า  มีตุ้มเล็ก ๆ อยู่ข้างในสำหรับทำให้เกิดเสียง

กระดิ่งที่บ้านหนองบัวน้อย  ตำบลหนองบัวน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นกระดิ่งที่ทำกันมานานหลายชั่วอายุคน   ตั้งแต่รุ่นคุณปู่  คุณทวด  จนกระทั้งรุ่นหลาน - เหลนในปัจจุบัน  แรกที่เดียวกระดิ่งมีไว้ใช้แขวนคอวัว เพื่อทำให้เกิดเสียงเวลาวัวแทะเล็มหญ้า ทำให้ ผู้เลี้ยงทราบว่าฝูงวัวแทะเล็มหญ้าอยู่ที่ใด   หรือมีวัวตัวใดแตกฝูงออกไปอยูที่อื่นง่ายต่อการติดตาม เพราะสมัยก่อนพื้นที่ว่างมีมาก   การเลี้ยงวัวจะใช้วิธีการปล่อย   ไม่ต้องคอยติดตามเลี้ยงอย่างใกล้ชิดเหมือนปัจจุบัน  วัวแต่ละฝูงมีจำนวนเป็นร้อย ๆ  ตัว  ปัจจุบัน   พื้นที่คับแคบหาที่เลี้ยงวัว ยากขึ้นวัวฝูงจึงลดน้อยลง และการเลี้ยงวัวตัองดูแลอย่างใกล้ชิด  กระดิ่งจึงขาดความสำคัญลงไป    ดังนั้นกระดิ่งที่ผลิตจากบ้านหนองบัวน้อย  ในปัจจุบันจึงทำจำหน่ายให้กับวัด เพื่อนำไปประดับช่อฟ้าหรือชายคาโบสถ์  วิหาร  เพื่อทำให้เกิดเสียงดังกังวาลเวลาลมพัด

ประวัติการทำกระดิ่ง

เดิมนายอิน  ญาติจันทึก  ชาวบ้านหัน  ตำบลโนนกุ่ม  อำเภอสีคิ้ว  แต่งงานกับนางแก้วชาวบ้านหนองบัวน้อย   มีลูกชายชื่อ  เจริญ  ญาติจันทึก   นายอินได้สอนวิธีหล่อกระดิ่ง ให้กับนายเจริญต่อมานายเจริญได้สอนให้กับนายสะอาด  เหินจันทึก

นายสะอาด  เหินจันทึก  หัวหน้ากลุ่มทำกระดิ่ง  บ้านหนองบัวน้อยเล่าให้ฟังว่า  งานหล่อกระดิ่งที่บ้านหนองบัวน้อย  ยังใช้วิธีการแบบโบราณตามอย่างที่คุณปู่  คุณพ่อเคยทำให้ดู  และยึดเป็นงานอดิเรก แต่ปัจจุบันยึดเป็นงานอาชีพ มีสมาชิกที่ทำงานหล่อกระดิ่งอยู่ ๑๙ ครอบครัว    ส่วนใหญ่ทำเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัว แต่ปัจจุบันทองหายากจึงเหลือทำอยู่แค่ ๔ ครอบครัว

นายสะอาด  เล่าให้ฟังต่อไปว่า ปัจจุบัน  กระดิ่งที่ทำขายมีอยู่ ๔ ขนาด คือ ขนาด เบอร์ ๗  เบอร์ ๙  เบอร์ ๑๐  และเบอร์ ๑๒

ภาพที่ ๑ กระดิ่งขนาดต่าง ๆ

กระดิ่งเบอร์ ๗  จะมีขนาดเส้นรอบวง ๗ นิ้ว  สูงประมาณ ๒๑/๒  นิ้ว

กระดิ่งเบอร์ ๙  มีขนาดเส้นรอบวง  ๙ นิ้ว  สูงประมาณ ๓ นิ้ว

กระดิ่งเบอร์ ๑๐  มีขนาดเส้นรอบวง  ๑๐ นิ้ว  สูงประมาณ ๓๑/๒

กระดิ่งเบอร์ ๑๒  มีขนาดเส้นรอบวง  ๑๒ นิ้ว  สูงประมาณ ๔ นิ้ว

วัสดุที่ใช้ทำ

กระดิ่งที่บ้านหนองบัวน้อยจะมีเสียงกังวาลไปไกล  มีเสียงไพเราะกว่ากระดิ่งจากราชบุรีหรือกระดิ่งจากรุงเทพ เพราะกระดิ่งจากบ้านหนองบัวน้อย ไม่ได้ทำจากทองเหลืองธรรมดา    แต่ทำจากทองขันลงหิน   หรือทองลงหิน   ชาวบ้านเรียกว่าทองเสาะ เป็นโลหะผสม  ระหว่าง ทองแดง + ทองเหลือง + ดีบุก + เงิน ผสมกัน (ขันลงหิน เป็นขันน้ำที่มีใช้กันมากในสมัยโบราณ     ปัจจุบันไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมใช้กับนากนัก)  หนือฉิ่ง - ฉาบ  ที่แตกชำรุดแล้ว

วัสดุส่วนใหญ่จะซื้อจากพ่อค้าของเก่า  จากทางจังหวัดอุบลราชธานี  เอามาขายให้ในราคากิโลกรัมละ ๑๑๐ - ๑๒๐ บาท   โดยที่พ่อค้าจะออกตระเวณหาซื้อขันลงหินเก่า  หรือขันลงหินที่แตกชำรุดแล้ว  จากชาวบ้าน  แล้วนำมาขายให้อีกต่อหนึ่ง

วัสดุที่ใช้ประกอบในการทำกระดิ่ง  ที่จำเป็นมีอยู่ ๔ อย่างคือ

๑. ดินเหนียว  หรือดินจอมปลวก  ใช้ผสมกับขี้วัว  เพื่อปั้นหุ่นกระดิ่ง

๒. ขี้วัวแห้ง หรือขี้ควายแห้ง (ควรเป็นขี้ที่ได้จากการกินหญ้าจะได้เป็นผงละเอียดและเหนียว)  มีไว้ผสม
 	ดินเหนียวเพื่อปั้นหุ่นกระดิ่ง

๓. เทียน หรือ ขี้ผึ้งแผ่น  สีเหลืองหรือขาว  มีไว้โอบหุ่น  กรือพอกหุ่น

๔. ทองลงหิน  มีไว้สำหรับหล่อกระดิ่ง

เครื่องมือที่ใช้ประกอบในการทำกระดิ่ง  มีเครื่องมือที่จำเป็นอยู่หลายอย่างดังนี้

๑. กระป๋องสังกะสีขนาดต่าง ๆ ที่มีขนาดพอเหมาะกับหุ่นกระดิ่ง มีไว้สำหรับใช้เป็นแบบอัดหุ่น เช่น กระป๋องนม

๒. เหล็กแกน  สำหรับถอดหุ่น  ทำจากเหล็กกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร    ยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร  ปลายข้างหนึ่งเชื่อมแหวนขนาดเส้นผ่าศุนย์กลาง    ๑ นิ้ว  ถึง ๑๑/๒  นิ้ว  ปิดไว้

๓. แผ่นสังกะสี   เจาะรู   ขนาดต่าง ๆ   มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่ารูกระป๋องเล็กน้อย  ตรงกลางเจาะรู้ให้ใช้เหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มิลลิเมตร  สอดได้

ภาพที่ ๒ กระป๋องอัดดินสำหรับทำหุ่นและอุปกรณ์ประกอบ

เหล็กแกนเส้นผ่าศูนกลาง ๙ มิลลิเมตร

กระป๋องสังกะสี

แผ่นสังกะสี

แหวนเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว ถึง ๑๑/๒ นิ้ว

เชื่อมติดปลายเหล็กกลม

ภาพที่ ๓ กระป๋องสำหรับเป็นแบบอัดหุ่นกระดิ่ง

๔. ไม้แกนหุ่น  ทำจากไม้เนื้อแข็งกลมเรียว  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๔ นิ้ว ถึง ๓/๔ นิ้ว   ยาว ๒๐ - ๓๐ เซนติเมตร  มีไว้ทำเป็นแกนหุ่นเวลากลึงหุ่น  ปลายไม้ทั้ง ๒ ข้าง     จะมีรูเจาะนำไว้ใส่แกนจับกลึงหุ่น

๓/๔"                                 ๑/๔"

๘"- ๑๒"

ภาพที่ ๔  ไม้แกนหุ่น

๕. แท่นกลึงหุ่น  พร้อมอุปกรณ์  มีไว้สำหรับกลึงหุ่นกระดิ่ง

๖. เชือกดึงสำหรับกลึงหุ่น

ภาพที่ ๕ แท่นกลึงหุ่นพร้อมอุปกรณ์

๗. มีดกลึงหุ่น  แบบต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกลึง

- มีดปอก  ใช้ซี่ร่มที่หักแล้ว  ยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร

- มีดกลึงแต่งให้ได้ขนาด   ทำจากเหล็กแบน  ๑/๒" x ๑/๘" ยาว๑๕ - ๒๐   เซนติเมตร   ส่วนปลายเจียรนัยแต่งให้คมทั้ง ๒ หน้า

ภาพที่ ๖ มีดกลึงหุ่นชนิดต่าง ๆ และไม้แบบกดขี้ผึ้ง

- มีดขูดแต่ง  ใช้ใบเลื่อยตัดเหล็กที่หักแล้ว

- เศษผ้า  ใช้สำหรับลูบขัดแต่งผิวหุ่นให้เรียบ

- ติวไม้ไผ่ ขนาดหนา  ๑ มินลิเมตร  กว้าง ๕ มินลิเมตร  ยาว ๗ นิ้ว,   ๙ นิ้ว, ๑๐ นิ้ว, ๑๒ นิ้ว  มีไว้สำหรับวัดเส้นรอบวงของหุ่นเบอร์ต่าง ๆ

๘. ไม้แบบกดขี้ฝึ้ง  เป็นไม้ไผ่แบนเรียว  เจาะรูไว้สำหรับทำเป็นพิมพ์กดเพื่อวัด     ความหนาของขี้ผึ้งหรือเทียน  เพื่อดัดเป็นแบบข้างหุ่น  ก่อนโอบเทียนรอบหุ่น   เพื่อตรวจสอบเวลากลึง  ซึ่งมีความกว้างประมาณ 3/๔ นิ้ว  ปลายข้างหนึ่งหนา ๑/๘ นิ้ว  อีกข้างหนึ่งหนา ๑/๑๖ นิ้ว เจาะรูตรงกลางกว้างประมาณ       ๑/๔ นิ้ว

ภาพที่ ๗ แบบไม้ไผ่สำหรับกดขี้ผึ้ง

๙. หม้อต้มทองหรือเบ้าทอง  ขนาดต่าง ๆ ตามขนาดของกระดิ่ง ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ ๑:๑

ภาพที่ ๘ หม้อต้มทองขนาดต่าง ๆ

๑๐. ไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ - ๒ นิ้ว  ผ่าครึ่งทำไม้หีบมีไว้คีบสอดที่คอหุ่น       เวลาพลิกเบ้าหลอมทอง

ภาพที่ ๙ ไม้ไผ่สำหรับคีบคอหุ่นออกจากเตาเผา และเหล็กแหลมเพื่อเขี่ยดูทองในเบ้าหลอม

๑๑. เตาอังโล่ต้มทอง

๑๒. ค้อนทุบทอง

ภาพที่ ๑๐ เตาต้มทอง

๑๓. เครื่องมือเขียนลายหุ่น  (ใช้ปอกปากกาบิกที่ใช้หมดแล้ว)

๑๔. เครื่องเจียระไนขัดแดงกระดิ่ง (GRINDER) แบบตั้งโต๊ะ

ขั้นตอนการทำกระดิ่ง  ในการทำกระดิ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

๑. ขั้นเตรียมวัสดุ

๑.๑ น้ำดินเหนียวหรือดินจอมปลวก  ตากแห้ง  มาบดละเอียดแล้วร่อนด้วยผ้าขาวบาง ตะแกรงร่อนหรือมุ้งเขียวแล้วเก็บไว้ในกาละมัง

ภาพที่ ๑๑ ดินจอมปลวกที่ร่อนแล้ว

๑.๒ นำเอาขี้วัวแห้งมาบดละเอียดหรือตำด้วยครกกระเดื่องหรือครกมือ  แล้วร่อนด้วยตะแกรงหรือมุ้งเขียว หรือจะใช้วิธีร่อนจากคอกวัวโดยตรงเลยก็ได้   (ขี้วัวที่ใช้ควรเป็นขี้วัวที่กินหญ้าเพราะจะได้ผงละเอียดและมีความเหนียว)      แล้วนำไปเก็บไว้ในกาละมังหรือปีบ

๑.๓ นำเอาดินเหนียวและขี้วัวที่ร่อนแล้วมาผสมกันในอัตราส่วน ๑:๑ แล้วผสมน้ำให้พอเหนียวก่อนที่จะนำไปปั้นหุ่นกระดิ่ง

ภาพที่ ๑๒ ปีบขี้วัวแห้งที่ร่อนแล้ว

ภาพที่ ๑๓ กาละมังผสมดินเหนียวและขี้วัวที่ร่อนแล้วอัตราส่วน ๑:๑

๒. ขั้นตอนการปั้นหุ่น

๒.๑ นำกระป๋องที่เปิดปากไว้ข้างหนึ่งที่มีขนาดพอเหมาะกับกระดิ่งที่ต้องการ    พร้อมเหล็กแกนสำหรับถอดหุ่น และแผ่นสังกะสีเจาะรูที่ใช้เป็นฐานเพื่อถอด                 หุ่นมา ๑ ชุด

๒.๒ นำเอาเหล็กแกนสำหรับถอดหุ่นสอดเข้าแผ่นสังกะสี  แล้วนำใส่ลงไว้ในกระป๋อง

ภาพที่ ๑๔ อุปกรณ์ประกอบการปั้นหุ่น

๒.๓ นำเอาดินปั้นหุ่นที่ผสมไว้แล้วอัดใส่ลงไปในกระป๋องให้เต็ม  กดให้แน่นและแต่งส่วนบนให้เป็นรูปครึงวงกลม

ภาพที่ ๑๕ การปั้นหุ่นกระดิ่ง

๒.๔ ถอดหุ่นออกจาแบบหรือกระป๋อง แล้วถอดแกนเหล็กออกนำหุ่นที่ได้ผึ่งลมหรือ                 แดดให้แห้ง   หน้าฝนอาจจะต้องผึ่งนานหน่อย   หน้าแล้งจะใช้เวลาผึ่ง                 ประมาณ ๓ วัน

งานปั้นหุ่นกระดิ่ง ถ้ากระดิ่งขนาดเบอร์ ๗,๘ จะปั้นได้ประมาณ ๑๐๐ ลูก ถ้าเบอร์    ๑๐, ๑๒  จะได้ประมาณ ๕๐ ลูก  ต่อวันต่อคน

ภาพที่ ๑๖ หุ่นที่ปั้นแล้วถอดแกนออกเพื่อผึ่งให้แห้ง

๓. ขั้นตอนการกลึงหุ่น

๓.๑ นำเอาหุ่นที่ผึ่งแดดผึ่งลมแห้งดีแล้วใช้ไม้แกนหุ่นมาจุ่มน้ำให้เปียก แล้วสอดเข้าในรูแกนกลางหุ่น  กดอัดให้แน่นก่อนนำไปกลึง

ภาพที่ ๑๗ หุ่นที่แห้งแล้วคิดแกนก่อนนำไปกลึง

๓.๒ นำหุ่นที่ใส่แกนเรียบร้อยแล้วไปเข้าแทนแล้วทำการกลึง  โดยใช้เชือกพัน                 เข้ากับแกนหุ่นแล้วดึงชักกลับไป - กลับมา

ภาพที่ ๑๘ การกลึงหุ่น

๓.๓ เมื่อกลึงหุ่นได้รูปทรงตามต้องการแล้วใช้ไม้แบบวัดรอบหุ่นเพื่อตรวจสอบให้                 ได้ขนาดตามต้องการ

ภาพที่ ๑๙ การวัดขนาดหนุ่น

๓.๔ กลึงร่องเสียงที่ส่วนปากหุ่นหรือปากนกแก้ว  เสียงของกระดิ่งขึ้นอยู่กับปากนกแก้วหรือปากกระดิ่ง   ถ้าต้องการเสียงเล็กแหลมให้กลึงร่องเสียงให้ลึกและแคบ ถ้าต้องการให้กระดิ่งเป็นเสียงใหญ่ ให้กลึงร่องเสียง กว้าง ตื้น

ภาพที่ ๒๐ การกลึงร่องเสียง

๓.๕ นำหุ่นที่กลึงร่องเสียง ไปผึ่งแดดหรือผึ่งลมให้แห้งอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะนำไปโอบขี้ผึ้ง

ภาพที่ ๒๑ หุ่นที่กลึงเรียบร้อยแล้ว

๔. ขั้นตอนการโอบขี้ผึ้งหรือห่อขี้ผึ้งหรือห่อเทียน

๔.๑ นำขี้ผึ้งหรือเทียนมาอังกับเตาไปให้อ่อนหรือจะใช้ผึ่งแดดให้อ่อนก็ได้  แล้วนำไปอัดลงในไม้ไผ่ที่ทำเป็นแบบความหนาของขี้ผึ้งเพื่อใช้เป็นแกนขี้ผึ้งมีขนาดกว้างประมาณ ๑/๔ นิ้ว  ๑/๑๖ - ๑/๘ นิ้ว แล้วปาดแต่งตามแบบ

๔.๒ ฝังแกนขี้ผึ้งติดลงที่ด้ามข้างของหุ่นให้ด้านบางปิดทางหัวด้านหนาติดทางปากหุ่น

๔.๓ นำเอาปูนแดงมาทาที่แกนขี้ผึ้งให้เกิดสีจะได้เป็นที่สังเกตเวลากลึง            ภาพที่ ๒๒ การกดขี้ผึ้งที่อังไฟอ่อนแล้งลงในแบบเพื่อทำเป็นแกนขี้ผึ้ง

ภาพที่ ๒๓ การปาดแต่งแกนขี้ผึ้งในแบบ

ภาพที่ ๒๔ นำเอาหุ่นและขี้ผึ้งมาอังไฟให้ร้อนก่อนติดขี้ผึ้งกับหุ่น

ภาพที่ ๒๕ ติดขี้ผึ้งที่ร่องเสียงและแกนขี้ผึ้ง

ภาพที่ ๒๖ ทาปูนแดงที่แกนขี้ผึ้งเพื่อบอกความหนาเวลากลึง

๔.๔ นำแผ่นขี้ผึ้งที่อังไฟอ่อนแล้วมาโอบรอบหุ่นทั้งลูกเสร็จแล้วเก็บไว้ในร่มหรือใช้ผ้าชุบน้ำห่อไว้  ก่อนนำไปกลึ่ง

ภาพที่ ๒๗ การโอบขี้ผึ้งรอบหุ่น

๕. ขั้นตอนการกลึงเทียน  คิดหู และติดชนวน

๕.๑ ขั้นตอนการกลึงเทียนทำเหมือนกับการกลึงหุ่น  แต่ที่ต้องระวังคือต้องกลึงให้ได้ความหนาของเทียนที่ห่อหุ่นเท่ากับเทียนแกนหุ่นที่ทาปูนแดงไว้

๕.๒ นำหุ่นที่กลึงเทียนเรียบร้อยแล้วไปทำการแต่งลาย  (กระดิ่ง) โดยใช้ปอกปากกาบิกถอดใส้ออกหรือใช้ขนไก่ตัดปลายส่วนโคนของขนออกนำไปกดแต่งรอบ ๆ ปากหุ่นซึ่งจะออกมาเป็นรูปวงกลมติดต่อกันรอบปากหุ่น

๕.๓ นำหุ่นที่กลึงเทียนแต่งลายเสร็จแล้วมาถอดไม้แกนออกแล้วนำมาติดหู  โดยใช้ขี้ผึ้งคลึงให้กลม ได้ขนาดที่พอเหมาะนำมาคัดโค้ง นำไปติดที่ส่วนบนของหุ่น

ภาพที่ ๒๘ หุ่นขี้ผึ้ง  ลูกกระดิ่ง  และหูกระดิ่ง

๕.๔ นำขี้ผึ้งมาติดต่อส่วนที่ทำเป็นหูเพื่อทำเป็นชนวนสำหรับใช้เป็นรูนำใน    การเททอง

ภาพที่ ๒๙ ภาพตัดหุ่นกระดิ่งที่ติดหูชนวนแล้ว

๖. ขั้นตอนการห่อดินละเอียดหรือดินนวลและห่อดินหยาบ

๖.๑ นำเอาหุ่นที่คิดหูและติดชนวนแล้วมาห่อด้วยดินละเอียดหริอดินนวลซึ่งทำจากเศษดินหุ่นที่กลึงออกนำไปร่อนด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้ได้ผงละเอียด แล้วนำไปผสมน้ำให้พอเหนียว แล้วนำมาห่อหุ่น ให้มีความหนาประมาณ ๑/๖-๑/๘ นิ้ว       แล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง   การห่อดินละเอียดก็เพื่อต้องการให้กระดิ่งที่หล่อออกมามีผิวเรียบ

๖.๒ นำหุ่นที่ห่อด้วยดินนวลที่ผึ่งหมาดแล้วมาห่อซ้ำด้วยดินหยาบ ซึ่งทำจากดินเหนียวผสมแกลบดิบอัตราส่วน ๓:๑ โดยห่อเพิ่มให้หนาประมาณ ๑/๘ นิ้ว ตรงส่วนปากที่ติดชนวนไว้ปั้นดินเป็นปากจอกหรือเบ้า เพื่อรับทองเวลาเททองเข้าแบบ

ภาพที่ ๓๐ หุ่นที่ห่อด้วยดินหยาบแล้ว

๖.๓ นำหุ่นที่ห่อดินแล้วผึ่งไว้ให้แห้งสนิท  ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์

๗. ขั้นตอนการปั้นหม้อต้มทองและการติดหม้อต้มทองกับหุ่น

๗.๑ นำดินเหนียวผสมแกลบ ๓:๑ มาปั้นเป็นเบ้าทองหรือหม้อต้มทองขนาดต่าง ๆ      ให้พอเหมาะกับปากจอกหรือเบ้ารับทองของกระดิ่งแต่ละเบอร์  แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง

ภาพที่ ๓๑ การปั้นหม้อต้มทอง

๗.๒ นำทองลงหินมาทุบให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาด ๑/๔" x ๑/๔" - ๑/๒"x๑/๒"        หรือขนาด ๑"x๑" แล้วใส่ลงไปในหม้อต้มทองจนเต็ม  ก่อนทุบนำทองลงหิน  ไปเผาไฟเสียก่อน  ทิ้งไว้ให้เย็น  ทองลงหินจะเปลาะทุบได้งาย

ภาพที่ ๓๒ หม้อต้มทองที่ใส่ทองแล้ว

๗.๓ นำเบ้าทองหรือหม้อต้มทองที่ใส่ทองไว้จนเต็ม  ติดเข้ากับปากจอกหรือเบ้ารับทอง โดยใช้ดินเหนียวผสมแกลบปิดรอบให้ทั้ง ๒ ส่วน ติดเป็นชิ้นเดียวกัน       และเจาะรูไว้ตรงรอยต่อพอให้มองเห็น  เวลาต้มท้องว่าทองละลายพร้อมที่จะเทได้หรือไม่

๘. ขั้นตอนการต้มท้องและการเททอง  ในสมัยก่อนจะไม่ต้มทองวันพระ ไม่ให้ผู้หญิงเข้าใกล้  ไม่ให้พระเข้าใกล้เ  มีการจุดธูปเทียนบูชาครู  ปัจจุบันนี้ไม่ถือแล้ว

๘.๑ นำเอาเตาอังโล่มาติดไฟใส่ถ่านให้เต็มเตา

๘.๒ นำเอาถังดัดครึ่ง (นิยมใช้ถังแก็สก้อน) มาวางไว้บนปากเตา แล้วนำเอาหุ่นกระดิ่งเรียงลงในถัง  โดยเอาเบ้าทองลงข้างล่าง  เอาด้ามหุ่นตั้งขึ้นข้างบน

ภาพที่ ๓๓ การบรรจุหุ่นกระดิ่งลงถังเพื่อเตรียมเผา

๘.๓ เมื่อบรรจุแบบหล่อเรียบร้อยแล้ว ใช้สังกะสีปิดไว้ด้านบนเพื่อให้เก็บความร้อน

๘.๔ คอยเปิดสังกะสี  ดูที่รูเจาะตรงคอต่อเพื่อดูว่าทองละลายพอจะเทได้หรือยัง     โดยนำเอาเหล็กเส้นแหย่ลงไปในรูเจาะสังเกตุดูสีทอง  หากทองเป็นสีแสดอมแดง  แสดงว่าทองละลายพร้อมที่จะเทได้แล้ว

๘.๕ ใช้ไม้คีบ  (ไม้ไผ่)  คีบเอาแบบหล่อ  ออกจากเตาที่ละอัน  แล้วจึงพลิกหงายขึ้น  เพื่อให้ทองไหลเข้าแบบ (ไหลเข้าทางชนวน)

ภาพที่ ๓๔ การเผาหุ่นกระดิ่ง

๘.๖ ปล่อยแบบหล่อทิ่งไว้ให้เย็นประมาณ ๓๐  นาที  ก่อนที่จะนำไปทุบแบบออกก็จะได้กระดิ่ง

ภาพที่ ๓๕ หุ่นกระดิ่งที่เผาได้ที่แล้วพลิกหงายขึ้นเพื่อให้ทองไหลเข้าไปแทนที่ขี้ผึ้งรอบหุ่น

ภาพที่ ๓๖ การทุบหุ่น

๘.๗ นำกระดิ่งที่หล่อเรียบร้อยแล้ว  ไปทำการขัดแต่งโดยตะไบ หรือหินเจียระไน

๙. ขั้นตอนการทำลูกกระดิ่ง

๙.๑ นำขี้ผึ้งหรือเทียนไขมาผึ่งแดดหรืออังไฟ แล้วปั้นเป็นรูปลูกกระดิ่ง  เมื่อปั้น              เสร็จแล้วนำไปแช่น้ำไว้     จะต้องไม่ลืมต่อชนวนไว้ที่ส่วนปลายของลูกกระดิ่งด้วย

๙.๒ นำดินนวน  หรือดินละเอียดมาพอกที่หุ่นลูกกระดิ่งการพอกนิยมพอกเป็นชุดที่                 ละหลาย ๆ ลูก แล้วส่วนปากติดชนวนรวม แล้วปั้นปากจอกหรือเบ้ารับทอง

๙.๓ นำหม้อต้มทองติดเข้า  เหมือนกับการหล่อกระดิ่ง  แล้วนำไปต้ม  ซึ่งทำเหมือนขั้นตอนการหล่อกระดิ่ง

ภาพที่ ๓๗ ลูกกระดิ่งที่หล่อแล้ว

๙.๔ เมื่อหล่อแล้วก็จะนำมาทุบ    แล้วนำไปตกแต่งก่อนที่จะนำไปติดเข้ากับตัวกระดิ่ง (ดังภาพ)  ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสินการทำกระดิ่ง

ภาพที่ ๓๘ กระดิ่งที่ประกอบลูกแล้ว

การจำหน่าย

การจำหน่าย  ปัจจุบันจำหน่ายให้กับวัด  เพื่อนำไปติดที่ชายคาโบสถ์  หรือติดตามช่อฟ้าใบระกา ส่วนใหญ่  ลูกค้าจะมาติดต่อเองถึงบ้านหรือบางที่ก็สั่งทางโทรศัพท์  ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ทางภาคกลาง  โบสถ์แต่ละหลังจะลงทุนซื้อกระดิ่งไปประดับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ราคาจำหน่าย     เบอร์ ๗   ราคาลูกละ  ๒๐๐  บาท

เบอร์ ๘   ราคาลูกละ  ๒๕๐  บาท

เบอร์ ๙   ราคาลูกละ  ๓๐๐  บาท

เบอร์ ๑๐  ราคาลูกละ  ๔๐๐  บาท

เบอร์ ๑๒  ราคาลูกละ  ๖๐๐  บาท

ปัญหา

อนาคตคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับทองลงหิน  ที่จะนำมาหล่อเป็นกระดิ่ง  เพราะหายากขึ้นทุกวันถ้าใข้ทองเหลืองธรรมดามาหล่อเสียงจะดังไม่กังวาลเหมือนใช้ทองลงหิน เคยมีหน่วยงานทางราชการจะให้ไปอบรมเกี่ยวกับการผสมโลหะ  จะให้เงินลงทุนทำโรงงาน อนาคตคาดว่าคงจะต้องทำเป็นโรงงาน  เพื่อให้กลูกหลานยึดเป็นอาชีพต่อไป  ตลาดคิดว่าคงจะไปได้อีกนาน เพราะยังมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีโบสถ์

ขั้นตอนการผลิตจะนิยมผลิตเป็นชุดเป็นรุ่น ๆ ตามที่สั่ง รุ่นละ ๑๐๐ - ๒๐๐ ลูก ใช้แรงงานในครอบครัว  ครอบครัวละ ๓ - ๕ คน  ปัจจุบันที่หมู่บ้านมีคนผลิตอยู่ ๔ ครอบครัวการผลิตครบวงจร จากปั้นหุ่นจนถึงหล่อตกแต่งเป็นกระดิ่งพร้อมขาย จะได้สัปดาห์ละประมาณ ๑๐๐ ลูก

ท่านผู้ใดที่สนใจกระดิ่งหรือต้องการทราบรายละเอียดเทคนิควิธีการมากกว่านี้ติดต่อได้ที่   คุณสะอาด  เหินจันทึก  บ้านหนองบัวน้อย  ตำบลหนองบัวน้อย  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา