บทที่  2
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

# ทองเลิศ  หมื่นชำนาญ

ความเป็นมา

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำ ที่ทำความสกปรกให้กับแหล่งน้ำในธรรมชาติ และทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน        ผักตบชวาที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เกิดจากโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  จึงได้เกิดงานหัตถกรรมผักตบชวาแทนไม้ไผ่  และหวาย

การทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในจังหวัดนครราชสีมาเกิดจาก  โครงการอีสานเขียวโดยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นำวิทยากรมาส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตงานหัตถกรรมจากผักตบชวาและส่งเสริมด้านคุณภาพและการตลาดมาโดยตลอดจนโครงการเสร็จสิ้นลง แต่ชาวชนบทก็ยังดำเนินตามโครงการเรื่อยมาและทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนา

แหล่งผลิตในจังหวัดนครราชสีมา

๑. หมู่บ้านมะค่า  หมู่ ๖  ตำบลบ้านโพธ์  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

๒. บ้านวังม่วง  ตำบลริมมูล  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

๓. บ้านโนนมันเทศ  ตำบลริมมูล  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

๔. บ้านโนนขวาง  ตำบลริมมูล  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

๕. บ้านตะกุดเครือปอก  ตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทของผลิตภัณฑ์  มีหลายประเภท ได้แก่

๑. กระเป๋ารูปทรงต่าง ๆ

๒. ตระกร้า

๓. กระจาดผลไม้

๔. กล่องทิชชู

๕. ที่วางกระถางต้นไม้

๖. ถังขยะ

๗. หมวก

๘. รองเท้า

๙. ภาชนะใส่ของประเภทของใช้

๑๐. เครื่องประดับ  ประเภทสร้อยคอ  กิ๊บติดผม  ต่างหู  เป็นต้น

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภทต่าง ๆ

ภาพที่ ๕ กระเป๋าถือแบบต่าง ๆ

ภาพที่ ๖ ผลิตภัณฑ์ตะกร้า  ถังขยะ  กล่องกระดาษทิชชู  กระจาด

ภาพที่ ๗ หมวกสุภาพสตรีจากผักตบชวา

ภาพ ๘ กระเช้าผลไม้และที่วางกระถางต้นไม้

การเตรียมอุปกรณ์

๑. เข็มขนาด ๔ นิ้ว

๒. กรรไกร

๓. ตะปู  ขนาด ๑ นิ้ว

๔. ค้อนตีตะปู

๕. หุ่นไม้ตามแบบที่ต้องการ

๖. เครื่องมือรีดผักตบชวา

ภาพที่ ๙ หุ่นไม้แบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ

ภาพที่ ๑๐ เครื่องมือรีดต้นผักตบชวา

ขั้นตอนการผลิต

ในการทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภทต่าง ๆ นั้น  ขั้นตอนในการทำจะมีลักษณะคล้ายกัน   จะต่างกันบ้างก็คือการเตรียมวัสดุจากผักตบชวาที่มีขนาด  และความปราณีตสวยงามแตกต่างกันตามลักษณะของงาน  ส่วนรูปแบบของผลิตภัณฑ์นั้นอาศัยรูปแบบของหุ่นที่เตรียมไว้เป็นตัวโครงแบบ

๑. การทำผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มีขั้นตอน  ดังนี้

๑.๑ คัดเลือกต้นผักตบชวาที่มีความยาวพอประมาณ  ตัดส่วนที่เป็นรากและใบทิ้งนำมาล้างด้วยน้ำและผงซักฟอกแล้วล้างน้ำให้สะอาด

๑.๒ ต้นผักตบชวาที่ต้องการทำเป็นต้นยืนไม่ต้องนำไปผ่า  ส่วนต้นที่ต้องการนำไปถักเป็นเปีย  เพื่อใช้สานจะต้องผ่า ๒ หรือ ๔ ส่วน  แล้วแต่ขนาดของต้น

๑.๓ นำผักตบชวาที่เตรียมไว้ไปตากแดด  ถ้าฤดูร้อนตาก ๓ - ๕ วัน ถ้าฤดูฝนจะตากประมาณ ๗ - ๑๐ วัน  เพื่อให้ผักตบชวาแห้งแต่ไม่ถึงกรอบ

๑.๔ เมื่อผักตบชวาแห้งพอเหมาะแล้วจึงนำมามัดเป็นมัด ๆ  เก็บวางซ้อนกันในที่เหมาะสม  คลุมด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันความชื้น

๑.๕ เมื่อต้องการนำมาทำผลิตภัณฑ์  ก็นำผักตบชวาที่เก็บไว้มาอบควันกำมะถันในโรงอบประมาณ ๓ วัน แล้วนำมาผึ่งแดดประมาณครึ่งวัน ก็สามารถนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้

๒. ลักษณะของวัสดุที่จะใช้แต่ละผลิตภัณฑ์

๒.๑ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความสวยงามมากนัก   แต่ต้องการความทนทานจะเตรียมต้นผักตบชวาเป็นต้น ๆ โดยไม่ต้องผ่า เช่น ตะกร้า  กระจาดผลไม้  ที่วางกระถางต้นไม้  ถังขยะ  เป็นต้น

๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความละเอียดปราณีตและสวยงามจะเตรียมวัสดุให้เหมาะสมคือ  ถ้าเป็นต้นยืนที่ใช้ทั้งต้นจะต้องรีดให้เรียบ   ถ้าเป็นงานละเอียดต้นยืนจะต้องผ่า ๒ ส่วน  ส่วนเปียที่สานความหยาบและละเอียดตามลักษณะงานที่ต้องการ  งานละเอียดมากเปียก็จะเล็กลง  เช่นการทำกระเป๋าต่าง ๆ  กล่องกระดาษทิชชู  รองเท้า  และเครื่องประดับต่าง ๆ  เป็นต้น

ภาพที่ ๑๑ ต้นผักตบชวาตากแห้งเพื่อเตรียมไว้ใช้ทำผลิตภัณฑ์รูปต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำกระเป๋าจากผักตบชวา

๑. นำผักตบชวาที่ผ่าเป็น ๔ ส่วน  ตากแห้งแล้วนำมาพรมน้ำให้ชุ่ม  แล้วมาถักเป็นเปีย ๓ (เปียผม)  ให้ยาวพอกับงานที่ต้องการกระเป๋า ๑ ใบ  ใช้เปียประมาณ ๓๕ เมตร (ขนาดเล็ก)

๒. นำผักตบที่เป็นต้นตากแห้งแล้วประมาณ ๗๕ - ๘๕ ต้น มาพรมน้ำ แล้วใช้กรไกรตัดส่วนปลายและโคนทิ้งเล็กน้อย

๓. นำหุ่นไม้มาขึ้นที่ก้นหุ่มโดยวิธีสานลาย ๑ (ขัดอัน)            ภาพที่ ๑๒ แสดงการขึ้นแบบกระเป๋าบนหุ่นไม้และการสานด้วยเปีย

๔. นำผักตบที่ผ่าเป็น ๔ ส่วนมาทำเป็นไพรประมาณ ๓ ถึง ๖ แถว

๕. นำเปียที่ถักไว้เดินขัดต้นเปียลาย ๑ (ขัดอัน) จนได้สูงประมาณ ๘ - ๑๐ นิ้ว

๖. นำต้นผักตับที่ผ่า ๔ ส่วนมาทำไพรด้านบนประมาณ ๔ แถว

๗. เก็บปากกระเป๋าโดยใช้เข็มซ่อนปลายผักตบส่วนที่ยาวเข้าไปในไพร  แล้วใช้มีดหรือกรรไกรตัดออก  แล้วนำออกจากกหุ่นไม้

๘. ทำสายกระเป๋าโดยทำเป็นเปีย  แล้วติดกระตัวกระเป๋า

๙. ติดกระดุมไม้

๑๐. นำงานไปตากแดดให้แห้งแล้วนำมาทาแลคเกอร์

ภาพที่ ๑๓ กระเป๋าผักตบชวาแบบต่าง ๆ ที่สานเรียบร้อยแล้ว