ผ้าทอโคราช

มณเฑียร  ตั้งศิริพัฒน์

บทนำ

การทอผ้าเป็นศิลปพื้นบ้านที่มีมาแต่ครั้งโบราณ สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน  ไม่มีผู้ใดทราบทว่าเริ่มมีมาแต่เมื่อใด  การทอผ้าโคราชสมัยก่อนจะทอกันในครอบครัว โดยทออยู่ใต้ถุนบ้าน  ไม่มีโรงงานดังเช่นปัจจุบัน เมื่อผ้าไหมได้รับความนิยมกันมากขึ้น จึงมีการผลิตออกจำหน่าย กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ทอได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น  ทอได้รวดเร็วสามารถผลิตได้จำนวน มากจนสามารถนำมาขายเป็นสินค้าส่งออกได้

ภาพที่ ๑ รูปกี่ทอผ้า

กระบวนการทอผ้า

การทอผ้ามีขั้นตอนย่อ ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

๑. การเลือกเส้นใยที่ใช้ทอ

๒. การฟอก

๓. การย้อม

๔. การทอ

การเลือกเส้นใยที่ใช้ทอ

เส้นใยที่ใช้ทอผ้า  มีทั้งเส้นใยที่ได้จากสัตว์  พืชและเส้นใยสังเคราะห์  ผ้าโคราชส่วนมากใช้เส้นใยไหม ซึ่งเป็นเส้นใยจากสัตว์ บางท้องที่เช่นที่อำเภอสีคิ้ว ใช้ฝ้ายซึ่งเป็นเส้นใยพืช บางแห่งไม่ใช้เส้นใยไหมหรือเส้นใยพืช  หันมาใช้เส้นใยสังเคราะห์ เช่น ฝ้ายโทเรแทน

เส้นใยไหมที่ใช้ทอผ้าประกอบด้วยเส้นใย ๒ เส้น คือ

๑. เส้นไหมยืน

๒. เส้นไหมพุ่ง

ภาพที่ ๒ เส้นไหมและกระสวยทอผ้า

เส้นไหมที่ได้จากการสาวออกจากฝักไหมเรียกว่าไหมดิบ ขนาดของเส้นไหมไม่เท่ากัน เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง  ก่อนนำมาทอต้องนำมาคัดให้ได้ขนาดเท่ากันเสียก่อน เพื่อแยกเป็นเส้นไหมยืน และเส้นไหมพุ่ง  วิธีคัดไหมทำได้ดังต่อไปนี้ คือ

เส้นไหมยืน

เส้นไหมยืนใช้เส้นไหมที่ได้จากพันธุ์ไหมขาวของญี่ปุ่น  ซึ่งนำมาเลี้ยงในประเทศไทยเช่น ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดระยอง  จังหวัดชุมพร  แต่การผลิตในประเทศไทยได้เส้นไหมไม่พอเพียง  จำเป็นต้องสั่งเส้นไหมมาจากประเทศญี่ปุ่น  จีน  เกาหลี  โดยผ่านพ่อค้าคนกลางในกรุงเทพฯ  สาเหตุที่ไม่นิยมใช้พันธุ์ไหมไทยเป็นเส้นยืนเพราะเส้นไหมไม่สม่ำเสมอกัน  ทอแล้วเนื้อหยาบ  เนื่องจากเส้นไหม่ไทยสาวออกมาด้วยมือ  เส้นไหมพันธุ์ต่างประเทศสาวด้วยเครื่องจักรเส้นจึงเรียบกว่า

เส้นไหมยืนที่ใช้ทอ  แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด

๑. ไหมควบสอง  หมายถึง  เส้นไหมที่มี ๒ เส้นปั่นควบกันเป็นเส้นเดียว  เป็นเส้นไหมที่มีขนาดเส้นเล็ก  ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ผลิต   เพราะเส้นขาดง่าย   ทอแล้วเนื้อผ้าบางไม่ทนทาน

๒. ไหมควบสาม  หมายถึง เส้นไหมที่มี ๓ เส้นปั่นควบเป็นเส้นเดียว ไหมควบ ๓ เป็นเส้นไหมขนาดกลาง นิยมใช้ในการทอผ้าไหมในปัจจุบันมากที่สุดเพราะทอแล้วเนื้อผ้าดี ราคาไม่แพงเกินไป

๓. ไหมควบสี่ หมายถึง เส้นไหมที่มี ๔ เส้นปั่นควบกันเป็นเส้นเดียว  ทำให้เส้นมี ขนาดใหญ่  มีราคาแพง  ไม่นิยมใช้ในการทอเพราะราคาต้นทุนสูง  ทอแล้วจำหน่ายยาก  แต่ผ้าที่ทอด้วยไหมชนิดนี้เนื้อผ้าหนากว่าชนิดอื่น ๆ และมีคุณภาพดี

เส้นไหมพุ่ง

เส้นไหมพุ่งนิยมใช้เส้นไหมพันธุ์ไทย  หรือพันธุ์ต่างประเทศที่เลี้ยงในไทยสาวด้วยเครื่อง  ผู้ทอซื้อเส้นไหมพุ่งจากจังหวัดขอนแก่น  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ฯลฯ เส้นไหมพุ่ง  แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

๑. ไหมหนึ่ง  เป็นไหมที่มีขนาดเส้นเล็กที่สุด ไม่มีขี้ไหมหรือมีก็เป็นส่วนน้อย  ใช้ทอเป็นผ้าไหมยอด  เพราะเมื่อนำมาทอแล้วจะได้ผ้าไหมที่มีเนื้อละเอียด

๒. ไหมสอง  เป็นไหมเส้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าชนิดแรก ราคาถูกกว่าชนิดแรกผ้าทอด้วยไหม ๒ เนื้อหยาบกว่าผ้าที่ทอด้วยไหมคัด

๓. ไหมสาม  เป็นไหมเส้นเดียวที่มีขนาดเส้นใหญ่หยาบ  มีขี้ไหมมากเมื่อใช้ทอเนื้อผ้า จะหนาและหยาบขรุขระ

การฟอก

การฟอกไหม คือ การนำเอาไหมดิบที่จะใช้เป็นทั้งเส้นยืนและเส้นพุ่ง มาล้างกาวที่ติดอยู่กับเส้นไหมออกให้สะอาดก่อนนำไปย้อมสี  การฟอกโดยใช้สารเคมีเป็นวิธีที่ใช้ฟอกกันอยู่ในปัจจุบัน ใช้เวลาน้อยกว่าการฟอกแบบดั้งเดิม

วิธีฟอก

๑. ต้มน้ำให้ร้อนในปีบหรือในหม้อ  หรือภาชนะอื่น

๒. เติมด่าง (โซดาคาร์บอเนต) ซึ่งมีจำหน่ายตามร้านสีย้อมไหม ลงไปตามจำนวน ที่กำหนดไว้ในฉลากหน้าซอง

๓. ใช้ไม้คนด่างไปเรื่อย ๆ จนละลาย  นำไหมดิบลงไปต้ม  ขณะเดียวกันเร่งไฟให้เดือด  ต้มไหมประมาณ ๓๐ นาที  ยกไหมขึ้น  ใช้มือจับดู  ถ้าเส้นไหมยังลื่น  แสดงว่ายังมีกาวติดอยู่ต้องต้มต่อจนหายลื่น  แล้วจึงยกออกจากภาชนะ

๔. นำไหมที่ต้มแล้วมาล้างให้สะอาด  บิดให้แห้ง

๕. นำไหมมาตาก

ไหมที่ฟอกแล้วเรียกว่าไหมฟอก  มีลักษณะนุ่มสะอาดไม่แข็ง

ภาพที่ ๓ การฟอกไหม

ภาพที่ ๔ การย้อมไหมและรูปไหมฟอกย้อมนำมาตาก

การย้อมไหม

การย้อมไหม  ต้องพิถีพิถันมาก  หากย้อมไม่ดีสีตก  เมื่อนำผ้าไปซักเนื้อผ้าจะด่างลายผ้าจะเลอะเทอะ ความงามของผ้าด้อยลงอย่างน่าเสียดาย การย้อมสีด้วยสีเคมี  มีข้อแนะนำในการย้อม  เขียนกำกับไว้หน้าซองสี  ควรศึกษาวิธีย้อมให้เข้าใจอย่างดีเสียก่อน  จึงลงมือย่อม

วิธีย้อมไหม

๑. ต้มน้ำในภาชนะจนใกล้เดือด  (บางแห่งละลายสีในภาชนะที่ใช้ต้มไหม  คนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วจึงนำขึ้นตั้งไฟให้ร้อน)

๒. ใส่สีที่ต้องการย้อมลงไปพร้อมกันในน้ำที่ต้ม

๓. ใช้ไม้คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน

๔. นำไหมที่ฟอกแล้วชุบน้ำให้เปียกบิดให้หมาดนำไปใส่ลงในน้ำต้มสีพลิกเส้นไหมให้ทั่ว  เร่งไฟให้ร้อนขึ้น

๕. ต้มจนไหมอิ่มสี คือ สีที่ผสมน้ำอยู่ในภาชนะจะติดไหม  จนสีของน้ำจางลง สีไหมย้อม เข้มขึ้น  จึงยกไหมออกมา

๖. นำไหมมาล้างด้วยสบู่ให้สะอาด  บิดให้หมาด

๗. นำไปตากให้แห้ง

เมื่อได้นำไหมที่คัดเส้นเพื่อใช้ทำเส้นยืนเส้นพุ่งมาฟอก ย้อมแล้ว ไหมจะมีสีสันสวยสดใส เป็นเงา  อ่อนสลวย  หลังจากนั้นจึงนำไหมที่ย้อมเรียบร้อยแล้วนี้เตรียมทำขั้นต่อไป

การทอ

เนื้อผ้าเกิดจากการใช้ไหม ๒ เส้น  สานกันไปมา  ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าการทอผ้า  การใช้เส้นไหมพุ่งสอดเข้าไประหว่างเส้นยืนที่ถูกแยกออกเป็นช่องด้วยการเหยียมตะกอ (ภาษาลาวเรียกว่าเขา)  แล้วใช้ฟันฟืมกระทบเส้นพุ่งให้ติดกันทีละเส้น ๆ จนกลายเป็นเนื้อผ้า

ก่อนนำเส้นไหมยืนสอดเข้าฟันฟืม  ต้องนำไปลงแป้งก่อนเพื่อให้เส้นไหมกลม  ไม่เป็นขุยสะดวกต่อการกรอ  การปั่น  และการทอ

การลงแป้งไหม

วิธีทำแป้ง

๑. ละลายแป้งมันสำปะหลังในภาชนะ

๒. นำภาชนะมาตั้งไฟ  คนให้แป้งเหนียว

๓. เติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อย  คนให้เข้ากับแป้งจะช่วยทำให้เส้นไหมลื่น               (บางคนไม่ใส่น้ำมันพืช)

๔. ยกลงวางไว้ให้เย็น              (บางคนใช้น้ำข้าวที่ได้จากการหุ่งข้าวแบบเช็ดน้ำแทน)

วิธีลงแป้ง

๑. นำเส้นไหมยืนมาชุบน้ำให้เปียกบิดให้หมาด

๒. จุ่มไหมลงในแป้งที่กวนไว้  ชุบแป้งให้ทั่วบิดไหมให้หมาด

๓. นำไปตากด้วยราวกลม ๆ เช่นราวไม้ไผ่  หรือท่อประปา

ขณะที่ตากไหม  ต้องคอยกระตุกเส้นไหมตลอดเวลา  เพื่อให้เส้นไหมแตกกระจาย  ไม่ติดกันเป็นแผ่น  ผึ่งจนแห้งสนิทก่อนนำมาค้นหูก  ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไป

ภาพที่ ๕ อ่างน้ำข้าว

วิธีค้นหูก

๑. นำเส้นไหมที่ลงแป้งมาปั่นใส่หลอดไหม  ใช้หลอดเอสลอน (ESLON) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ถึง ๓ นิ้ว  ยาวประมาณ ๖ นิ้ว

๒. นำไปสาวใส่หลักค้นหูก  เพื่อให้ได้เส้นไหมยืนเท่ากับความกว้างของหน้าฟืม  และความยาวของผ้าตามต้องการ เช่น ตามโรงงานทอผ้าบางแห่งค้นหูกที่มีเส้นยืนยาวถึง  ๑๐๐, ๒๐๐, ๓๐๐ เมตร

๓. ถอดไหมออกจากหลักค้น

ไหมที่ถอดออกจากหลักค้นทั้งหมดนี้เรียกว่า  เครือหูก  นำเครือหูกไปสอดฟันหวี (ฟันฟืม)

ภาพที่ ๖ การค้นหูก

การสอดฟันหวี

การสอดฟันหวี  คือการนำไหมที่ค้นไว้แล้วสอดเข้าไปในฟันฟืมอาจจะเป็นฟันไม้หรือฟัน เหล็กก็ได้ที่ละเส้น ๆ จนเต็มหน้าฟืม  ฟืมหนึ่งฟืม (ดาง) อาจจะมีฟันถึง  ๑๙๐๐ ซี - ๒๐๐๐ ซี           เมื่อสอดฟันหวีเสร็จจึงนำไปเก็บตะกอ

ภาพที่ ๗ ฟืมทอผ้า

ตะกอ

ตะกอหรือเขา  ทำด้วยด้าย   มีลักษณะเป็นต้บ ๆ  ซึ่งอาจจะมี ๒, ๓, ๔ ตับ  เรียกว่า ๒ ตะกอ, ๓ ตะกอ, ๔ ตะกอ  เป็นเครื่องมือที่ใช้เชือกผูกคล้องกับไม้  ใช้เท้าเหยียบเพื่อให้เส้นไหมยืนแยกออกขึ้นลงสลับกัน  เพื่อสอดกระสวยเส้นพุ่งผ่านไปมา

การนำเครือหูกขึ้นกี่

การนำเครือหูกที่สอดฟันฟืมเก็บตะกอเสร็จแล้วขึ้นไปกางบนกี่  อาจใช้กี่กระตุกหรือกี่ทอมือก็ได้  เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเตรียมเส้นไหมยืนเพื่อรอการทอผ้า

เส้นไหมพุ่ง

เส้นไหมพุ่ง  ฟอกย้อมตามวิธีการที่กล่าวมาแล้วไม่ต้องลงแป้ง  นำมาพันใส่หลอดเล็ก ๆ  (หลอดสังกะสี หรือหลอดไม้ไส้ตันตากแห้ง)  มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ เซนติเมตร ยาว ๒ ๑/๒ นิ้ว  นำหลอดนี้ไปสอดใส่กระสวย  ทอกับเส้นยืน  ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการทอผ้า

ภาพที่ ๘ การปั่นไหมใส่หลอด

การทอผ้าประเภทต่าง ๆ

๑. การทอผ้าพื้น  และผ้าอื่น ๆ

๒. การทอผ้ามัดหมี่

๓. การทอผ้าขิด

การทอผ้าพื้น

การทอผ้าพื้นใช้ไหมพุ่ง  และไหมยืน  สีเดียวกันทอทั้งผืน  ใช้ตะกอ ๒  ตะกอ ๓หรือตะกอ ๔ ทอ

ผ้า ๒ ตะกอ  เนื้อผ้าทั้ง ๒ ด้านสีเหมือนกัน

ผ้า ๓ ตะกอ  เนื้อผ้าด้านหนึ่งสีเข้มอีกด้านหนึ่งสีอ่อน

ผ้า ๔ ตะกอ  อาจจะทอให้เกิดเป็นลายลูกแก้ว  ดอกเล็ก ๆ หรือลายตามยาวที่เรียกว่าลายคชกฤชได้  เพราะตะกอทำให้เกิดลายบนเนื้อผ้า

ภาพที่ ๙ ผ้าทอพื้นบ้าน

ผ้าอื่น ๆ

ผ้าโสร่ง  ผ้าขาวม้า  เกิดจากการใช้ไหมเส้นยืนสลับกันหลาย ๆ สีค้นหูก ไหมทอใช้ไหมหลายสีทอ  ให้เกิดเป็นตารางเล็กใหญ่บนเนื้อผ้า

ผ้าหางกระรอก  เกิดจากการนำเส้นไหมพุ่ง สองสี มาปั่นควบเข้าด้วยกัน  แล้วนำไปทอ

นอกจากนี้ถ้าผู้ทอมีฝีมืออาจจะพลิกแพลงการทอให้เป็นผ้าที่แปลกออกไปได้อี เช่น ผ้ากลีบบัว  ผ้าคั่น ฯลฯ

การทอผ้ามัดหมี่

ผ้ามัดหมี่ คือ ผ้าที่มีลวดลายบนผืนผ้า  ซึ่งเกิดจากการนำเส้นไหมทอมามัดให้เป็นลายต่าง ๆ  ตามต้องการ  แล้วนำไปย้อมสี  เมื่อแกะลายที่มัดไว้ออกเส้นไหมที่มัดจะมีลายตามต้องการ  เมื่อนำเส้นไหมไปทอเป็นผ้า  จะเรียกผ้าทอประเภทนี้ว่าผ้ามัดหมี่

การมัดหมี่ทำได้ด้วยวิธีนำเส้นไหมที่ฟอกแล้วไปพันหลัก ๒ หลัก (โฮงหมี่)  ที่มีขนาด กว้างเท่ากับส่วนกว้างของผืนผ้าที่ต้องการ  ให้ได้จำนวนเส้นพอเพียงกับจำนวนที่จะทอ           ใช้เชือกกล้วยหรือปอฟาง  ผูกเส้นไหมตามลายที่กำหนดไว้

ภาพที่ ๑๐ การมัดหมี่

ปลดไหมที่มัดออกจากหลักนำไปย้อมสี  ไหมที่ผูกไว้สีจะซึมเข้าไปไม่ได้  ย้อมเสร็จนำไปซักน้ำให้สะอาด  ตากให้แห้ง

นำมาขึงกับหลักอันเดิม  แกะเชือกที่ผูกออกระวังอย่าให้ไหมขาด  เส้นไหมส่วนที่มัดไว้จะเป็นสีไหมฟอก

ถ้าต้องการให้มีหลายสี  ใช้น้ำสีแต้ม (ป้ายหรือทา) ไหมส่วนที่แกะออก  ตากให้แห้ง

นำไหมที่ตากแห้งแล้วมากรอเข้ากับหลอดไหมพุ่ง  ร้อยเชือกเรียงไว้ตามลำดับก่อนหลัง

เวลาทอต้องทอตามลำดับหลอดที่ร้อยไว้  ระวังอย่าให้สลับกัน  มิฉะนั้นลายจะไม่ออกตามต้องการ

การทอตามลายที่ออกแบบไว้ผ้าหมี่แม้จะออกแบบและย้อมดีแล้ว  ขณะพุ่งกระสวยแต่ละเส้น  ผู้ทอจะต้องดูด้วยว่า  ลายผ้าตรงหรือไม่  เมื่อเห็นว่าตรงจึงกระทบฟันฟืม  แล้วทอต่อไปลายผ้าจึงจะสวย  ลายจึงจะคมชัดไม่บิดเบี้ยว

การทอผ้าขิด

ผ้าขิด คือ ผ้าที่ทำให้เกิดลายขึ้นในเนื้อผ้าด้วยวิธีใช้ไม้ข่มและยกไหมยืนขึ้นทีละเส้น ๆ ครั้งละแถวจนได้ลายตามต้องการ

ทอด้วยฝ้าย  เรียกผ้าขิดฝ้าย

ทอด้วยไหม  เรียกผ้าขิดไหมหรือยกไหม

ทอด้วยดิ้นเงินดิ้นทอง  เรียกว่า ผ้ายกดิ้นเงิน  ผ้ายกดิ้นทอง

การทอผ้าประเภทอื่น  เช่นผ้าจกซึ่งไม่มีทอที่โคราช  มีวิธีทอที่แตกต่างเฉพาะตัวออกไป

ผ้าทอโคราช

ผ้าทอโคราชมีหลายประเภท เช่น ผ้าพื้น  ผ้าหมี่  ผ้าขิด ฯลฯ  ผ้าที่มีชื่อเสียงเป็นเอกลักษณ์คู่โคราช  คือผ้าหางกระรอกซึ่งเป็นผ้าพื้นที่มีลักษณะพิเศษ  ผิวสัมผัสของเนื้อผ้า  มีลาย เป็นเส้นฝอยฟู เหมือนขนอ่อน เกิดจากการใช้ไหม่ ๒ สี ควบหรือปั่นเข้าด้วยกัน เรียกว่าไหมลูกลายเมื่อนำไปทอกับเส้นยืนทำให้เนื้อผ้าแลดูเป็นเส้นฝอยฟู  เหลือบระยับคล้ายกับขนหางกระรอก แลดูงามจับตา  ผ้าหางกระรอกเคยเป็นสินค้าที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของโคราช

ภาพที่ ๑๑ ผ้าหางกระรอก

นครราชสีมา  แหล่งทอผ้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย  ได้รับการส่งเสริมให้มีการทอผ้ามากยิ่งขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอยในครัวเรือน  และทอเพื่อส่งออก  โคราชมีผ้าทอหลายประเภทไม่เฉพาะแต่ผ้าหางกระรอกที่เคยใช้เป็นเอกลักษณ์คู่โคราช  เมื่อมีผ้าหลากหลาย ผ้าหางกระรอกที่เคยเป็นใช้เอกลักษณ์คู่โคราชดูเลือนลางไป หันมาใช้คำขวัญใหม่ที่ว่า "ผ้าไหมดี"แทนการบ่งบอกว่าไม่เพียงแต่ผ้าหางกระรอกเท่านั้นที่เป็นผ้าชั้นดี  ยังมีทอผ้าประเภท อื่นอีกที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเช่นเดียวกับผ้าหางกระรอก

ภาพที่ ๑๒ ซิ่นคั่น

ผ้าทอปักธงชัย

อำเภอปักธงชัย  แหล่งทอผ้าที่สำคัญของโคราช  ผ้าไหมที่ส่งออกต่างประเทศส่วนมากทอที่ปักธงชัย           การทอผ้าที่อำเภอปักธงชัย  นับได้ว่าเป็นการทอผ้าแบบครบวงจรกล่าวคือ ชาวบ้านบางส่วนปลูกหม่อน  เลี้ยงไหม  สาวไหม  ฟอก ย้อม และนำเส้นไหมมาทอเป็นผืนผ้าอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ผืนผ้า แต่ตามโรงงานต่าง ๆ จะซื้อเส้นไหมจากที่อื่นมาทำการทอด้วย  เพราะ เส้นไหมไม่พอเพียง

ผ้าทอมีคุณภาพดี  ขนาดกว้างยาวได้มาตรฐาน  สีไม่ตก  เนื้อหนาแน่น

กี่ที่ใช้ทอ  ส่วนมากใช้กี่กระตุก  เพราะทอได้เร็วกว่ากี่มือ

ประเภทของผ้าที่ทอ

ผ้าพื้น (บางส่วนส่งไปพิมพ์ลายที่อื่น) ผ้าโสร่ง  ผ้าหมี่  ผ้าหางกระรอก ฯลฯ

การจำหน่าย

ผ้าที่ชาวบ้านทอนำไปจำหน่ายที่กรุงเทพฯ  และเชียงใหม่

ผ้าที่ทอในโรงงาน เช่น ผ้าทอของบริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย  ส่งไปขายต่างประเทศ

การจำหน่าย ขายเป็นเมตร หลา หรือยกม้วน สุดแล้วแต่การตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

อำเภอสีคิ้ว

อำเภอสีคิ้วมีชื่อเสียงในการทอผ้าฝ้าย  ชาวบ้านไม่นิยมทอผ้าไหม ผ้าที่มีชื่อของสีคิ้วคือผ้าซิ่นยวน  ผ้ามุก  ผ้าเสื่อ  และผ้าทอประเภทอื่น เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าโสร่ง และผ้าพื้น ฯลฯ

ผ้าฝ้ายสีคิ้ว  เนื้อดี  ขนาดกว้าง ยาวได้มาตราฐาน  สีสวย  ฝ้ายที่ใช้ทอคือฝ่ายไทย ประดิษฐ์ส่งมาจากกรุงเทพฯ

กี่ที่ใช้ทอผ้า  ผ้าพื้นและผ้าประเภทอื่น เช่น โสร่ง ผ้าขาวม้าเริ่มทอด้วยกี่กระตุก ส่วนผ้ามุก  ผ้าเสื่อยังคงใช้กี่มือ

ผ้าซิ่นยวน

ผ้าซิ่นยวนสีคิ้วที่ทอกันอยู่ทุกวันนี้ ใช้ฟืมหน้ากว้าง ๙๐ เซ็นติเมตร หรือ ๑๐๐ เซนติเมตร จึงไม่ต้องใช้ผ้าหัวซิ่น  และผ้าตีนซิ่นต่อหัวผ้า  เชิงผ้าเหมือนผ้าทอสมัยก่อน

ภาพที่ ๑๓ ผ้าซิ่นยวน

ผ้ามุก  ผ้าเสื่อ

ผ้ามุก  ผ้าเสื่อ เป็นผ้าขิดฝ้ายที่มีลายสวยงาม  เนื้อดีเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงของอำเภอสีคิ้ว  ผ้ามุก  ทอด้วยฝ้ายสีแดง  ยกดอกสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ มีเกษรอยุ่ตรงกลาง เชิงผ้าทั้ง ๒ ข้าง ทอด้วยขิด  ลายกุดลาว  ลายดอกจันทร์  ลายม้าเทศ  หรือลายช้าง ฯลฯ ตามแต่ผู้ทอจะเลือก

ผ้าเสื่อ  ทอด้วยฝ้ายสีขาว  ผืนผ้าทอด้วยลายทอคล้ายเสื่อ  เชิงผ้าทั้ง ๒ ข้างทอด้วยขิด  ลายที่ใช้ทอเหมือนกับลายกับทอผ้ามุก

ทั้งผ้ามุกและผ้าเสื่อเป็นผ้าหน้าแคบ  ถ้าต้องการผืนใหญ่ใช้ผ้า ๒ ผืน ต่อตรงกลาง

ภาพที่ ๑๔ ผ้ามุก

ภาพที่ ๑๕ ผ้าเสื่อ

การทอผ้าทั้ง ๒ ประเภทนี้  ยังคงใช้วิธีโบราณ  ทอด้วยกี่มือ  ช่างทอมีจำนวนไม่มากนัก  การทออาศัยช่างทอฝีมือประณีตมีความชำนาญเพราะผ้าแต่ละผืนใช้ทั้งเวลาและแรงงานมากกว่าการทอผ้าประเภทอื่น

การจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าเป็นผู้กำหนดราคา

การจำหน่าย ขายในตลาด และหมู่บ้าน  บางครั้งพ่อค้าเดินทางเข้าไปซื้อถึงที่

ผ้าทอบัวใหญ่

ชาวบ้านหญ้าคา  ตำบลขุนทอง  อำเภอบัวใหญ่   รวมกลุ่มทอผ้าขึ้น  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  สาวไหม  ฟอก  ย้อม นำมาทอผ้าครบวงจร เช่นเดียวกับการทอผ้าที่อำเภอปังธงชัย   แต่การปลูกหม่อน  เลี้ยงไหมได้ผลิตพอเพียงแต่ใช้ในครัวเรือนเท่านั้น  จึงต้องซื้อไหมจากที่อื่นด้วยถ้าต้องการจำหน่าย

ภาพที่ ๑๖ ผ้าขาวม้า

ผ้าทอที่นี่  เป็นผ้าทอไหมพื้นบ้าน  ไหมที่ใช้ทอสาวด้วยมือทั้งสิ้น

ผ้ามัดหมี่  ลายผ้าคล้ายลายที่ใช้ทอในจังหวัดมหาสารคาม   ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  เข้าใจว่าได้สืบทอดวัฒนธรรมการทอผ้าจากบรรพบุรุษ  ซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าบรรพบุรุษอพยพมาจากจังหวัดดังกล่าวเข้ามาตั้งหลักแหล่งทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่  ลายที่ใช้ทอมีลายขอ ลายแมงมุม  ลายกงเจ็ดสาย ฯลฯ ซึ่งเป็นลายที่พบทั่วไป ในจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้า  ล้วนแต่ทำจากฝีมือชาวบ้านแทนทั้งสิ้น  เช่นกี่พื้นบ้าน  ประกอบขึ้นเอง  ฟืม  ทำมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด

ผ้าทอประเภทอื่น ๆ ได้แก่  ผ้าพื้น  ผ้าโสร่ง  ผ้าขาวม้า  ผ้าหางกระรอก  ทอด้วยไหม เช่นเดียวกับผ้าหมี่  ทั้งผ้าหมี่และผ้าประเภทอื่น ทอแบบ ๒ ตะกอแทบทั้งสิ้น

การจำหน่าย

- กลุ่มทอผ้าเป็นผู้กำหนดราคา

- กลุ่มทอผ้าจำหน่ายที่บ้าน  นำไปขายที่กรุงเทพฯ  บางครั้งพ่อค้าเดินทางเข้ามาซื้อ ในหมู่บ้าน

ผ้าทอประทาย

ชาวบ้านรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าขึ้น  ที่บ้านดอนอีลุ้ม  อำเภอประทาย  ทอผ้ายามว่างจากการทำนา  ผ้าทอประทาย  ทอด้วยไหมและฝ้าย ผ้าไหม มักทอผ้าพื้นและมัดผ้ามัดหมี่ แบบ ๒ ตะกอ

ผ้ามัดหมี่ลายคล้ายกับผ้าทอบัวใหญ่  เช่นลายแมงมุม  ลายเปีย  ลายหมี่คั่น  ฯลฯ ชาวบ้านเล่าว่า บรรพบุรุษอพยพมาจากจังหวัดมหาสารคาม เช่นเดียวกับชาวบ้านหญ้าคา การทอผ้า ทั้งสองแห่งจึงคล้ายกัน  ผ้าทอทั้ง ๒ แห่ง  เปรียบเสมือนสายใยเชื่อมโยงทางชาติพันธุ์  สืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าจากบรรพบุรุษที่มาจากแหล่งเดียวกัน

ผ้าขิด  ทอด้วยฝ้าย  ฟืมหน้าแคบ  ลายที่ทอเป็นลายที่ใช้ไปในอีสาน เช่นลายแมงงอด (แมงป่อง) ลายขอ ฯลฯ

ผ้าห่ม  ทอด้วยฝ้ายโทเร ๔ ตะกอ  ลายลูกแก้วหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า  ผ้าเหยียม

ภาพที่ ๑๗ ผ้าโสร่ง

การจำหน่าย

- กลุ่มทอผ้าเป็นผู้กำหนดราคา

- จำหน่ายในหมู่บ้าน  ลูกค้าเดินทางไปซื้อถึงที่

ปัญหาและอุปสรรค

๑. แรงงาน  ทอผ้าส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก  คือทำนา  ดังนั้น  ในฤดูทำนา  จะทิ้งการทอผ้าไปทำนาก่อน  รอจนเก็บเกี่ยวเสร็จจึงหันมาทอผ้าอีก เมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นในชนยท  แรงงานหันเข้าไปทำงานในโรงงานมายิ่งขึ้น  เป็นเหตุให้ขาดแรงงาน  ในการผลิตผ้าไหม  จึงทำได้ปริมาณที่ไม่แน่นอน

๒. การซื้อเส้นไหมต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  ซึ่งสามารถโก่งราคาให้สูงได้ตามความต้องการเป็นเหตุให้ราคาไม่คงที่  ผู้ผลิตผ้าไหมจึงกำหนดราคาคงที่ไม่ได้

๓. ถึงแม้จะมีการรวมตัวของผู้ผลิต  ทำให้ราคาขายได้มาตรฐานเดียวกัน  แต่การขายตัดราคาซึ่งกันและกันยังคงมีอยู่

๔. คุณภาพผ้าส่งออกมีการตรวจสอบ  ได้มาตรฐานสากล  แต่คุณภาพของผ้าที่ทอทั่วไปยังไม่ได้มาตรฐาน  เพราะผู้ทอบางรายมุ่งแต่ปริมาณไม่คำนึ่งถึงคุณภาพ  ทำให้คุรภาพของผ้าส่วนรวมด้อยลง

๕. การสนับสนุนจากทางราชการ  ทั้งทางด้านวิชาการ  การจำหน่าย  และการเผยแพร่ยังไม่ทั่วถึง

รูปที่ ๑๘ ผ้าหมี่ (ผ้ามัดหมี่)