ของดีโคราช
เล่มที่  5
สาขาการช่างฝีมือ

ตอนที่  1
งานจักสาน

บทที่  1
การจักสานจากไม้ไผ่

# ทวี  กองศรีมา

บทนำ

การจักสานจากไม้ไผ่มีทำกันมาตั้งแต่สมัยปู่  ย่า  ตา  ยาย โดยอาศัยไม้ไผ่ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในป่าเมืองไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๐๐ ชนิด  แต่ที่นิยมนำมาจักสานกัน ได้แก่  ไม้ไผ่ใหญ่  ที่คนนิยมนำมาปลูกไว้รอบ ๆ หมู่บ้าน  เพื่อใช้หน่อเป็นอาหารและใช้ลำต้นมาดัดแปลงทำเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นภายในครอบครัว เช่น ตะกร้า ชะลอม  กระออม  กระด้ง  ตะแกรง กระเชอ ลอบ  ไซ  กระติบข้าว  หวด  หรือมวยนึ่งข้าว  ครุ  เป็นต้น  เครื่องใช้ต่าง ๆ   ที่กล่าวมา ข้างต้นในสมัยก่อนนิยมทำใช้กันเองภายในครอบครัว     ตามความจำเป็นของแต่ละท้องถิ่นและ การจักสานแต่ละอย่างมีกรรมวิธีที่แตกต่างกัน  ยากบ้างง่ายบ้าง  ดังนั้นแต่ละคนจึงมีความถนัดใน การทำไม่เหมือนกัน จึงได้เกิดมีการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยนกันขึ้น  พอมาช่วงหลัง ๆ ไม้ไผ่หายากขึ้น และคนมีงานอื่นทำที่มีรายได้ดีกว่าก็หันไปทำงานอย่างอื่นแทนจึงยังคงเหลืออยู่เพียงบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นที่มีความถนัดทางจักสานเป็นพิเศษหันมายึดอาชีพทางการจักสานเป็นอาชีพหลัก  บางคนก็ยึดเป็นอาชีพพรองจากการทำไร่ ทำนา  โดยอาศัยทำในเวลาว่าง  ตอนเย็นหรือกลางคืนที่กลับ จากไร่นาแล้ว  เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่ง   การจักสานจากไม้ไผ่นั้นสามารถ นำมาดัดแปลงทำเครื่องใช้ได้หลายอย่าง   ดังที่กล่าวมาแล้ว  สาเหตุสำคัญที่นิยมนำเอาไม้ไผ่มา จักสานก็เพราะว่าไม้ไผ่หาง่าย  ไม้แปรรูปได้ง่ายมีความเหนียวสามารถจักเหลา  แต่ง ได้หลายขนาด  ง่ายแก่การตัด  แต่ง  ง่ายต่อการนำมาประกอบกันเป็นรูปทรงตามที่ต้องการ

แหล่งผลิต

การจักสานจากไม้ไผ่นั้น    หมู่บ้านที่ยึดเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพรองนิยมผลิตเป็นเครื่องใช้อย่างเดียวกัน เช่น

บ้านหนองหว้า  ตำบลด่านคล้า  อำเภอโนนสูง  สานกระบุงหรือกระเชอ

บ้านหนองโจด  ตำบลโตนด  อำเภอโนนสูง  สานกระด้ง

บ้านโตนด  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง  สานกระด้งและกระเชอ

บ้านกุดสวาย  ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  สานไซดักปลา

นอกจากหมู่บ้านดังกล่าวหมู่บ้านอื่นก็มีงานจักสานเช่นกัน  แต่ส่วนใหญ่ทำพอได้ใช้ภายในครอบครัว  ไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักเช่นเดียวกันกับหมู่บ้านดังกล่าว

การจักสานจากไม้ไผ่ที่จะกล่าวถึงนี้  จะขอพูดเฉพาะเรื่องสานกระบุงหรือกระเชอ

และการสานไซเท่านั้น  ว่ามีขั้นตอนหรือกรรมวิธีอย่างไร

ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

ภาพที่ ๑ ไผ่ใหญ่หรือไผ่บ้าน

ภาพที่ ๒ กระด้ง

ภาพที่ ๓ ลอบและข้อง

ภาพที่ ๔ สุ่มขังไก่                             ภาพที่ ๕ กระเชอ

ภาพที่ ๖ ข้อง                                ภาพที่ ๗ เป็ด

ภาพที่ ๘ กระเชอหรือกระบุงลายสองขัดดี

การสานกระเชอหรือกระบุง

กระบุง (โคราชเรียกกระเชอ)  เป็นภาชนะที่ใช้สำหรับการใส่ของชนิดหนึ่ง  นิยมใช้เป็นคู่  และหาบด้วยไม้คาน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในการสานกระบุง

๑. มีดโต้  เอาไว้ตัดหรือผ่าไม้

๒. มีดตอก  เอาไว้จักและเหลาไม้

๓. เลื่อยลันดา  เอาไว้ตัดไม้

๔. ค้อนไม้  เอาไว้ตีทุบมีดเวลาผ่าไม้

๕. เหล็กในหรือเหล็กแหลมเอาไว้เจาะนำตอกหรือลวดมัด

๖. เศษผ้า  เอาไว้สำหรับพันนิ้วเมื่อเวลาเหลาไม้

๗. ปิ๊ปหรือหม้อ  เอาไว้สำหรับต้มน้ำย้อมตอก

วัสดุที่ใช้

๑. ไม้ไผ่

๒. ลวดหรือหวายเส้นเล็กมีไว้มัดขอบปาก

๓. สีย้อม

กระบวนการผลิตงานจักสานกระบุงหรือกระเชอ

๑. การเลือกไม้จากกอ

ไม้ไผ่ที่จะนำมาจักสานถ้าจะให้ดีพอเหมาะแก่การใช้งานแล้วควรจะเป็นไม้ที่เจริญเติบโตตามปกติไม่แคะแกรน ไม่บิดงอ  ไม่เป็นมอดแมง  ผิวไม่ถลอก  มีระยะของปล้องระหว่าง ๓๕ - ๔๐ เซนติเมตร  และมีอายุระหว่าง  ๑๑/๒ - ๒ ปี  จะใช้สานได้ดี  เพราะไม้ในช่วงอายุดังกล่าวจะผ่า  จัก  เหลา และสานได้ง่าย  ดัดโค้งได้ไม่แตกหัก  หากไม้แก่เกินไปจะทำให้ยุ่งยาก  เหลายาก  เปราะแข็งเกินไป   ลำบากในการนำมาสาน   หากไม้อ่อนไปก็เสาะ หักง่าย  บวม  สานได้ไม่ค่อยแน่น  ไม่ควรใช้ไม้ไผ่ที่มีสีต่างกัน ไม้ไผ่ที่ตากแห้งมานาน เป็นรา และไม้ไผ่ที่ถูกไฟไหม้กอ

เมื่อตัดไม้มาจากกอแล้วก็จะมาแบ่งไม้ทั้งลำออกเป็น ๔ ส่วน คือ

๑. ส่วนโคนต้นจะเลือกเอาไว้ทำไม้ขัดก้น  หรือทำตังมัง  เพราะส่วนนี้ไม้จะแข็งดี

๒. ส่วนต่อจากโคนจะเลือกเอาไว้ทำตอกตั้ง ปกติแล้วจะตัดเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละ ๒ ปล้องประมาณ ๘๐ เซนติเมตร

๓. ส่วนที่ ๓ ส่วนนี้จะตัดไว้ยาวหน่อยเพื่อทำตอกเวียนหรือตอกสานซึ่งจะตัดแต่ละท่อนยาวประมาณ ๔ - ๖ ปล้อง  แล้วแต่ไม้จะอำนวย

๔. ส่วนปลาย  เลือกเอาไว้สำหรับขอบปาก  เพราะส่วนปลายยังอ่อนอยู่สามารถดัดแต่งโค้งได้ง่ายกว่าส่วนโคน

๒. การผ่า

เมื่อได้ไม้มาและตัดแบ่งเป็นส่วน ๆ แล้ว จะนำมาผ่าและจัก การผ่าจะผ่าจากปลายลงมาหาโคน  และผ่าทะแยงให้เฉียดตาทั้ง ๒ ข้าง  การผ่าและจักนี้นิยมผ่าและจักทีละท่อน ไม่นิยมผ่าทิ้งไว้  ทั้งนี้เพราะถ้าจักไม่ทันแล้วจะทำให้เหนียวจักยาก  ลำบากในการจักและเหลา  การผ่านิยมผ่ากลางก่อนแล้วจึงผ่าซอยออกเป็นซี่ ๆ ตามขนาดความกว้างของตอกที่จะสาน  ปกติการสานกระเชอ (กระบุง) นั้นจะผ่าแต่ละซี่  กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร

๓. การจักตอก

การจักตอกนั้นเมื่อผ่าออกมาเป็นซี่ ๆ  แล้วก็จะทำการผ่าไส้ในออก(เยื่อไม้)     ส่วนผิวนอกก็จะขูดแต่งให้เรียบร้อย  ตอกมี ๒ ชนิด คือ ตอกปื้น (จักตามผิว) และตอกตะแคง (จักขวางผิว)  การสานกระเชอนิยมจักตามผิว   สำหรับตอกตั้งนั้นตรงกลางที่จะสานเป็นก้นของกระเชอ ต้องเสี้ยมตอกให้เรียบก่อนแล้วจึงจัก ทั้งนี้เพราะส่วนก้นของกระเชอจะแคบกว่าส่วนปากตอกแต่ละเส้นจะจักให้มีความหนาประมาณ ๑ มิลลิเมตร เท่านั้น  ทั้งเส้นสานและเส้นยืนส่วนตอกเส้นสานที่ใช้สำหรับสานไพรนั้นจะจักและเหลาเป็นเส้นเล็ก ๆ  กลม ๆ ขนาดหน้าตัดประมาณ ๑.๕ มิลลิเมตร มีความยาวเท่ากับตอกสานโดยทั่วไป

ภาพที่ ๙ การจักตอก

๔. การเหลา

เมื่อจักเรียบร้อยแล้วก็จะเหลา (จะจักและเหลาให้เสร็จเป็นท่อน ๆ )การเหลานั้นปกติจะใช้ผ้าพันนิ้วมือที่รองตอกก่อน  ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันมิให้มีดหรือคมไม้บาดมือได้

ในการเหลาตอกสำหรับสานไพร  ช่างบางคนจะเหลาทีละ ๔ - ๕ เส้น  พร้อมกัน   โดยการจับรวบกันเหลา  ถ้าเหลาที่ละเส้นจะทำให้ช้า

๕. เมื่อเหลาตอกเรียบร้อยแล้วก็จะย้อมตอกที่จะทำเส้นสานหรือตอกเวียนเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม  สีที่นิยมใช้คือ  สีดำ  วิธีย้อมคือต้มน้ำให้เดือดใส่สีลงไป  (นิยมใช้สีย้อมผ้า)   เอาตอกลงต้มแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ ๓๐ นาที  แล้วก็นำเอาตอกออกมาผึ่งให้แห้งก่อนนำไปสาน   ปัจจุบันไม่นิยมย้อมเพราะทำให้มีราคาแพง

ภาพที่ ๑๐ การเหลาตอกไพร

๖. การก่อก้น

เมื่อเตรียมตอกเรียบร้อยแล้วก็จะก่อก้นจำนวนเส้นที่ใช้ก่ออาจเป็นเส้นคู่หรือคี่  เช่น ๒๖ เส้น, ๒๗ เส้น หรือ ๓๒ เส้น  ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะสานกระเชอ (กระบุง) ขนาดเท่าใด  และการก่อก้นนี้ช่างนิยมนำเอาตอกส่วนที่ติดผิวไว้ตรงกลาง ๒ - ๓ คู่ ที่เหลือจึงจะเป็นตอกส่วนใน  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและสวยงามและต้องแบ่งตอกแต่ละข้างออกเท่า ๆ กัน    ทั้งนี้เพื่อตอกจะได้เสมอเวลาขึ้นรูปแล้ว

๗. การสาน

เมื่อก่อแล้วก็จะสานก้นให้เรียบร้อย  การสานก้นนี้จะต้องให้ตอก ๒ ข้างห่างเท่า ๆ กันจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า พร้อมนี้ก็ต้องจัดตอกส่วนที่ยื่นออกไปทั้ง ๔ ด้านให้เท่า ๆ กันด้วย

ภาพที่ ๑๑ การสานก้นกระเชอ

๘. ใช้ไม้ขัดก้น

เมื่อสานก้นเรียบร้อยแล้วก็จะหาไม้ ๒ อันมาขัดกัน  โดยการขัดไขว้กัน ๒ อัน   เพื่อให้แข็งแรงก่อนที่จะขึ้นรูปต่อไป

ภาพที่ ๑๒ การใช้ไม้ขัดก้น

๙. การสานขึ้นรูป

เมื่อขัดก้นเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ตอกเวียนหรือตอกสานมาสานขึ้นรูป  การขึ้นรูปนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญตอนหนึ่ง  หากช่างที่สานไม่ชำนาญอาจจะทำให้กระเชอที่สานบิดเบี้ยวได้   การขึ้นรูปนี้จะทำการหักมุมตอกยืน  โดยใช้ดันกับหัวเข่า  และจะต้องดึงแต่ละมุมให้เท่า ๆ กันอีกด้วย  การสานนั้นปกติทำกันอยู่ ๒ ลาย  คือ ลาย ๒ ขัดดี  และลายดอกจันทน์

ภาพที่ ๑๓ การสานขึ้นรูป

๑๐. การสานไพร

เมื่อทำการสานเป็นรูปทรงแล้วก่อนจะหมดตอกตั้งประมาณ ๑๐ เซนติเมตร  จะใช้ตอกเส้นเล็กทำการสานไพร  การสานไพรนี้ก็เพื่อช่วยให้การเชอมั่นคงแข็งแรงนั้นเอง

๑๑. การตัดแต่งปาก

เมื่อสานไพรเรียบร้อยแล้วก็จะทำการตัดปลายตอกตั้งให้เสมอกัน  ก่อนที่จะทำการใส่ขอบปากต่อไป

ภาพที่ ๑๔ การสานไพรปาก

๑๒. การเข้าขอบ

ขอบกระเชอจะทำจากไม้ ๒ วง  คือวงนอกและวงในโดยทำการขดให้กลมและมัดตากแดดทิ้งเอาไว้ให้แห้งได้ขนาดตามที่ต้องการ  เสร็จแล้วก็นำไม้ขอบมาแกะมัดออกจากกัน โดยให้วงหนึ่งอยู่ด้านในอีกวงหนึ่งอยู่ด้านนอกของปากกระเชอ  ระหว่างกลางขอบทั้งสองจะใส่ไม้มอมปากเข้าไป ๓ เส้น  โดยใช้วิธีพันไขว้กันแล้วใช้เหล็กแหลมแทงนำก่อนที่จะใช้ตอกเส้นเล็กมัดตรึงให้ติดกัน และแต่งให้กลมก่อนที่จะใช้ลวดหรือหวายมามัดแต่งให้เรียบร้อยอีกทีหนึ่ง

ภาพที่ ๑๕ การเข้าขอบปาก

๑๓. การติดตังมัง

เมื่อเข้าขอบปากและมัดลวดแต่งเรียบร้อยแล้วก็จะทำการติดตังมังที่ก้น  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ส่วนก้นแข็งขึ้นจะมีอายุการใช้งานได้นาน  หลังจากนั้นก็จะทำห่วงที่ปาก  เพื่อทำการร้อยเชือกสำหรับหาบต่อไป  เป็นอันเสร็จ  นำออกขายต่อไป

ภาพที่ ๑๖ กระเชอหรือกระบุงที่เข้าขอบปากและติดตังมังเสร็จแล้วพร้อมจำหน่าย

การทำและการจำหน่าย

จากการสอบถามนางพูน  ทองศรี และนายมาก  ชัยฤกษ์  บ้านโตนด  ตำบลบ้านโพธิ์    อำเภอเมืองนครราชสีมา  ได้รับคำตอบว่า  ถ้าสานอย่างเดียว  สามารถสานได้วันละ ๓ - ๔ คู่    แต่ถ้าทำทุกอย่างตั้งแต่เริ่มจักตอก  เหลาตอกก็จะได้วันละ ๑ คู่

การจำหน่ายจะมีพ่อค้าคนกลางในหมู่บ้านไปรับ  รวบรวมส่งขายต่อในเมืองอีกต่อหนึ่ง    ราคาขายส่งคู่ละ ๔๐ - ๕๐ บาท แล้วแต่ขนาด  ไม้ไผ่ใหญ่ ๑ ลำ  ซื้อมาลำละ ๓๐ - ๔๐ บาท แล้วแต่ขนาดไม้ ๑ ลำจะสานได้ ๓ - ๔ คู่

การสานหรือการถักไซ

ไซเป็นเครื่องมือจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งยังมีใช้กันอยู่ทั่วไปในหมู่ชาวชนบท บ้านกุดสวาย ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นหมู่บ้านที่ทำเครื่องมือจับสัตว์น้ำจำหน่าย ซึ่งถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนอกจากงานถักไซหรือสานไซแล้วหมู่บ้านกุดสวายยังสาน ข้อง  สุ่ม  อีกด้วย

วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ในการถักไซที่แตกต่างไปจากงานจักสานชนิดอื่นคือ เชือกไนล่อนเบอร์ ๑๒ ขนาด ๑.๕ มิลลิเมตร  ที่ใช้สำหรับถัก  สมัยโบราณที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์การถักไซจะใช้เถาย่านางหรือหวาย แต่ปัจจุบันไม่มีใช้แล้วใช้เชือกไนล่อนแทน เชือกไนล่อน ๑ กิโลกรัมจะถักไซได้ ๔๐ ลูก

การเตรียมงานและขั้นตอนการถักไซ

๑. การจักตอกและเหลาตอก

ไม้ไผ่ที่นิยมใช้ในการสานไซควรมีอายุระหว่าง ๑๑/๒ - ๒ ปี ปล้องยาว ลำต้น ตรง มีตาและข้อคิ้วเล็ก นำไม้ไผ่มาตัดเป็นท่อน ๆ ยาวท่อนละ ๓ ศอกคืบ  ประมาณ ๑.๕๐ เมตร ส่วนปลายที่เหลือเป็นท่อนสั้นไว้จักตอกสานงาไซ  นำไม้ไผ่ที่ต้ดแล้วมาผ่าและจักเป็นตอกเส้นเล็กขนาดตรงกลาง ๒ - ๒.๕ มิลลิเมตร  นำตอกที่จักแล้วไปดึงเอียดหรือเหลากับฝากระป๋องนมหรือสังกะสีให้กลม  ปลายตอกทั้ง ๒ ข้างเหลาแต่งให้เรียว  ทั้งนี้เพราะเวลาถักไปถึงส่วนปากหรือส่วนก้นไซจะได้เรียวสอบลงตามที่ต้องการ ไม้ ๑ ท่อน (ท่อนใหญ่) จะจักได้ประมาณ ๑๑๐ - ๑๓๐ เส้น  ซึ่งจะสานไซได้ ๑ ลูก  ไม้ไผ่ ๑ ลำตัดได้ ๖ - ๗ ท่อน

ภาพที่ ๑ ไซและอุปกรณ์

๒. การเตรียมไม้โขนง

ไซมีรูปทรงยาวจึงสานโดยผูกรัดเส้นตอกเป็นระยะ ๆ เพื่อยึดให้คงรูปทรงและกันตอกรวน  สิ่งที่ใช้ยึดเรียกว่า  ไม้โขนง ๆ นี้ต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าให้มากพอ

ไม้โขนงแต่ละคู่มี ๒ วง  มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดของไซ ประมาณ ๖ -  ๘ นิ้ว เรียกไม้โขนงนอกและไม้โขนงใน ไซหนึ่งหลังใช้ไม้โขนง ๕ - ๗ คู่  แล้วแต่ขนาดของไซ  และความต้องการให้แข็งแรงใช้งานได้นาน  ช่างนิยมทำไม้โขนงด้วยไม้ข่อย  ไม้ส่าเหล้า  หรือไม้ปรึก  เพราะหาง่ายเนื้อไม้เหนียว  และอ่อน  เหลากลึงได้สวย  ดัดง่าย  ถ้าไม่มีไม้ข่อยจะใช้ไม้ไฝแทนก็ได้  เหลาไม้ให้ด้านหนึ่งแบนแล้วดัดให้โค้งเป็นวง  ให้ส่วนแบนอยู่ด้านในมัดให้แน่นตากแดดให้แห้งพร้อมจะใช้งานได้ทันที

ภาพที่ ๒ ไม้โขนง

๓. การถักหรือสานไซ

การถักไซเริ่มจากนำตอกยืนที่เหลาไว้เป็นซี่ ๆ มาถักช่วงกลางของตอกด้วยเชือกไนล่อนให้ต่อกันให้ได้จำนวน ๑๑๗ - ๑๒๓ เส้น  แล้วแต่เราจะต้องการไซขนาดใดที่นิยมทำกันคือ ๑๒๓ เส้น  เมื่อถักเสร็จแล้วนำมามัดติดกับโขนง  ปลายตอกทั้ง ๒ ข้าง  รวบมัดติดกัน

ภาพที่ ๓ การเริ่มถักเส้นตอกยืน

ภาพที่ ๔ การประกอบตอกยืนที่ถักแล้วกับโขนงกลาง

๔. การสรนปากไซ

เมื่อใส่โขนงกลางเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มถักลงมาทางปากไซก่อน  โดยใช้เชือกไนล่อนถักเป็นลายเลข ๘  เป็นช่วง ๆ ห่างกันประมาณ ๕ - ๖ เซนติเมตร  ถักไปได้ ๔ ช่วงจะใส่โขนงรัดครั้งหนึ่ง  เมื่อสานไปใกล้ปากประมาณ ๓๐ เซนติเมตร ตอกส่วนปากก็จะเริ่มเรียวลงตามที่เหลาตอกเรียวไว้ แล้วช่างจะนำตอกแบนหนา ๑ มิลลิเมตร กว้างประมาณ ๑ เซนติเมตร   มาสานปากด้วยลายสอง  โดยจับเส้นยืนรวมเป็นชุด ๆ ชุดละ ๓ เส้น และมีไม้ทำหุ่นปาก  เมื่อสานไปได้ยาวประมาณ ๑ ฝ่ามือหรือ ๑๕ เซนติเมตร  ก็จะใช้ตอกเส้นสุดท้ายที่เหลาเรียวมาสานเก็บและม้วนพับปลายตอกเก็บให้เรียบร้อย  มัดแต่งด้วยเชือกไนล่อน

ภาพที่ ๕ การสานปากไซ

ภาพที่ ๖ การถักเก็บปากไซ

๕. การสานก้นไซ

การถักหรือการสานก้นไซใช้วิธีการถักแบบเดียวกับการถักปากไซ  แล้วตอกจะเรียวไปรวมกันเป็นมัด  ช่างจะพันพับซี่เส้นยืนม้วนกลับมาสอดรวมและมัดไว้ในช่วงก้นไซนี้จะใช้ โขนงประมาณ ๓ - ๕ คู่

ภาพที่ ๗ การถักแต่งก้นไซ

๖. การสานงาไซ

งาไซเป็นทางที่ปลาผ่านเข้าไปติกไซ  ไซหนึ่งหลังมี ๒ งา คือ งาขึ้นใช้ดักปลาที่ขึ้นทวนน้ำ  ใส่ถัดจากไม้โขนงกลางไปก้นไซ ๒๐ เซนติเมตร  งาลงใช้ดักปลาที่ลงตามน้ำ  ใส่เหนือไม้โขนงกลางไปทางปากไซ ๒๐ เซนติเมตร  มีวิธีใส่เหนือนกัน   ช่างจะใช้มีดตอกปาดตอกเส้นยืนของริ้วไซให้ขาดเป็นช่อง กว้างครือ ๆ กับปากงาสอดตะแคงให้งาขึ้นหันปากไปหาก้นไซ และงาลงหันปากไปทางปากไซและให้งาทั้งสองอยู่เยื้องกัน  ขยับให้เข้าที่แล้วใช้ตอกสานรัดกับตอกยืน  ขนาดของงาขึ้นอยู่กับขนาดเล็ก - ใหญ่ของไซ

ไซแต่ละหลัง  ถ้าเตรียมตอกไม้โขนงและงาไซไว้ล่วงหน้า  ช่างสามารถทำเสร็จภายใน ๓ ชั่วโมง

ภาพที่ ๘ การประกอบงาไซ

จากการสอบถาม  นายตุ่ม  นางก่วง  วงษาครบุรี   และนางเต็ม  พิงกระโทก    บ้านกุดสวาย  ได้รับคำตอบว่า  บ้านกุดสวายมีทั้งหมดประมาณ ๑๕๐ หลังคาเรือน  หน้าแล้งที่ว้างจากการทำนาส่วนใหญ่จะทำการถักไซเป็นงานหลักเพื่อหารายได้เสริม  ไม้ไผ่ใหญ ๑ ลำ ซื้อราคาลำละ ๒๕ - ๔๐ บาท  ตัดได้ประมาณ ๗ ท่อน  แต่ละท่อนจะสานได้ ๑ ลูก  เชือกไนล่อน เบอร์ ๑๒  กิโลกรัมละ ๗๐ บาท  ๑ กิโลกรัม  ถักไซได้ ๔๐ ลูก  ช่างที่ชำนาญจะถักไวได้วันละ  ๖ ลูก  ถ้าปกติทั่ว ๆ ไปจะถักได้ ๒ - ๓ ลูก  ราคาขายส่งให้พ่อค้าคนกลางที่มารับไปส่งตลาด  หน้าแล้งลูกละ ๓๐ บาท  หน้าฝนลูกละ ๓๕ บาท