ตีหม้อบ้านโคกตลาด

ถึงแม้ว่าการตีหม้อจะมีมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์  นับถอยหลังประมาณ ๘๐๐๐ ปี  แล้วก็ตาม แต่กรรมวิธีการตีหม้อของบ้านโคกตลาด ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนับว่าเป็นการสืบทอดที่ยาวนานมาก  อย่างไรก็ตามหากว่าคนรุ่นนี้หมดไปแล้ว

ก็ไม่อาจเดาได้ว่า การตีหม้อแบบดั่งเดิมนี้จะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ เพราะวิถีชีวิตของคนได้เปลี่ยน

ไป  การที่จะมาใช้ภาชนะดินเผาหุ่งข้าว  ต้มแกง  ใส่น้ำตลอดจนนำมาใช้ในชีวิตประจำวันคงจะ

ไม่มีแล้ว อีกประการหนึ่งความเจริญทางด้านเทคโนโลยีตลอดจนการดำเนินชีวิตได้เปลี่บนแปลงไป

คงจะหาคนมานั่งตีหม้อ  เผาหม้อ  ได้ค่าแรงไม่กี่บาทซึ่งน้อยมากสำหรับปัจจุบัน

แหล่งผลิต

ปัจจุบันมีการตีหม้อแบบดั้งเดิมน้อยมาก  จากการสำรวจพบที่บ้านพระ  ตำบลด่านใน

อำเภอด่านขุนทด ๑ ครอบครัว,  บ้านดอนตาหนิน  อำเภอโนนไทย ๑ ครอบครัว,  บ้านลำโพง

ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง ประมาณ ๓ ครอบครัว, บ้านบุ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง ๓ ครอบครัว

และบ้านโคกตลาด  ตำบลจอหอ  อำเภอเมือง ๒ ครอบครัว และที่บ้านประโดก ตำบลหนองหลัก

อำเภอชุมพวง  จึงน่าจะได้มีการส่งเสริมสนับสนุน  และเผยแพร่อาชีพนี้ให้มากกว่านี้  มิฉนั้นก็จะ

สายเกินกว่าที่จะมาฟื้นฟูกันใหม่

เครื่องปั้นดินเผาชนิดนี้มีทำอยู่หลายประเภทได้แก่  หม้อ  โอ่ง  อ่าง  หวดนึ่งข้าว

กระถางต้นไม้  เตาอั้งโล่  เตาขนมครก  ฯ

วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการตีหม้อ  มีดังนี้

๑. หินดุ  ใช้ในการดุนรับภายในเวลาใช้ไม้หลาบตีภายนอก

๒. ไม้หลาบ  ไม้ลาย  ใช้ได้แต่งภายนอกควบคู่กับหินดุ

๓. แท่นไม้หรือแท่นวาง  ใช้วางชิ้นงานเวลาตีขึ้นรูปและสหวีปาก

๔. อ่างน้ำ

๕. เยื่อจากใบสับประรด  มีไว้ลูบแต่งแต่งเพื่อให้ผิวเรียบเวลาสหวีปากหม้อ  (ใช้วัสดุอื่นอื่นจะไม่รื่นลูบแต่งให้เรียบยาก)

๖. ครกกระเดื่อง  หรือครกไม้  มีไว้ตำหินเชื้อให้ละเอียดก่อนนำไปร่อน

๗. ตะแกรงร่อนดินเชื้อเพื่อให้ได้ผงละเอียด

๘. แผ่นหนังหรือผ้าพลาสติก  มีไว้รองเวลาย่ำผสมดินกับดินเชื้อ

๙. ดินเชื้อ  (ดินเหนียวผสมแกลบแล้วเผาจนสุกแล้วนำไปตำให้ละเอียด)

๑๐. ดินเหนียว

๑๑. แกลบเผา  มีไว้ผสมดินปั้น

ภาพที่ ๑ ภาพอุปกรณ์การตีหม้อ ประกอบด้วยหินดุ  ไม้หลาบ  ถังน้ำ  เยื่อจากใบสับประรด

ขั้นตอนการผลิต

การตีหม้อหรือการปั้นหม้อมีขั้นตอนการดังนี้

๑. นำเอาดินเชื้อที่เผาแล้วใส่ลงในครกกระเดื่องแล้วตำให้ละเอียดก่อน  แล้วนำไปร่อนด้วยตะแกรง  เก็บส่วนที่ร่อนละเอียดแล้วไว้ผสมกับดินเหนียวต่อไป

ภาพที่ ๒ ครกกระเดื่องที่ใช้ตำดอนเชื้อ

๒. ขุดดินเหนียวจากท้องนาหรือริมห้วย  หนอง  มาแช่น้ำหมักให้เหนียวเอามาผสมกับดินเชื้อที่ร่อนไว้และเถ้าแกลบในอัตราส่วน ๒:๑:๑/๒ ก่อนนำไปนวด

๓. ใช้เท้าเหยียบนวดผสมดินดังกล่างบนแผ่นหนังหรือบนแผ่นพลาสติกให้เข้ากัน             ภาพที่ ๓ ดินเชื้อที่ตำและร่อนเอาเฉพาะผงละเอียดไปใช้ผสม

ภาพที่ ๔ ดินเหนียวนำมาหมักให้เหนียวและย่ำผสมกับดินเชื้อและเถ้าแกลบ

๔. นำดินที่นวดด้วยเท้าที่เข้ากันแล้ว   มานวดซ้ำด้วยมืออีกครั้งหนึ่ง  แล้วแบ่งดินออกเป็นกอง ๆ  คลึงดินให้เป็นแท่งกลมขนาด ๕ ๑/๒ นิ้ว  ยางประมาณ ๘ นิ้ว

ภาพที่ ๕ การนวดดินและคลึงให้เป็นแท่งกลมก่อนนำไปปั้น

๕. นำดินที่คลึงไว้เป็นแท่งกลมแล้วตั้งขึ้นใช้นิ้วชี้เจาะไชเข้าตรงกลางก้อน  พยายาม

ขยายขอบดินให้เป็นรูกว้างออกและเจาะให้ทะลุลงไปถึงอีกข้างหนึ่ง แล้วใช้มือบีบแต่งให้รูกว้างออก

ขั้นตอนนี้เรียกว่า  การจกเบ้า  รอให้หมาดแล้วจึงยกขึ้นวางบนแท่นไม้

ภาพที่ ๖ การนำดินที่จกเบ้าแล้วขึ้นวางบนแท่นไม้

๖. หลักจากยกดินที่จกเบ้าขึ้นวางบนแท่นไม้แล้ว  จะใช้หินดุรองด้านใน ใช้ไม้หลาบ

ตีประคองทางด้านนอก  เพื่อขยายให้กว้างออกและมีความหนาสม่ำเสมอกัน

ภาพที่ ๗ การจกเบ้าและตีแต่ง

๗. ใช้หินดุและไม้หลาบตีแต่งขยายส่วนปากให้ขยายออกได้ขนาดความกว้าง  และความหนาตามที่ต้องการ  แล้วใช้เยื่อจากใบสับประรดจุ่มน้ำให้เปียกวางบนขอบปาก  ใช้มือทั้ง ๒ ข้าง ประคองรีดขอบปาก  เดินถอยหลังไปรอบ ๆ จนกว่าจะได้ขอบปากที่กลมและมีความหนาบางเท่ากัน  ขั้นตอนนี้เรียกว่าการ สหวีปากหม้อหรือหวีปากหม้อ

ภาพที่ ๘ การสหวีปากหม้อ

๘. ยกดินที่สหวีปากเรียบร้อยแล้วลงไปผึ่งแดดหรือผึ่งลมให้หมาด ๆ  เพื่อให้อยู่ตัวก่อนที่จะนำไปทำขั้นต่อไป

ภาพที่ ๙ หม้อดินที่สหวีปากเรียบร้อยแล้วนำไปผึ่งแดดหรือผึ่งลม

๙. นำเอาดินที่ผึ่งแล้วมาตีต่อโดยใช้หินดุรองตีด้วยไม้หลาบ  ขั้นตอนนี้จะเอามาวางบนตักแล้วนั่งตีเฉพาะด้านตรงกันข้ามกับปากที่สหวีได้แล้ว  เมื่อตีจนดินอ่อนและกว้างพอสมควรแล้ว

จะต้องนำไปผึ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ดินหมาดหรืออยู่  แล้วจึงนำมาตีแต่งใหม่ทำสลับกันไปจนได้ทรงหม้อตามที่ต้องการ

ภาพที่ ๑๐ แสดงการตีด้วยไม้หลาบโดยมีหินดุรองรับด้านในเพื่อไล่ดินมารวมที่ก้นหม้อ

และให้ตัวหม้อมีความหนาเท่ากัน

๑๐. การจอดก้น  คือตีไล่ดินทั้งหมดมารวมกันที่ก้นหม้อโดยตีไล่ตั้งแต่กลางหม้อไปจนถึงก้น  ขั้นตอนนี้จะต้องตีไล่น้ำหนักมือเพื่อวัดความหนาบางไปด้วย   โดยอาศัยความรู้สึกระหว่างหินดุกับไม้หลาบ  ถ้ายังไม่ได้ที่จะนำหม้อมาวางคว่ำปากลงทิ้งไว้ในร่มเพื่อให้ดินทรงตัวอยู่  แต่ถ้าเป็นโอ่งน้ำจะนำไปวางบนกระบุงหรือปากโอ่งที่มีผ้าปูรองไว้

ภาพที่ ๑๑ แสดงการตีจอดก้น

ภาพที่ ๑๒ แสดงการนำโอ่งน้ำที่จอดก้นแล้ววางบนผ้ารองที่ปากโอ่งเพื่อประคองให้อยู่ทรง

๑๐. ขั้นเก็บลายละเอียดจะใช้หินดุตีไล่ให้กลมกลืนหนาบางเท่ากัน   ถ้าเป็นหม้อจะ

ตีก้นให้บางเพื่อจะได้ไม่เปลืองเชื้อเพลิง  ถ้าเป็นโอ่งจะตีเท่านั้น   ทำก้นมนเพื่อรองรับเสวียน

เสร็จแล้วจะใช้หินชุบน้ำพอหมาด ขัดลบรอยจนทั่วโดยเฉพาะคอจะต้องลบรอยให้หมด ถ้าต้องการ

ให้มีลายจะใช้ไม้ลายตีรอบคอแต่งลายให้สวยงามอีกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ ๑๓ การตีแต่งก้นหม้อให้กลมและมีความหนาเท่ากัน

ภาพที่ ๑๓ การตีรอบคอหม้อด้วยไม้แต่งลาย

ภาพที่ ๑๔ หม้อที่เผาแล้ว และที่ตีแต่งเสร็จผึ่งลมให้แห้งก่อนที่จะนำไปเผา

๑๑. นำไปผึ่งไว้จนแห้งดีแล้วจึงเอาไปวางเรียงกันบนแตร่เตี้ยที่รองด้วยไม้ไผ่แห้ง

หรือก้านตาล  แล้วใช้ฟางสุมจุดไฟเผาไปเรื่อย ๆ ถ้าส่วนไหนไหม้เร็วเกรงว่าจะไม่สุก  จะเอาฟางคลุมไปอีก เพื่อให้ไฟไหม้จนสุกดีทั่วกันแล้ว  ทิ้งไว้ให้ไฟดับ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ ๒ - ๓

ชั่วโมง

๑๒. รุ่งขึ้นเมื่อไฟดับแล้วจึงไปเขี่ยเอาเครื่องปั้นดินเผาออกมา  จำหน่วยได้ทันที

ภาพที่ ๑๕ การเตรียมวัสดุเชื้อเพลิงเพื่อทำการเผา

ภาพที่ ๑๖ หม้อที่ผ่านการเผาเรียบร้อนแล้วพร้อมจำหน่าย

ราคาขาย

โอ่ง  ขนาดใหญ่  ๔๐ - ๕๐  บาท

ขนาดกลาง  ๒๕ - ๓๐  บาท

หม้อ  ขนาดใหญ่  ๑๐ - ๑๕  บาท

ขนาดเล็ก  ๘ - ๑๐  บาท

จากการที่ไปสัมภาษณ์มีปัญหาการสืบทอดกล่าวคือ  คนรุ่นใหม่จะไม่ทำหรือทำไม่เป็น

บางคนตีได้แต่สวีปากไม่ได้เพราะวิงเวียนศีรษะ  ขณะรีดปากหม้อ  เพราะต้องเดินถอยหลัง  บางคนมีความเชื่อว่า  งานตีหม้อเป็นงานของผู้หญิงเท่านั้น  ผู้ชายจะไม่ตีหม้อ  แต่จะเป็นผู้ช่วยเช่น ขนดิน  ทำดินเชื้อ ขนไปขาย  คาดว่าอีกไม่นานงานตีหม้อคงจะหมดไปพร้อมกับคนรุ่นคุณยายที่ทำอยู่ในปัจจุบัน