การกรองหญ้าคาและหญ้าแฝก (การไพหญ้า)

หญ้าคาและหญ้าแฝกเป็นวัชพืชที่เคยขึ้นหนาแน่นในพื้นที่หัวไร่ปลายนา  ซึ่งเป็นที่ดอน  ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร คนไทยเรารู้จักนำมาใช้ประโยชน์โดยนำเอาหญ้าทั้งสองมาร้อยมัดให้ติดกันบนไม้เล็ก ๆ ทำให้เป็นตับ  เพื่อนำไปมุงหลังคาแทนใบไม้ (สมัยก่อน)  วัฒนธรรมการมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกหรือหญ้าคามีมาช้านาน  แม้แต่การกรอง (ไพ) หญ้าแฝกหรือหญ้าคาก็เป็นวัฒนธรรมของชาวชนบท  ซึ่งทำให้เกิดการร่วมแรงกัน (ลงแขก) เหมือนกันการลงแขกดำนา  และลงแขกเกี่ยวข้าว  แต่ปัจจุบันอาคารต่าง ๆ เป็นอาคารที่มีหลังคาที่ถาวรเป็นหลังคา  สังกะสี กระเบื้องและคอนกรีต  ส่วนหลังคาที่มุงแฝกหรือหญ้าคามักจะเป็นโรงเรือนชั่วคราว เช่น โรงนา กระต๊อบ และเพิงพักร้อนของชาวบ้านในชนบท  การกรองหญ้าถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทยอย่างหนึ่ง เพราะเป็นวิถีชีวิตที่คนไทยแต่โบราณจะต้องฝึกฝนเพื่อทำเก็บไว้มุงบ้านหรือโรงเรือนของตน  เป็นวัฒนธรรมที่ดีเพราะส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี  เช่น  การลงแขกกรองหญ้า  (ไพหญ้า) และมีการสอนถ่ายทอดกันมายาวนาน และยังเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่รู้จักคุณค่าของวัชพืชซึ่งขึ้นหนาแน่น ในธรรชาติ ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดอันตรายในฤดูที่แห้งแล้ง  ซึ่งมักจะเกิดไฟป่า อยู่เสมอ

ความแตกต่างของหญ้าคาและหญ้าแฝก

หญ้าคาเป็นหญ้าที่มีลักษณะโคนใบค่อนข้างกลมและเล็ก      แผ่นใบกว้างมีความสูง(ความยาว)ของมบ  ประมาณ  ๑.๒๐ - ๑.๓๐  เซนติเมตร  ส่วนหญ้าแฝกมีลักษณะโคนก้านใบใหญ่หนา  ปลายใบเรียวเล็ก  ขอบใบคม (บางพันธุ์) ใบมีครามยาวมากหว่าหญ้าคาปัจจุบันมีน้อย    เพราะขยายพันธุ์ได้ช้า ชาวบ้านจะขุดไถทำลายเพราะถือว่าเป็นวัชพืช ส่วนหญ้าคาแม้จะขุดทำลาย ก็ยังมีแพร่หลายเพราะขยายพันธุ์ได้ง่าย   มีลำต้นใต้ดินซึ่งเป็นเรียกว่าเหง้า  สามารถขยายพันธุ์ แยกออกไปได้อย่างรวดเร็ว  จัดว่าเป็นวัชพืชที่สำคัญของเกษตรกร

แหล่งผลิตการกรองหญ้า

คนในชนบทโดยทั่วไปเกือบทุกครอบครัวสามารถที่จะกรองหญ้าได้ เพราะในสมัยอดีตบ้านเรือนไทยในชนบทที่มีฐานะยากจนจะมุงด้วยหญ้าคา  หรือหญ้าแฝก  ซึ่งจะมีอายุการใช้งานได้ประมาณ ๓ - ๔ ปี ดังนั้น เกษตรกรโดยทั่วไปจึงต้องจัดเตรียมกรองหญ้าไว้เพื่อใช้เปลี่ยนหลังคาเพราะบ้านแต่ละหลังจะต้องใช้กรองหญ้าจำนวนมาก  จะต้องจัดทำสะสมไว้   ในช่วงฤดูที่หญ้าคา หรือหญ้าแฝกแก่จัดก็จะเกี่ยวเก็บไว้เมื่อถึงเวลาว่างจากการทำนา ทำไร่ก็จะนำหญ้าที่เกี่ยวเก็บไว้ มากรองเป็นตับ (ไพ) เก็บไว้ใช้ ถ้ามีหญ้าเก็บไว้มากและต้องการใช้อย่างเร่งด่วน  ก็จะขอแรงเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาช่วยกันกรองหญ้าซึ่งเรียกว่าเป็นภาษาพื้นบ้านว่า  การลงแขก  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และถือเป็นการประกรดความสามารถ  และความเรียบร้อยของแต่ละคนไปในตัว  การกรองหญ้าจึงเป็นประเพณีดั้งเดิมที่เกือบเห็นอยู่ทุกภาคของประเทศไทย  ในแหล่งที่มีหญ้าคาและหญ้าแฝกขึ้นหนาแน่น  ในจังหวัดนครราชสีมาการกรองหญ้าพบอยู่ทั่วไป  แต่ในปัจจุบันความต้องการหญ้าคาและหญ้าแฝกมามุงหลังคามีน้อยลง  การถ่ายทอดความรู้ในการกรองหญ้าแก่บุตรหลานในครอบครัวก็หมดความจำเป็นตามไปด้วย  ดังนั้นประเพณีการกรองหญ้าที่สืบทอดกันมายาวนานคงต้องค่อย ๆ เสื่อมสิ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม  แม้จะมีผู้ประกอบอาชีพนี้บ้างก็เป็นเพียงใช้เวลาว่างให้ประเป็นประโยชน์ เพื่อการเพิ่มรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้แก่ครอบครัว  ถ้าผ่านไปตามเส้นทางปักธงชัย - ปราจีนบุรี  บริเวณหลักกิโลเมตร ประมาณ  ๑๒ - ๑๙  จะมี หญ้าคาวางไว้เรื่อรอจำหน่าย (แถวหมู่บ้านบุตะโก)

ขั้นตอนในการกรองหญ้า

อุปกรณ์ ประกอบด้วย

๑. หญ้าคาหรือหญ้าแฝกที่แก่จัด (จะทำให้ตับหญ้ามีอายุการใช้งานได้นานไม่ผุง่าย) มีความยาวของใบไม่ต่ำกว่า ๑.๒๐ เมตร  วางให้เป็นระเบียบมัดไว้เป็นกำ ๆ เพื่อสะดวกในการกรอง หรือไม้คันหญ้า

๒. ไม้ก้านหญ้า เป็นไม้ที่เตรียมไว้เพื่อเป็นต้นไว้ผูกหญ้าเป็นต้น (ไพ) ตามแนวยาวซึ่งอาจทำจากไม้ไผ่ผ่าซีก  ไม้รวก  ไม้คณฑา  ไม้ลำดวน   และต้นพงที่แก่จัด   แต่ละอันจะมีความยาวประมาณ ๑.๔๐ - ๑.๕๐ เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑.๕ - ๒.๐ เซนติเมตร

๓. ไม้คราดสางหญ้า  ทำด้วยไม้ไผ่ทำเป็นซี่ใช้สางใบหญ้าให้เป็นเบียบ

๔. เชือกผูก  แต่ก่อนนิยมใช้ต้นคล้า เถาหญ้านาง แม้จะมีคุณภาพดีแต่หายาก ปัจจุบันจึงนิยมใช้เชือกฟาง  เชือกไนลอน  เพราะหาซื้อง่าย  ราคาถูก

๕. น้ำไว้พรมขณะกรองหญ้า

๖. มีด  มีไว้ตัดเลือกและตัดไม้

ภาพที่ ๑ หญ้าคาที่เกี่ยวเก็บไว้มัดเป็นกำ ๆ  เพื่อรอการกรอง

ภาพที่ ๒ ต้นพงขนาดใหญ่เตรียมไว้เพื่อทำไม้ก้านหญ้า

ภาพที่ ๓ ไม้สางหญ้าเพื่อคัดแยกต้นหญ้าที่สัน หักออก

วิธีกรอง (ไพ) หญ้า

การกรองหรือการไพหญ้าก็คือการนำเอาหญ้ามาถ้กร้อยต่อกันให้ติดกับไม้ก้านหญ้า  เป็นจับ ๆ ต่อกันเป็นแผ่นตามความยาวของไม้ก้าน  มีวิธีทำ ดังนี้

๑. นำหญ้าคาหรือหญ้าแฝกที่สางไว้แล้วมาจัดให้มีความยาวสม่ำเสมอกัน  พรมน้ำให้อ่อนตัวเล็ก

๒. จับหญ้าให้มีจำนวนประมาณจับละ ๑๐ - ๑๕ เส้น จำนวนเส้นมากราคาแพงกว่าจำนวนเส้นน้อยเพราะจะได้ไพหญ้าที่หนากว่า

ภาพที่ ๔ หญ้าที่สางไว้แล้วนำมาพรมน้ำเพื่อเตรียมกรอง

ภาพที่ ๕ เริ่มต้นกรองหญ้าโดยจับหญ้าผูกติดกับไม้ก้านหญ้า

๓. สอดจับหญ้าใต้ไม้ก้านหญ้า  แบ่งครึ่งใบส่วนที่แข็งและหนาโดยให้ปลายใบอยู่ทางซ้ายมือ  โดยก้านใบอยู่ทางขวามือ  ให้ส่วนโคนชนกับไม้รองหัวหรือผนัง

๔. ใช้เชือกผูก   จับหญ้าตรงกลางติดกับไม้ก้านหญ้าดึงให้แน่นแล้วพับก้านใบทับไม้ก้านหญ้าไปทางด้านปลายใบใช้เชือกผูกพันไว้

๕. ผูกจับหญ้าจับต่อไปจนสุดไม้ก้านหญ้า  ผูกเชือกให้แน่น

๖. นำตับหญ้าที่กรองแล้วไปผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำไปเก็บไว้โดยซ้อนกันให้เป็นระเบียบ

ภาพที่ ๖ แสดงการแบ่งหญ้า  ปลายใบอยู่ด้านซ้ายและก้านใบอยู่ด้านขวามือ

ภาพที่ ๗ แสดงหญ้าที่กรองจนสุดไม้ก้านหญ้า  ๑ ไม้ก้านหญ้าเรียกว่า ๑ ตับ

ภาพที่ ๘ วิธีการเก็บตับหญ้าที่กรองแล้ว

ภาพที่ ๙ หลังคาที่มุงด้วยหญ้าคา

หญ้าคาหรือแฝกที่กรองบนไม้ก้านหญ้าแต่ละอันเรียกว่า ตับหรือไพ ในวันหนึ่ง ๆ คนที่ มีความชำนาญอาจกรองหญ้าได้ประมาณ ๓๐ ตับ  ราคาซื้อขายประมาณตับละ ๔ - ๕ บาท  เมื่อ คิดถึงการลงทุนซึ่งต้องมี  การจัดเตรียมหาหญ้า การหาอุปกรณ์ ตลอดจนแรงงานในการกรองแล้ว อาจไม่คุ้มค้า ปัจจุบันการกรองหญ้ายังพอมีทำกันบ้างในท้องถิ่นที่มีวัตถุดิบและแรงงานที่เป็นคนสูงอายุ ซึ่งไม่มีงานอื่นทำ  ซึ่งนับวันก็จะลดลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ข้อมูล : นางสงัด  ศิริ บ้านพุทธวาจิ ตำบลไทยสามัคคี กิ่งอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา