บทที่  2
งานหล่อทองเหลือง

ทวี   กองสีมา
สนอง   โกศัย

งานหล่อทองเหลือง   เป็นงานฝีมืออีกประเภทหนึ่ง   ที่มีทำกันมานานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  เช่น  งานหล่อพระพุทธรูปปางต่าง ๆ  สมัยสุโขทัย  จนกระทั่งงานหล่อรูปเหมือน คุณย่าโม  รูปเหมือนหลวงปู่คูณ  หลวงปู่นิล  เกจิอาจารย์ชื่อดังของชาวนครราชสีมา  ในปัจจุบันชาวบ้านบิง ตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  เป็นกลุ่มชนอีกชุมชนหนึ่ง  ที่ยึดอาชีพงานหล่อทองเหลืองเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ซึ่งมีอยู่ประมาณ  ๒๐๐  กว่าขีวิต

ลักษณะของงานหล่อทองเหลืองที่ทำกันอยู่ที่บ้านบิง   ตำบลโชคชัย   อำเภอโชคชัยในปัจจุบัน ได้แก่  งานหล่อพระพุทธรูป  หล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อต่าง ๆ เช่น หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ  เป็นต้น  นอกจากนี้ก็จะเป็นงานหล่อรูปสัตว์  ต่าง ๆ เช่น  ยีราฟ  ไก่  ปลา  สุนัข  หมู  ฯลฯ   และงานหลอรูปทรงนักรบโบราณทรงยุโรป  วีนัส  กามเทพ  อะเคมีดีส  บีโทเฟ่น ฯลฯ  รวมถึงรูปหล่อของตัวละครในวรรณคดีไทยเช่น พระอภัยมณี เป็นต้น หรืองานหล่อรูปต่าง ๆ ตามสั่ง

คุณเดชา  วีระสุข  ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนางานหล่อทองเหลืองที่บ้านบิง  ได้เล่าให้ฟังว่า  งานหล่อทองเหลืองที่บ้านบิง  เริ่มต้นจาก  คุณจำลอง  แก้วดวงเล็ก  ซึ่งเป็นช่างหล่อพระพุทธรูป  จากลพบุรี  ได้มาทำการหล่อพระที่วัดบิง  กับนายช่างสวัสดิ์และได้มารัก  ใคร่ชอบพอกับสาวชาวบ้านบิง  อำเภอโชคชัย  จนถึงขั้นแต่งงานและอพยพมาอยู่ที่บ้านบิง  ได้นำเอางานหล่อพระพุทธรูปที่ตนเองถนัด  มาทำที่บ้านบิง  เป็นคนแรกเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖

ภาพที่ ๑ รูปหล่อสัตว์ชนิดต่าง ๆ

ภาพที่ ๒ รูปหล่อคุณย่าโม

ภาพที่ ๓ รูปหล่ออะเคมีดีส

ภาพที่ ๔ รูปหล่อทองเหลืองชนิดต่าง ๆ

วัสดุต่างที่ใช้ในการหล่อทองเหลือง  เท่าที่จำเป็น  มีดังต่อไปนี้
          ๑. ทองเหลืองแท่ง
             ใช้เป็นวัตถุดิบในการหล่อ  ชิ้นงานรูปต่าง ๆ ซื้อมาจากกรุงเทพฯ ในราคา กิ             โลกรัมละ๕๐ บาท  แท่งละ ๖ กิโลกรัม

ภาพที่ ๕ แท่งทองเหลือง

๒. ดินเหนียวสำหรับปั้นหุ่น

นิยมใช้ดินจอมปลวก  หรือดินเหนียวที่มีเนื้อละเอียด  สำหรับใช้ปั้นเป็นหุ่นต้นแบบ

ภาพที่ ๖ ดินจอมปลวก

๓. ขี้ผึ้ง

ใช้สำหรับพอกหุ่น  หรือหล่อหุ่นออกมาจากแบบชีลีโคน

ภาพที่ ๗ รูปหล่อด้วยขี้ผึ้ง

๔. ยางดิบ หรือชีลีโคน

ใช้สำหรับทำเป็นแบบลอกหุ่น

ภาพที่ ๘ ทาขี้ผึ้งบนพิมพ์ยางซีลีโคน

๕. ปูนปลาสเตอร์

ใช้สำหรับเป็นแบบนอกเพื่อประคองแบบลอกซีลีโคน   และใช้กรอกภายในเพื่อ  เป็นแกนหุ่น

ภาพที่ ๙ พิมพ์คลองทำจากปูนปลาสเตอร์

๖. ทรายละเอียดหรือทรายหยาบ  ใช้ผสมกับปูนปลาสเตอร์  หรือผสมกับดินเหนียว             สำหรับพอกหุ่น และใช้อุดรอยรั่วหุ่นขณะเททองเหลือง  เข้าแบบหากเกิดแบบรั่ว         หรือแบบแตก

๗. ลวดดำ   หรือลวดผูกเหล็ก   ใช้สำหรับพันพอกหุ่นกันหุ่มแตกเวลานำหุ่นไปเผา        และเวลาเททอง

ภาพที่ ๑๐ ลวดพันหุ่นกันหุ่นแตก

๘. มูลวัวหรือมูลควายสด ใช้สำหรับกรองเอาน้ำของมูลวัวควายไปผสมกับดินนวลเพื่อทาพองผิวหุ่น

๙. ดินนวล   ซึ่งทำจากส่วนผสมของแกลบเผาและดินเหนียวแห้งบดละเอียด  แล้วร่อนด้วยผ้าขาวบาง

๑๐. น้ำโคลน  หรือน้ำดิน  ใช้ในการอุดแต่งผิวหุ่น

๑๑. ไม้ฟืน  ใช้สำหรับเผาหุ่น

๑๒. น้ำมันเตา  ใช้เป็นเชื้อเพลิงเวลาต้มทองเหลือง

๑๓. เชือกมนิลา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว  ใช้ในการขัดแต่งผิวชิ้นงาน

๑๔. ผ้าขัด  มีไว้ขัดแต่งผิวชิ้นงาน

๑๕. น้ำยาขัดทองเหลือง

เครื่องมือที่จำเป็นในงานหล่อทองเหลือง  มีดังนี้

๑. เตาหลอมทอง  ทำจากถัง ๒๐๐ ลิตร   ตัดครึ่ง  ภายในก่อด้วยอิฐแดงทางตั้งโดยใช้ดินเหนียวผสมแกลบเป็นปูนก่อ

ภาพที่ ๑๑ เตาหลอมทอง

๒. เบ้าหลอมทอง  ทำจากดินเผา  มีไว้สำหรับต้มทอง

๓. ปั้มลมหอยโข่ง  (Blower)  มีไว้เป่าน้ำมันเตาให้เป็นฝอยและติดไฟพ่นเข้าไป   ที่เตาหลอมทอง

ภาพที่ ๑๒ ปั้นลมหอยโข่ง

๔. เตาเผาหุ่น  มีไว้สำหรับเผาหุ่นให้ร้อนก่อนนำไปเททอง

ภาพที่ ๑๓ เผาหุ่นให้สุกก่อนนำไปเททอง

๕. เตาอั้งโล่  สำหรับก่อไฟต้มขี้ผึ้ง  และเผาเหล็กแต่งหุ่น

๖. ปีบสำหรับต้มขี้ผึ้ง

ภาพที่ ๑๔ ปีบต้มขี้ผึ้ง

๗. กาละมังขนาดต่าง ๆ ใช้เป็นภาชนะใส่น้ำยาสำหรับการย้อมสีทองเหลือง หรือมีไว้ใส่ดินนวล  หรือน้ำโคลน

ภาพที่ ๑๕ กาละมังใส่น้ำยาย้อมสีทองเหลือง

๘. ถังน้ำ  สำหรับใส่น้ำโคลนหรือใส่ดินเหนียวผสมทราย

๙. อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส  สำหรับเชื่อมแต่งผิวหรือร่องรอยตำนิแผลหล่อ

ภาพที่ ๑๖ การเชื่อมแก๊สแต่งผิวและเชื่อมรอยต่อ

๑๐. หินเจียรนัย  แบบมือถือ  สำหรับแต่งผิวแบบหล่อที่มีตำหนิ

๑๑. เหล็กสกัด  ขนาดต่าง ๆ  สำหรับสกัดตัดชนวนและตัดฉลาบหรือตะเข็บ  ของ               แบบหล่อ

ภาพที่ ๑๗ การสกัดตัดชนวนต่าง ๆ

๑๒. หินเจียรนัย  ชนิดตั้งโต๊ะ  แกนยาว  สำหรับขัดแต่งผิวแบบหล่อ

ภาพที่ ๑๘ เครื่องมือเจียรนัยและขัดแต่งผิว

๑๓. แบบหล่อ  ทำจากยางซีลีโคน  หรือยางดิบ  หุ้มด้วยปูนปลาสเตอร์  แบบหล่อบางส่วน โดยเฉพาะงานหล่อทองเหลืองรูปแบบยุโรป  จะมีบริษัทในกรุงเทพฯ          ส่งแบบมาให้หล่อ   ทางบริษัทจะรับซื้อไปแต่งจำหน่ายอีกที่หนึ่งถ้าเป็นแบบหล่อ รูปเหมือนก็จะทำกันเอง

ภาพที่ ๑๙ แบบหล่อทำด้วยยางซีลีโคน

ขั้นตอนของงานหล่อทองเหลือง

งานหล่อทองเหลืองเป็นงานที่มีกระบวนการผลิต  อยู่หลายขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เทคนิควิธีการ  ใช้ความชำนาญเฉพาะตัวของช่างอยู่บ้าง  แต่บางขั้นตอนก็ไม่ต้องใช้ความชำนาญพิเศษมากนัก  ช่างหล่อทองเหลือง  จึงต้องเป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบ ใจเย็น  มีความมานะพยายามสูง  ดังจะได้กล่าวเป็นขั้น ๆ พอเข้าใจ  ดังนี้

ขั้นตอนการปั้นหุ่นและทำแบบหล่อแบ่งเป็นขั้น ๆ ดังนี้

๑. การออกแบบ  เป็นการออกแบบหุ่น  เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการ

๒. ปั้นหุ่น  หุ่นนิยมปั้นด้วยดินเหนียวและทำการตกแต่งให้ได้รูปและรายละเอียดตาม         ที่ต้องการ

๓. ถอดหุ่นด้วยยางดิบหรือยางซีลีโคน   โดยนำยางดิบมาทาพอกที่หุ่น  เพื่อทำเป็น             หุ่นยางหรือแบบหล่อยาง (Mold) การทำแบบหล่อยาง   บางที่ทำเป็นชิ้นเดียว             บางที่อาจต้องแยกออกแบบเป็น ๒ - ๓ - ๔ ชิ้นก็ได้แล้วแต่ลักษณะหุ่น

ภาพที่ ๒๐ แบบหล่อเป็นพิมพ์ ๒ ชิ้น

๔. การพอกหุ่นด้วยปูนปลาสเตอร์  
 	คือการนำเอาปูนปลาสเตอร์ที่ผสมด้วยน้ำให้             เหลวพอเหมาะมาพอกลงไปที่หุ่นยางที่ทำไว้เพื่อทำเป็นแบบนอกหุ่นยาง ใช้บังคับ             หุ่นยางให้คงรูปเวลากรอกทำหุ่นขี้ผึ้ง    การพอกปูนปลาสเตอร์หุ้มหุ่นยางจะทำ             การพอกดินเป็นชิ้นดูตามการแบ่งหุ่นยาง เพื่อสดวกในการถอดแบบ  ความหมาย             ของปูนปลาสเตอร์ที่เป็นแบบนอกจะพอกหนาพอประมาณ ๑/๒" - ๒"  ขึ้นอยู่กับขนาดของหุ่น

๕. ถอดหุ่นดิน
 	เมื่อปูนปลาสเตอร์ที่ใช้พอกหุ่นแข็งตัวดีแล้ว  จะทำการถอดแบบนอก             ออก  ถอดแบบยางชิลิโคนออกจากหุ่นดิน แล้วนำเอาแบบยางไปทำความสะอาด

๖. ประกอบแบบเทหุ่นขี้ผึง

หลังจากทำความสะอาดหุ่นยางเรียบร้อยแล้ว นำหุ่นยางประกบลงในแบบปูนปลาสเตอร์ที่เป็นแบบนอก  ก่อนประกบแบบเข้าด้วยกันควรทาด้วยขี้ผึ้งก่อน ๒ - ๓ ชั้น  เพราะหากประกอบแบบแล้วกรอกขี้ผึ้งเลยอาจจะทำให้ขี้ผึ้งไม่เกาะเต็มแบบ ถอดแบบออกอาจจะมีตำหนิได้  ขี้ผึ้งที่ใช้หล่อหุ่น  จะใช้ส่วนผสมระหว่างขี้ผึ้งแท้ : เทียน  อัตราส่วน ๓:๑  นำไปต้มให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน    หลังจากที่ทาขี้ผึ้งได้ความหนาพอสมควรแล้ว    นำแบบหล่อมาประกอบเข้าเป็นตัว  ใช้ยางรัดให้แน่นแล้วเทขี้ผึ้งที่ต้มแล้วใส่ลงไปในแบบให้เต็ม ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งให้ขี้ผึ้งจับผิวนอกหุ่นได้ความหนาประมาณ  ๓ มิลลิเมตรแล้วจึงเทขี้ผึ้งออกจากแบบ  (ใช้วิธีเดียวกันกับการเทนำสลิบเข้า Mold ของเครื่องปั้นดินเผา) นำแบบวางเก็บไว้ในร่ม  รอให้ขี้ผึ้งแข็งตัวแล้วจึงถอดหุ่นขี้ผึ้งออกจากแบบนำไปแช่น้ำไว้

ภาพที่ ๒๑ รูปหล่อด้วยขี้ผึ้ง

ภาพที่ ๒๒ แช่หุ่นขี้ผึ้งไว้ในน้ำ

ภาพที่ ๒๓ ทาขี้ผึ้งก่อนนำไปเทขี้ผึ้งเพื่อให้หุ่นขี้ผึ้งมีลวดลายละเอียดขึ้น

๗. กรอกปูนปลาสเตอร์เพื่อทำแกนหุ่น

นำหุ่นขี้ผึ้งที่แข็งตัวดีแล้ว  ประกอบคืน  ในแบบหล่อ   ใส่แกนเหล็กลงในแบบหล่อแล้วผสมปูนปลาสเตอร์  เทลงไปภายในหุ่นขี้ผึ้ง  ปล่อยให้แห้งแล้วจึงแกะแบบหล่อภายนอก  และแบบหล่อยาง ออก  จะได้หุ่นขี้ผึ้งที่มีภายในเป็นแกนปูนปลาสเตอร์

ภาพที่ ๒๔ หุ่นขี้ผึ้งที่มีแกนเป็นปูนปลาสเตอร์

๘. แต่งหุ่นขี้ผึ้ง

นำหุ่นขี้ผึ้งที่ทำแกนเรียบร้อยแล้ว  มาทำการแต่งผิวให้เรียบร้อย  โดยการใช้เหล็กเผาไฟให้ร้อนแล้วนำไปตบแต่ง

ภาพที่ ๒๕ การตกแต่งผิวให้เรียบร้อย

๙. การตรึงตาปู

นำเอาตาปู  ๑ นิ้ว   ฝังลงไปในผิวหุ่นขี้ผึ้ง  ให้หัวตาปูโผล่ประมาณ  ๑ - ๑.๕  เซนติเมตร  การฝังควรต้องฝังส่วนที่ไม่สำคัญ  ห้ามฝังส่วนที่จะมองเห็นได้ชัดเจน  เช่น ใบหน้า พยายามฝังในตำแหน่งที่หุ่นไม่แตกหักหรือเสียรูป  การตอกตาปูนี้ช่างเรียกว่า ตอกทอย เพื่อไม่ให้ ดินชั้นในหรือแกนรูปกับดินชั้นนอกเคลื่อน เพราะเวลาเผาไฟรอ้น ขี้ฝึ้งจะละลายไหลออกหมดกลาย เป็นช่องว่าง

ภาพที่ ๒๖ ตรึงตาปูหรือตอกทายก่อนทาดินนวล

ขั้นตอนการพอกดินหุ้มหุ่นขี้ผึ้ง ต่อจากการตรึงตาปูทำกันอยู่ ๒ วิธีด้วยกัน คือ การพอกด้วยปูนปลาสเตอร์ผสมทรายละเอียด  ๑:๓  ในกรณีที่เป็นงานเร่งด่วน  และไม่ต้องการผิวชิ้นงานละเอียดมากนัก เช่น ต้องการให้ดูเป็นของเก่า หรือแต่งผิวให้เป็นสีเข้มและการทาด้วยดินนวล พอกต่อด้วยดินเหนียว  ในกรณีที่ต้องการผิวชั้นงานเรียบ  ซึ่งเป็นที่นิยมทำของช่างบ้านบิงและในที่นี้จะอธิบาย  ขั้นตอนการทาด้วยดินนวล  และพอกต่อด้วยดินเหนียว  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

๑๐. ทาดินนวลและจุ่มน้ำโคลน

ดินนวลทำจากดินเหนียวบดละเอียดผสมมูลวัวสด  กรองด้วยผ้าขาวบางให้มีความขึ้นเหนียวแล้วนำมาทาให้ทั่วหุ่น  ประมาณ ๒ - ๓ ชั้น แล้วนำไปจุ่มน้ำโคลน  (ทำจากดินด่านเกวียน  ผสมน้ำแล้วกรองให้ละเอียดด้วยผ้าขาวบาง   เพื่ออุดรอยตามซอกมุมต่าง ๆ ของหุ่น  เพื่อทำให้ผิวเรียบเวลาหล่อออกมาเป็นชิ้นงาน

ภาพที่ ๒๗ ดินนวลทำจากดินละเอียดผสมมูลวัว

๑๑. การเข้าดิน

นำหุ่นที่ทาดินนวลเรียบร้อยแล้วพอกด้วย  ดินโคลนผสมทรายละเอียด  ๑:๒ - ๑:๓   พอกปิดให้มิดหัวตาปูที่ตอกตรึงไว้ที่ผิวหุ่น

ภาพที่ ๒๘ การพอกดินโคลนผสมทรายบนหุ่นที่ทาด้วยดินนวลแล้ว

๑๒. ต่อสายชนวน

ใช้ขี้ผึ้งที่ทำไว้เป็นหลอด  มาต่อเข้ากับฐานหุ่น  เพื่อเป็นชนวน  การต่อชนวนจะต่อตามจุดต่าง ๆ  ตั้งแต่ส่วนที่อยู่สูงสุดจนถึงส่วนที่อยู่ต่ำสุด  ถ้าเป็นหุ่นขนาดใหญ่อาจจะต่อชนวนหลาย ๆ สายไปเชื่อมจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุด  ทั้งนี้เพื่อให้น้ำทองไหลลงสู่แม่พิมพ์จนเต็ม ไม่มีขาดตอน หรือ โหว่  แต่ถ้าเป็นหุ่นขนาดเล็ก ๆ ก็ ไม่ต้องต่อสายชนวน


                           ภาพที่ ๒๙ การต่อสายชนวน

๑๓. ต่อปากจอก

หงายแม่พิมพ์ขึ้นให้ส่วนหัวลงข้างล่างใช้มีดขูดทำความสะอาดที่ฐานหุ่นจนเห็นขี้ผึ้ง ซึ่งอยู่ภายในระหว่างพิมพ์ส่วนนอกและแกนข้างใน  เอาเหล็กเผาไฟจี้ละลายขี้ผึ้งให้ติดกับชนวนโยง เป็น ๔ ด้าน จุดเชื่อมทั้ง ๔ เส้นนี้จะเป็นปากจอก  ใช้ดินผสมทรายอุดจนทั่ว  ก่อนอุดดินให้เอาน้ำ ราดหรือจุ่มแม่พิมพ์ลงน้ำเสียก่อนดินเก่ากับดินใหม่จะเชื่อมติดกัน  ไม่แตกร่อน

ภาพที่ ๓๐ การหุ้มสายชนวนและต่อปากจอก

๑๔. พันลวด

ใช้ลวดพันตามหุ่นแม่พิมพ์จนรอบในแนวตั้งและขวาง   ถ้าเป็นหุ่นใหญ่ต้องใช้ เหล็กดามใช้ลวดมัดให้แน่น  เพื่อไม่ให้พิมพ์ดินแตกตอนเผา  และแยกออกตอนเททอง  เสร็จแล้ว ใช้ดินเหนียวผสมทรายหุ้มทับเหล็ก   เรียกว่า  "ดินทับปลอก"  หุ้มให้หนาพอสมควร  ถ้าเป็นรูป ขนาดเล็ก  หนาประมาณ  ๑.๕ เซ็นติเมตรก็พอ

๑๕. เผาหุ่นไล่ขี้ผึ้ง

เอาหุ่นคว่ำลงกับเตา  ซึ่งขุดลงไปในดินลึกประมาณ ๑ เมตร ใช้ท่อนเหล็กพาดเป็นตะแกรงรองหุ่น ใช้สังกะสีปิดหุ่นจนทั่วเตา แล้วจึงค่อย ๆ สุมไฟอ่อน ๆ ให้ไฟละลายขี้ผึ้งออก จากหุ่น  ขี้ผึ้งจะไหม้ไฟลุกท่วมหุ่นจนหมด  ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๓-๘ ชั่วโมง  สังเกตว่า ไฟไม่ แลบออกจากปากจอกหรือหุ่นเป็นสีแดง  แล้วก็แสดงว่าหุ่นสุกแล้ว

ภาพที่ ๓๑ การเผาหุ่นไล่ขี้ผึ้ง

๑๖. ต้มทอง

ก่อนหุ่นสุกประมาณ  ๒ - ๓  ชั่วโมง  เอาทองใส่ในเบ้าหล่อม  ซึ่งเป็นเบ้า สำเร็จทำด้วยดินทนไฟผสมแกรไฟ้ท์ มีจุดหลอมละลายสูงมากใช้น้ำมันขี้โล้หรือน้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิง โดยปล่อยให้ไหลมาตามท่อมาสู่เตา  มีวาวปรับการไหล  และมีพัดลมหรือปั้มลมหอยโข่งช่วย  โดยต่อท่อมาเชื่อมกับท่อน้ำมัน  ก่อนเปิดปั้มต้องล่อเชื้อไฟด้วยน้ำมันก๊าสก่อน  เมื่อร้อนแล้วจึงค่อยปล่อยน้ำมันเตาและเปิดพัดลม     เตาหลอมทองจะต้องมีฝาปิดด้วยจะทำให้ความร้อนไม่กระจาย ทองจะหลอมเร็วขึ้น   การสังเกตว่าทองละลายหรือยังให้สังเกตควันไฟ  ในตอนแรกควันจะเป็น สีดำ  ต่อจากนั้นก็จะแดงและขาว เมื่อทองละลายได้ที่  เปลวไฟจะเป็นสีเขียวปนฟ้าแบบพลายน้ำ

ภาพที่ ๓๒ การต้มทอง

๑๗. การเททอง

เมื่อทองหลอมละลายเกือบได้ที่แล้วให้เตรียมที่พิงหุ่นแล้วยกหุ่นลงหงายเอาปาก จอกขึ้น  ถ้าเป็นหุ่นดินต้องให้สุกร้อนแดง  แต่ถ้าเป็นหุ่นปูนผสมทรายให้ยกลงพออุ่นก็สามารถเททอง ได้เมื่อวางได้ที่แล้วใช้กระบวยตักน้ำทองเทลงไปในหุ่น  ถ้าหุ่นร้าวมีน้ำทองไหลออกมา  ใช้ดินเหนียวผสมโคลนทรายพอกลงไปน้ำทองก็จะหยุดไหล  การเททองนี้จะต้องเทให้เต็มพิมพ์ใช้เวลาประมาณ ๑๕ นาที  เท่านั้น  ไม่เช่นนั้นทองจะแข็งเทไม่ลง

เททองไปจนหมดหุ่นถ้าทองเหลือให้เททองออกจากเบ้าลงดินแห้งหรือทรายให้หมด  ถ้าปล่อยไว้ในเบ้าจะแกะทองออกยาก  การเททองลงดินอย่าเทลงดินชื้นหรือเปียก  ทองจะระเบิดกระเด็นใส่คนอันตรายมาก  กรณีที่คิดว่าทองจะไม่พอเทให้เต็มหุ่น  อย่าตักทองออกหมดให้เหลือไว้ประมาณ ๑/๓ ของหม้อต้มทอง  แล้วเติมทองแท่งลงไป  หลอมต่อไปจนกว่าทองจะละลาย ประมาณ ๒ ชั่วโมง  แล้วจึงเทต่อ  ถ้าหุ่นเหลือให้เก็บหุ่นไว้  วันหลังก่อนเทต้องนำมาอุ่นก่อนจึงเททองได้  หลังจากเทแล้ว ๕ นาที  สามารถนำเอาหุ่นมาทุบได้  (ดังภาพ)

ภาพที่ ๓๓ การเททอง

๑๘. งานขัดแต่ง

นำชิ้นงานที่ทุบเอาพิมพ์ออกแล้วมาตัดชนวนเอาเหล็กสกัด  สกัดเศษทองที่ติดตามชิ้นงานออกให้หมด  ใช้คีมดึงตาปูออก แล้วเชื่อมแก๊สเป่าทองเหลืองอุดปิดจนทั่ว  งานบางชิ้นที่มีชิ้นส่วนจำนวนมาก   จะอาศัยการหล่อชิ้นส่วนหลายชิ้นแล้วจึงนำมาเชื่อมต่อกันให้เป็นชิ้นงานที่ สมบูรณ์  แล้วขัดด้วยหินเจียรนัย  และกระดาษทรายตามซอกมุมต่าง ๆ  แล้วขัดแต่งด้วยลูกทราย (หนังจุ่มกากเพชร)

ภาพที่ ๓๔ การเจียรด้วยหินเจียร

๑๙. งานตีแปรง

ใช้เชือกมะนิลา  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้ว  ตัดเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ ๒๐ เซ็นติเมตร  มัดตรงกลางท่อนรวมกันประมาณ ๔ - ๕ ท่อน  แล้วนำไปแช่น้ำทิ้งไว้แล้วนำมาแหวกตรงกลางออก  ขันติดเข้ากับแกนมอเตอร์ ขนาด ๓ แรง  ผสมน้ำยาขัด  แล้วขัดชิ้นงานจนเป็นมันวาว

ภาพที่ ๓๕ ขนที่ได้จากเชือกมะนิลาขันติดอยู่กับแกนมอเตอร์นำมาใช้ในงานตีแปรง

๒๐. การทำสี

นำชิ้นงานไปล้างในน้ำมันก๊าสเพื่อล้างน้ำยาตีแปรงออกจากผิว  ทิ้งไว้ให้แห้ง  แล้วเอาไปจุ่มกรดดำ  กรดแดง  หรือจุ่มแอมโมเนียเพื่อให้เป็นสีดำ  สีแดง  และสีสนิม  เสร็จแล้วทาแลคเกอร์เคลือบ  ก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีต่าง ๆ ถ้าจะทำสองสีในชิ้นงานเดียวกัน  หลังจาก ทำสีแรกแล้ว   ให้ใช้แลกเกอร์พ่นเคลือบส่วนที่ไม่ให้สีเปลี่ยน   ส่วนที่ไม่เคลือบพอจุ่นน้ำกรดก็จะ เปลี่ยนเป็นสีอื่นตามต้องการ  เมื่อได้สีที่ต้องการแล้วพ่นทับด้วยแลคเกอร์มันอีกครั้งหนึ่ง เป็นเสร็จ

งานสี

ภาพที่ ๓๖ การตกแต่งสีก่อนเคลือบด้วยแลกเกอร์

๒๑. การขาย

การขายจะนำไปส่งตามที่ลูกค้าสั่งหรือขายปลีก  โดยคิดตามราคาทองเหลืองราคาขายส่ง  ราคาคิดเป็น ๒ เท่าของทองเหลือง  ถ้าขายปลีกจะคิดเป็น ๕ เท่า

๒๒. ปัญหา

ปัญหาเรื่องแรงงานเป็นปัญหามาก  หาช่างไม่ค่อยได้  แม้ว่าจะให้ค่าแรงแพง  ค่าแรงกรรมกรรายวัน  มีหน้าที่ทุบหุ่นสกัดหุ่น  วันละ ๗๐ - ๘๐ บาท  ช่างหล่อรูปแต่งรูปทำพิมพ์ เดือนละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท  ช่างขัดเดือนละ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท  โรงงานหล่อทองเหลืองมักจะตัดราคากันเอง  ทำให้ช่างคิดค่าแรงแพง  เจ้าของโรงงานหมุนเงินไม่ทัน

๒๓. การส่งเสริม

ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานของรัฐส่งเสริมโรงงานรับงานผลิตงาน  และขายตามที่ลูกค้าสั่ง  ส่วนช่างก็ฝึกหัดกันเอง  โดยใช้การสังเกต  การฝึกหัด  และเรียนรู้จากการปฏิบัติ

งานหล่อทองเหลืองเป็นงานที่ต้องทำหลายขั้นตอน  แต่ละตอนก็ยุ่งยาก  กว่าจะได้ชิ้นงานที่สวยงามใช้เวลาทำนาน  ช่างต้องอดทน  พากเพียร  ถ้าทำงานผิดขั้นตอน  หรือไม่      ระมัดระวังอาจทำให้ชิ้นงานเสียหาย  หรือเป็นอันตราได้  จึงน่าจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจัง  มีการสอนให้ความรู้  ความเข้าใจอย่างแท้จริงก็จะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้  อีกประการหนึ่งเท่าทีสังเกตโรงงาน  มักจะเอาพิมพ์ต้นแบบมาจากกรุงเทพ ฯ  หรือโรงงานใหญ่  แล้วมาเทขี้ผึ้ง  ทำให้ได้แบบที่ซ้ำ ๆ กันไม่มีแบบแปลกใหม่  น่าจะส่งเสริมการสอนให้ช่างรู้จัก ออกแบบปั้นต้นแบบ   หล่อแบบและการถอดพิมพ์ ฯ  ซึ่งจะทำให้ได้งานที่แปลกใหม่   มีเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น  จะทำให้งานหล่อทองเหลืองบ้านบิง  มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโชคชัย จังหวัด นครราชสีมา