งานแกะสลักหิน

งานแกะสลักหินเป็นงานช่างฝีมือที่มีสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคนและน่าจะเป็นงานที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น  เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากงานแกะสลักหินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประการ  อาทิเช่น

๑. ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่  ครก  โม่  โต๊ะ  เก้าอี้  แจกัน ฯลฯ

๒. ใช้ในทางศาสนาและประเพณี  ได้แก่  งานแกะสลักเป็นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ลูกนิมิต  เสมา  เสาหินและแผ่นหินประดับฮวงซุ้ย (เกี๊ยบ)  กระถางธูป  ฯลฯ

๓. ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน  ได้แก่  ตุ๊กตา  รูปสัตว์ต่าง ๆ  โคมไฟ หรือตะเกียงจีน  เก๋งจีน  ฯลฯ

หินที่นำมาแกะสลักมีหลายชนิด เช่น หินอ่อน   หินแกรนิต  หินทราย  เป็นต้น  การจะใช้หินชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับงานที่จะนำมาใช้สอย เช่น หินทรายมักจะนำมาแกะสลักเป็นลูกนิมิต   เสมา  โคมไฟ  เก๋งจีน  หินแกรนิตใช้แกะสลักเป็นรูปสัตว์  แผ่นเกี๊ยบ  ส่วนหินอ่อนใช้แกะสลัก เป็นโต๊ะ  เก้าอี้  แจกัน  เป็นต้น

แหล่งผลิต

งานแกะสลักหินในจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานแกะสลักหินแกรนิตกับหินทราย ซึ่งมี ๒  แหล่งใหญ่ ๆ  คือ

๑. แหล่งผลิตงานแกะสลักหินแกรนิตและหินทราย ได้แก่ ร้านซินเตียเส็ง เลขที่ ๘๐  ถนนมิตรภาพ  ตรงข้ามวัดโคกพรหม  ตำบลหนองจะบก  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

๒. แหล่งผลิตงานแกะสลักหินทราย ได้แก่ ร้านริมถนนมิตรภาพ  บ้านหนองบัว   อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีหลายร้านตั้งเรียงรายกันอยู่ริมถนนมิตรภาพ สายนคร ราชสีมา - กรุงเทพฯประเภทผลิตภัณฑ์

๑. ผลิตภัณฑ์จากหินแกรนิต  ได้แก่ เสาหินและแผ่นหินประดับฮวงซุ้ย กระถางธูปใช้ในศาลเจ้า  เสมา  รูปสัตวว์ตามคติความเชื่อของชาวจีน เช่น  สิงโต  มังกร  หงส์ และ งานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าสั่งทำ

ภาพผลิตภัณฑ์บางประเภทที่แกะสลักจากหินแกรนิต

ภาพที่ ๑ เสมา

เสมาหรือสีมา  เป็นเครื่องหมายแสดงเขตหรือสิทธิ เช่น เสมาที่ปักล้อมพระอุโบสถ       กำหนดเป็นเขตที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรม  เสมาที่ปักบนกำแพงเมืองเป็นเครื่องกำหนดเขตเมือง  เป็นต้น เสมาจะจัดทำเป็นชุดๆละ  ๘  ใบ             เสมาอาจจะทำจากหินทรายหรือหินแกรนิตแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

ภาพที่ ๒ สิงโตจีน

สิงโตจีน   สิงโต หรือราชสีห์  เป็นสัตว์ในนิยายจีนถือว่ามีความดุร้าย  และมีกำลัง มาก  นิยมว่าเป็นใหญ่ในหมู่สัตว์ทั้งหลาย  รูปแกะสลักสิงโตจีนตัวผู้จะมีลูกแก้วอยู่ในปาก และเท้า หน้าข้างหนึ่งเหยียบลูกโลก  ส่วนตัวเมียจะมีลูกสิงโตเกาะที่ขา  และเท้าหน้าข้างหนึ่งเหยียบลูกโลก เช่นกัน  รูปสิงโตมักนำไปประดับที่บันไดโบสถ์หรือหน้าศาลเจ้า

ภาพที่ ๓  แผ่นหินประดับฮวงซุ้ย

แผ่นหินประดับฮวงซุ้ย (เกี๊ยบ)  ชาวจีนจะทำพิธีศพโดยการฝังและมีแผ่นหิน ประดับตกแต่งหน้าฮวงซุ้ย บนแผ่นหินนิยมสลักชื่อผู้ตาย และมีคติหรือโคลงสอนใจ

ภาพที่ ๔  กระถางธูป

ภาพที่ ๕  ตุ๊กตาจีน

๒. ผลิตภัณฑ์จากหินทราย  ได้แก่  ลูกนิมิต เสมา โคมไฟหรือตะเกียงจีน เกํงจีนรูปสัตว์ต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าสั่งทำ

ภาพผลิตภัณฑ์บางประเภทที่แกะสลักจากหินทราย

ภาพที่ ๖  ลูกนิมิต

ลูกนิมิต   ลูกนิมิตใช้นำไปฝังเป็นที่หมายเพื่อประกาศกำหนดเขตพุทธาวาส  นิยมฝัง ที่ใต้ใบเสมา ใต้เสามหาเสมา หรือที่กลางพระอุโบสถหน้าพระประธาน ในที่ที่พระสงฆ์จะต้องกระทำ  สังฆกรรมโดยเฉพาะ ไม่นิยมทำเพื่อกำหนดเขตอาคารประเภทอื่น  ลูกนิมิตจัดทำเป็นชุด ๆละ ๙ ลูก   มีลูกใหญ่ ๑ ลูก เป็นลูกเอก

ภาพที่ ๗  รูปสัตว์

ภาพที่ ๘ โคมไฟหรือตะเกียงจีน

ขั้นตอนการผลิต

การแกะสลักหินโดยทั่วไปจะมีการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และมีขั้นตอนการผลิตคล้ายกัน อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดบางขั้นตอนเท่านั้น จึงขอกล่าวโดยสรุป ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการแกะสลักหิน  ได้แก่

๑. หิน

๑.๑ หินแกรนิต  เป็นหินที่มีความแข็งแกร่ง ทนทานที่สุดในบรรดาหินด้วยกัน  ในเนื้อหินจะมีลวดลายคล้ายหินอ่อน เมื่อนำมาขัดผิวให้เรียบจะมีความมันวาว สวยงาม  แหล่งหิน แกรนิตอยู่ที่จังหวัดตาก เนื้อหินจะออกสีชมพู  และจากจังหวัดเลย  เนื้อหินจะเป็นสีออกเขียว

๑.๒ หินทราย  เป็นหินที่อ่อนกว่าหินแกรนิต สามารถแกะสลักได้ง่ายกว่า แต่ก็มีความแข็งแรง ทนทานเช่นเดียวกัน  แหล่งหินทรายอยู่ที่ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  กับที่อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ

๒. เหล็กสกัดและสิ่ว  มีชนิดปลายแหลม  และปลายแบน  มีหลายขนาด ใช้ตามความเหมาะสมของลักษณะงานที่ทำ  ปลายของเหล็กสกัดหรือสิ่วจะเชื่อมต่อด้วยเหล็กเครื่องมือชนิดแข็งที่ใช้กับหินโดยเฉพาะซึ่งต่างไปจากเหล็กสกัดธรรมดา

๓. ค้อนเหล็ก  ใช้ในการตอกเหล็กสกัดหรือสิ่ว  มีหลายขนาด

๔. แปรงปัด  ใช้ปัดฝุ่นและเศษหินในขณะที่แกะสลัก                                                                                   
 	๕. ไม้ขีดเส้น  ไม้ฉาก  วงเวียน  ใช้สำหรับทำเส้นบนหุ่นหิน

๖. ถ่านคาร์บอน  กระดาษคาร์บอน  ใช้สำหรับวาดหรือลอกลายบนพื้นผิวหิน

๗. แบบลาย เช่น ลายธรรมจักร  ลายไทย  ตัวอักษรไทย  ตัวอักษรจีน ฯลฯ

๘. เครื่องขัดหรือเครื่องเจียระไนไฟฟ้า (Grinder)แบบมือถือ ใช้สำหรับขัดผิวหินให้เรียบร้อย สวยงาม

๙. สีน้ำมัน  พู่กัน

ภาพที่ ๙

ภาพที่ ๑๐

ภาพที่ ๑๑

ภาพที่ ๙ - ๑๑ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานแกะสลักหิน

ขั้นตอนในการแกะสลักหิน

อาจจะแบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอน  ดังนี้          ขั้นที่ ๑  การขึ้นรูป

ขั้นที่ ๒  การแกะสลักลวดลาย

ขั้นที่ ๓  การตกแต่งผิว

ขั้นที่ ๔  การระบายสี

การทำงานแต่ละขั้นตอนจะใช้ช่างแยกชุดกันตามความสามารถ และความชำนาญของแต่ละคน เช่น ช่างที่ฝึกใหม่จะทำงานขั้นขึ้นรูป  ช่างที่ชำนาญจะแกะสลักลวดลาย หรือตัวอักษร  เป็นต้น

๑. การขึ้นรูป  เริ่มจากการเลือกหินที่มีขนาดและรูปทรงใกล้เคียงกับงานที่จะผลิต  แล้วนำมาสับแต่งด้วยเหล็กสกัดให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ขั้นตอนในการขึ้นรูปอาจจะแบ่งย่อยเป็น ๓ ขั้น คือ

๑.๑ การสับหยาบ  ใช้เหล็กสกัดปลายแหลมและค้อน สับแต่งหินให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ เช่น เสมา  ลูกนิมิต  แผ่นหินประดับฮวงซุ้ย  รูปสัตว์ ฯลฯ

๑.๒ การสับละเอียด ใช้เหล็กสกัดปลายแบนและค้อน สับแต่งผิวให้เรียบยิ่งขึ้น

๑.๓ การขัดแต่งผิว  งานบางอย่างที่ไม่ต้องการความเรียบร้อยมากนัก  เช่น  ลูกนิมิต  ไม่จำเป็นต้องขัดแต่งผิว ใช้เพียงขั้นตอนการสับละเอียดก็พอแล้ว แต่งานอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะต้องขัดผิวเรียบโดยมีเครื่องมือขัด สมัยก่อนจะใช้หินขัดด้วยมือซึ่งเสียเวลามาก ปัจจุบันมีเครื่องเจียระไนไฟฟ้าซึ่งช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาในการขัดผิวมาก แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าจะขัดตามซอกตามมุมเล็กมุมน้อยก็ยังต้องใช้หินขัดด้วยมือ  หินที่ใช้ขัดมี ๒ แบบ คือ หินหยาบ กับหินละเอียด   การขัดครั้งแรกจะใช้หินหยาบก่อน  จากนั้นจึงขัดด้วยหินละเอียด

ภาพที่ ๑๒   การขึ้นรูปเสาบัว

ภาพที่ ๑๓ การขัดแต่งผิวหุ่นด้วยเครื่องเจียระไนไฟฟ้า

๒. การแกะสลักลวดลายลวดลายบนงานแกะสลักหินนั้น ส่วนใหญ่มักจัดทำตามความต้องการของลูกค้า เช่น ใบเสมามักมีลวดลายเป็นรูปพระ  รูปธรรมจักร  ส่วนลวดลายบนเกี๊ยบ มักใช้สัญลักษณ์ของความเป็นศิริมงคล เช่น ดอกไม้  ลูกท้อ  หงส์  มังกร  ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์บางอย่าง อาจจะมีตัวอักษรหรือข้อความประกอบด้วย เมื่อลูกค้าสั่งแกะลายใดช่างก็จะนำหุ่นหินที่ขัดเรียบร้อยแล้วมาเขียนหรือลอกลายด้วยกระดาษคาร์บอนลงบนหน้าหิน แล้วแกะสลักลวดลายต่อไป  การแกะสลักลวดลายมี ๒ แบบ คือ การแกะสลักลายนูนกับลายเรียบ

การแกะสลักลายนูน  ช่างจะนำหุ่นหินมาขัดให้เรียบ แล้วขีดเส้นตีขอบ จากนั้นจึงลอกลายลงบนตำแหน่งที่เหมาะสม และเริ่มสกัดลวดลาย ลายที่ต้องการให้นูนจะคงไว้โดยการสกัดรอบ ๆ ส่วนนูนให้ลึกลงไปเสมอกัน  ลายนูนจะเด่นชัดขึ้นมา หลังจากนั้นจึงขัดแต่งผิวให้เรียบและสวยงาม การแกะลายนูนของงานแต่ละชิ้นใช้เวลาประมาณ ๕ วันหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลวดลายที่ลูกค้าสั่งทำ

การแกะสลักลายเรียบ  ช่างจะนำหุ่นหินมาขัดผิวหน้าให้เรียบโดยไม่ต้องมีขอบลอกลายที่ต้องการลงบนพื้นผิวหิน  แกะสลักลายให้ลึกลงไปพอสมควร  ถ้าแกะลึกมากจะไม่สวย  การแกะสลักลายเรียบใช้เวลาประมาณ ๒ วันต่อชิ้น หรือใช้เวลามากกว่าเล็กน้อยแล้วแต่ขนาดของงาน

การแกะสลักตัวอักษร  งานแกะสลักหินบางประเภทจะต้องมีตัวหนังสือประกอบด้วย เช่น เสมา  แผ่นหินและเสาหินหน้าฮวงซุ้ย  เป็นต้น  การแกะสลักตัวหนังสือจะทำหลังจากแกะ ลวดลายอื่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยใช้ช่างที่มีความชำนาญและเป็นช่างคนละชุดกับช่างแกะสลัก ลวดลาย การแกะสลักตัวหนังสือบนแผ่นหินแต่ละแผ่นจะใช้เวลาประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วแต่ความยาวของข้อความที่ลูกค้าต้องการ

ภาพที่ ๑๔ การแกะสลักลวดลายและตัวอักษรบนแผ่นหิน

๓. การตกแต่งผิว  เป็นขั้นตอนภายหลังที่แกะสลักลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยใช้เครื่องมือขัดให้เรียบ และอาจจะทาแลคเกอร์ให้เกิดเป็นเงางามด้วย

๔. การระบายสี  เป็นการตกแต่งขั้นสุดท้ายของงานแกะสลักหินบางประเภท  ซึ่งต้องการทาสีบนลวดลายหรือข้อความเพื่อให้เกิดความสวยงามและเด่นชัด  สีที่ใช้เป็นสีน้ำมัน  คนจีนส่วนมากนิยมสีสด เช่น สีทอง สีแดง สีเขียว  สีเหลือง  เป็นต้น

ภาพที่ ๑๕ ภาพผลิตภัณฑ์ที่ระบายสีเรียบร้อยแล้ว

บทสรุป     การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานแกะสลักหินนั้น มีหลาายรูปแบบ  เช่น

๑. ผู้ผลิตทำการจำหน่ายเองโดยมีร้านอยู่หน้าแหล่งผลิต

๒. มีผู้รับไปจำหน่าย

๓. รับทำตามที่ลูกค้าสั่ง

ลูกค้ามีทั้งจากในท้องถิ่น จากต่างจังหวัด และจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว  เวียตนาม          ราคาของผลิตภัณฑ์จากหินค่อนข้างแพง เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง เป็นงานที่ทำด้วยมือและใช้เวลาในการผลิตงานแต่ละขั้นตอนนานเพราะเป็นงานละเอียด

ถึงแม้ว่างานแกะสลักหินจะได้รับความนิยมพอสมควรในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีข้อจำกัดหลายประการที่อาจจะทำให้งานช่างฝีมือประเภทนี้สูญหายไปได้ในอนาคต สาเหตุที่สำคัญ ได้แก่        
 	 ๑. ต้นทุนการผลิตสูง  หินที่เป็นวัตถุดิบสำคัญมีปริมาณน้อยลง ทำให้มีราคาแพง นอกจากนี้ยังต้องเสียค่าขนย้ายหินมายังแหล่งผลิต ตลอดจนค่าแรงของช่างซึ่งต้องมีจำนวนมาก

๒. ขาดแคลนช่างรุ่นใหม่ที่จะสืบทอดมรดกฝีมือด้านนี้ งานแกะสลักหินต้องการช่างที่มีความแข็งแรง อดทน ขยันหมั่นเพียร และมีความคิดสร้างสรรค์

๓. ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในยุคปัจจุบัน ช่างจึงมักไปหางานอื่นที่มีรายได้มากกว่า เช่น ไปทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ  งานแกะสลักหินเป็นงานที่อยู่กับฝุ่นละอองและมีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา ช่างควรจะดูแลสุขภาพโดยการใช้เครื่องป้องกันฝุ่นและป้องกันเสียง ควรสวมแว่นตาขณะทำงาน ทั้งนี้หากเจ้าของหิจการจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของช่าง ก็จะเป็นผลดีต่อช่างเป็นอย่างยิ่ง