การทำเตาอั้งโล่

ทวี  กองศรีมา

ไชยยงค์  ฉ่ำละมัย

เมื่อมนุษย์เริ่มรู้จักใช้ไฟช่วยในการประกอบอาหาร นิยมก่อกองไฟกับพื้นดินตรงบริเวณที่เป็นลานกว้าง  การทำอาหารประเภทปิ้งและย่างก็ทำได้สะดวก  แต่เมื่อรู้จักใช้ภาชนะ  เช่นหม้อดิน  การนำหม้อดินวางบนกองไฟจะทำให้หม้อตะแคงและไฟดับได้ มนุษย์จึงคิดหาทางแก้โดยนำก้อนดิน  ก้อนหิน  มาวางรองรับก้นหม้อดินอีกทีหนึ่ง  ปกติใช้ ๓ ก้อน  เรียกว่าก้อนเส้า

ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักสร้างบ้านพักอาศัย จึงคิดหาวิธีนำไฟไปใช้ประกอบอาหารบนบ้านและให้ปลอดภัยจากไฟด้วย จึงนำเอาไม้มาตีเป็นกะบะสี่เหลี่ยมขนาดกว้างประมาณ ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร สูงปรมาณ ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร  นำไปวางบนพื่นบ้านภายในครัวแล้วเอาดาบกล้วยมาวาง รองก้นกะบะ เอาดินใส่ให้เต็มเพื่อป้องกันไฟไหม้พื้นบ้าน  เสร็จแล้วจึงนำก้อนเส้าไปวางและก่อไฟ บนนั้น  กะบะก่อไฟนี้ชาวโคราชเรียกว่า "เชิงกราน"

การใช้เชิงกรานไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควร  ลำบากในการขนย้าย  จึงได้คิดภาชนะที่ปั้นดินให้มีรูปทรงกระทัดรัดขึ้น  เพื่อสะดวกแก่การขนย้านและใช้สอย  จึงกลายเป็นเตาอั้งโล่ดังปัจจุบัน  และเชื้อไฟที่เคยใช้เป็นฟืนก็หันมาใช้ถ่านแทน

อั้งโล่   เป็นภาษาจีนแต้จิ๋วซึ่งหมายถึง  เตาหุงข้าวหรือเตาที่ใช้ในการหุงต้ม  ซึ่งทำจากดินเหนียว ปั้นเป็นรูปลักษณะคล้ายถังมีส่วนประกอบเป็น ๒ ส่วน ส่วนปากเตาคือส่วนบนตั้งแต่รังผึ้งขึ้นไป  ซึ่งเป็นส่วนที่ใส่ถ่าน  ส่วนล่างรังผึ้งลงมาเรียกว่า  หน้าเตา  เป็นส่วนที่เก็บขี้เถ้าและทางลมเข้าสู่เตา  เตาอั้งโล่นี้ภาษาโคราชเรียกว่า "อุ๊เตา"

แหล่งผลิต : ในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมามีแหล่งผลิตเตาอยู่หลายแห่ง  เช่น

๑. โรงเตาข้างวัดทุ่งสว่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

๒. โรงเตาข้างป่าช้าจีน  ตำบลหัวทะเล  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

๓. บริษัทเฮ่งเชียงอุตสาหกรรม  ๗๙  หมู่ ๒  ถนนราชสีมา - โชคชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทของเตาอั้งโล่

เตาอั้งโล่ที่ผลิตออกมาขายตามท้องตลาดจะมีอยู่หลายแบบ หลายขนาด เช่น เตาดำ,

เตาลาย,  เตาขนมครก  เป็นต้น

เตาดำ (ถังหุ้มภายนอกจะเป็นสังกะสีสีดำ  รูปทรงกระบอกมีอยู่ ๔ ขนาด คือ

เบอร์ ๑ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ เซนติเมตร สูง ๒๕ เซนติเมตร โดยประมาณ

เบอร์ ๒ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ เซนติเมตร สูง ๒๒ เซนติเมตร โดยประมาณ

เบอร์ ๓ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๘ เซนติเมตร สูง ๑๙ เซนติเมตร โดยประมาณ

เบอร์ ๔ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๖ เซนติเมตร สูง ๑๖ เซนติเมตร โดยประมาณ

เตาลาย  คือเตาหุงต้มที่มีถังสังกะสีเป็นลายต่าง ๆ  รูปทรงปากกว้าง  ก้นสอบมีอยู่ ๔ ขนาด  คือ

เบอร์ ๑  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกว้าง ๓๒ เซนติเมตร  สูง ๒๓ เซนติเมตร

เบอร์ ๒  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกว้าง ๓๐ เซนติเมตร  สูง ๒๑ เซนติเมตร

เบอร์ ๓  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกว้าง ๒๘ เซนติเมตร  สูง ๑๘ เซนติเมตร

เบอร์ ๔  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากกว้าง ๒๖ เซนติเมตร  สูง ๑๖ เซนติเมตร

เตาขนมครก  จะเป็นเตาปากดกว้าง  แต่ไม่สูงนัก  มี ๒ ขนาด

เบอร์ ๑  มีขนาดกว้าง ๔๐ เซนติเมตร  สูง ๒๕ เซนติเมตร  โดยประมาณ

เบอร์ ๒  มีขนาดกว้าง ๓๕ เซนติเมตร  สูง ๒๓ เซนติเมตร  โดยประมาณ

ราคาขายส่ง

เตาดำ  เบอร์ ๑  ราคาประมาณ ๔๘ บาท

เบอร์ ๒  ราคาประมาณ ๔๖ บาท

เบอร์ ๓  ราคาประมาณ ๔๕ บาท

เบอร์ ๔  ราคาประมาณ ๔๓ บาท

เตาลาย เบอร์ ๑  ราคาประมาณ ๓๘ บาท

เบอร์ ๒  ราคาประมาณ ๓๖ บาท

เบอร์ ๓  ราคาประมาณ ๓๕ บาท

เบอร์ ๔  ราคาประมาณ ๓๒ บาท

ภาพเตาชนิดต่าง ๆ

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

ภาพที่ ๕ ถังหุ้มเตาดำและเตาลายขนาดต่าง ๆ

ภาพที่ ๖ ลักษณะของเตาดำ

ภาพที่ ๗ การแสดงหุ้มถังเตาลาย

ภาพที่ ๘ เตาขนมครกมีทั้งชนิดถังหุ้มลายและถังหุ้มดำ

วัสดุและเครื่องมือใช้ในการทำเตาอั้งโล่

วัสดุ

๑. ดินเหนียว (ใช้ปั้นเป็นตัวเตา)

๒. แกลบดิบ (ใช้เป็นเชื้อเพลิงเผา)

๓. แกลบดำ (แกลบที่เผาแล้วใช้ผสมกับดินเหนียวปิดตัวเตา)

๔. ดินแดง (ผสมให้เป็นน้ำโคลนทาแต่งให้เป็นสีแดง)

เครื่องมือ

๑. แบบปั้นเตา (ทำจากปูนทราย)

๒. แบบหล่อรังฝึ้ง

๓. มีดสำหรับการตกแต่งปากเตาและเจาะประตูเตา

๔.เหล็กเจาะรูรังฝึ้ง

๕. จอบ  พลั่ว  ปุ้งกี๋

๖. ถังใส่แกลบดำ

๗. โต๊ะหรือแท่นสำหรับรองแบบในการปั้น

๘. บ่อผสมดินและแกลบดำ  หรือเครื่องผสมดินเหนียวและแกลบดำ

ภาพที่ ๙ มีดที่ใช้การตบแต่งปากเตา  และเจาะรูหน้าเตา

กรรมวิธีและขั้นตอนในการผลิตเตา

๑. นำเอาดินเหนียวผสมกับแกลบเผา  อัตราส่วน ๑ : ๑.๕  แล้วย่ำให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  หรือใช้เครื่องมือนวดผสม  (ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องผสมแทนการย่ำ)

ภาพที่ ๑๐ การย่ำผสมระหว่างดินเหนียวและแกลบดำ

๒. เมื่อนวดเข้ากันดีแล้วจะนำขึ้นไปกองเก็บไว้  ใช้พลาสติกคลุมไว้เพื่อป้องกันมิให้แห้งเร็ว

๓. นำดินที่นวดเตรียมไว้แล้วมานวดซ้ำอีกครั้งหนึ่ง  และแบ่งดินออกเป็นก้อน ๆ ให้มีปริมาณพอเหมาะกับขนาดของเตาที่จะปั้น  ดินที่นวดจะต้องไม่แข็งหรือเหลวเกินไป  เพราะถ้าแข็งไปจะทำให้ปั้นยาก  หากเหลวไปจะทำให้ยุบเวลาถอดแบบ  ดินแต่ละก้อนเรียกว่า "ลูกดิน"

ภาพที่ ๑๑ กองดินที่นวดเรียบร้อยแล้วและการแบ่งเป็นก้อน ๆ

๔. นำเอาแบบที่จะปั้นไปทาภายในด้วยขี้เถ้าแกลบ  โดยพรมน้ำให้เปียกก่อน  ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดแบบแล้วนำดินที่แบ่งเป็นก้อน ๆ  ใส่ลงไป   แล้วกดตรงกลางก้อนดินเพื่อให้ได้รูปตามแบบ โดยให้มีความหนาเท่า ๆ กัน ความหนาของข้างเตาหน้าประมาณ ๕ - ๖ เซนติเมตรด้านก้นเตาหนาประมาณ ๓ - ๔ เซนติเมตร  ความหนาส่วนล่างจะบางกว่าส่วนปากเล็กน้อย

ภาพที่ ๑๒ การใช้ขี้เถ้าแกลบทาภายในแบบก่อนนำไปปั้น

ภาพที่ ๑๓ การปั้นโดยนำดินไส่แบบเพื่อทำรูปเตา

๕. นำเอาเตาที่ปั้นเรียบร้อยแล้วไปคว่ำถอดแบบออกและผึ่งผมให้หมาด  โดยทิ้งไว้ประมาณ ๒๔ ชั่วโมง

ภาพที่ ๑๔ ภาพเตาที่ปั้นในแบบและถอดแบบออกแล้ว

๖. นำเอาเตาที่ผึ่งไว้หมาดแล้ว  มาแต่งเพื่อให้มีหูเตา และประตูเตาให้เรียบร้อยการแต่งหูเตาและประตูเตาใช้มีดปาดขอบปากเตาให้เป็นหูเตาและเจาะเป็นประตูเตา

๗. นำเอาเตาที่แต่งปากและประตูเตาเรียบร้อยแล้ว  ไปจุ่มย้อมสีกับน้ำดินแดงโดยการคว่ำลงจุ่มย้อมเฉพาะส่วนปากเตา  แล้วก็นำไปทำการผึ่งลมหรือแดดให้แห้งก่อนที่จะนำไปเข้าเตาเผา

๘. เมื่อทำการผึ่งแห้งแล้วก็นำไปเผา  โดยการนำเตาไปวางเรียงซ้อนกันภายในโรงเตาเผา  และตามซอกมุมที่มีที่ว่างอยู่ก็จะวางรังผึ่งแทรกเข้าไปด้วย   เสร็จแล้วเทแกลบดิบทับลงบนชั้นเตาและในเตาแล้วก็จุดไฟเผาเป็นเวลา ๑ วัน และอบต่ออีก ๒ วัน ปล่อยให้เย็นแล้วก็นำออกจากเตาได้

ภาพที่ ๑๕  การปาดแต่งปากเตาและเจาะประตูเตา

ภาพที่ ๑๖ เตาที่ย้อมปากแล้วและนำมาผึ่งแดด

ภาพที่ ๑๗ เตาและรังผึ้งที่ทำการเผาเรียบร้อยและกำลังนำออกจากเตาเผา

๑๐. นำเอาเตาที่เผาสุกแล้วมาติดแต่งรังผึ้ง  เพื่อเตรียมบรรจุใส่ในถังสังกะสีต่อไป   การติดแต่งจะใช้ดินเหนียวผสมแกลบดำพอเหนียว

๑๑. นำเอาสังกะสีมาประกอบภายนอกโดยใช้แกลบดำอัดช่องว่างภายในระหว่างข้างเตาและถังสังกะสีภายนอก  แกลบดำนอกจากทำหน้าที่อัดให้ตัวเตาติดแน่นกับถังภายนอกแล้วยังทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนจากตัวเตาไม่ให้แผ่มายังสังกระสี  ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการใช้งานและทำให้เตามีอายุการใช้งานได้นานอีกด้วย  ส่วนริมนอกจะติดแต่งด้วยปูนทรายเพื่อปิดแกลบดำไม่ให้ร่วงออก  ก็เป็นอันเสร็จนำออกขายต่อไป

ภาพที่ ๑๘ การติดแต่งรังผึ้งภายในเตา

การทำรังผึ้ง

การทำรังผึ้งประกอบเตามีขั้นตอน  ดังนี้

๑. นำดินเหนียวมาบ่มในบ่อบ่มดินประมาณ ๑ คืน

๒. นำดินที่บ่มแล้วมาบดให้ละเอียด  โดยใช้เครื่องบด

๓. นำดินที่บดแล้วมาผสมคลุกเคล้ากับแกลบดำ  ในอัตราส่วนดินบด : แกลบดำ  ๑ : ๑.๕  โดยการย่ำส่วนผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน

๔. นำเอาดินที่ผสมกันดีแล้ว  มานวดด้วยมือให้เข้ากัน  แล้วนำไปกดลงในแบบพิมพ์รังผึ้งตามขนาดของเบอร์เตา

ภาพที่ ๑๙ การปั้นรังผึ้งเตา

ภาพที่ ๒๐ การเจาะรังผึ้ง

๕. ถอดแผ่นรังผึ่งจากพิมพ์  จะได้แผ่นรังผึ่งที่ยังไม่เจาะรูนำไปผึ่งลมให้หมาด

๖. นำรังผึ้งที่ผึ่งลมพอหมาด   มาเจาะรูด้วยเครื่องเจาะรูแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้งเตรียมนำเข้าเตาเผาพร้อมตัวเตา

ค่าแรงงานที่ทำเตาจะแยกออกเป็น ๓ ขั้นตอน คือ

๑. ขั้นตอนการผสมดิน  นวดดิน  ปั้นเป็นโครงเตาขนาดต่าง ๆ  ตกแต่งผึ่งลมจนแห้งให้พร้อมเตา  จะได้ค่าแรงประมาณ ตัวละ ๓ บาท ใน ๑ วัน ปั้นอย่างเดียว ๒ คน (ผัว-เมีย)จะทำได้ประมาณ ๑๐๐ ลูก

๒. ขั้นตอนการเผา  ทางบริษัทเจ้าของเตาจะเป็นผู้ดำเนินการเผาให้  ซึ่งจะมีคนรับเหมาเผาเป็นเตา

๓. ขั้นตอนการประกอบตัวเตาเข้ากันถังสังกะสี  อัดแกลบดำ  ตกแต่ง  ติดรังผึ่ง  อุดแต่งด้วยปูนทรายพร้อมส่งจำหน่าย

เตาดำได้ค่าอัดลูกละประมาณ ๑.๖๐ - ๑.๘๐ บาท  เตาลายได้ค่าอัดลูกละ ๑.๒๐ - ๑.๕๐ บาท  แต่ละวัน ๒ คน (ผัว-เมีย) จะอัดได้เฉลี่ยวันละ ๑๒๐ ลูก