การทำเครื่องหวาย

ทวี  กองศรีมา

ผลิตภัณฑ์จากหวายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมทั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ท่านอาจจะพบเห็นรถบรรทุกผลิตภัณฑ์เครื่องหวายออกเร่ขายตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป  แทบจะทุกตำบล   ทุกหมู่บ้านในเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง   แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ที่บ้านรังกาใหญ่  ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย

ป้ายุพิน  สุขจรรยา  (ปัจจุบันอายุ ๕๘ ปี)   ซึ่งเป็นคนค้าขายในหมู่บ้านรังกาใหญ่ ที่เริ่มนำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหวายเข้ามาในหมู่บ้าน  ได้เล่าให้ฟังว่า  แรกที่เดียวประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปขายของเร่ทางภาคเหนือแล้วขากลับก็รับผลิตภัณฑ์จากหวายมาจากจังหวัดน่านลงมาขายทางโคราช  แต่ก็มีปัญหาเรื่องด่านตรวจ จึงทำให้มีกำไรน้อย บางครั้งแทบไม่เหลือกำไรเลย  จึงตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตเองที่บ้านรังกาใหญ่

เริ่มติดต่อช่างจากจังหวัดน่านและจังหวัดสุโขทัย เริ่มตั้งโรงงานผลิตเองที่บ้านรังกาใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐  เมื่อกิจการดีขึ้นจึงมีสมาชิกภายในหมู่บ้านได้ตั้งโรงงานประเภทเดียวกันขึ้นมาบ้าง  ปัจจุบัน (ปี ๒๕๓๘) มีโรงงานทำเครื่องหวายอยู่ถึง ๘ โรง  แต่โรงงานของป้ายุพิน  สุขจรรยา  เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุด มีกำลังผลิตเดือนละหลายพันชิ้น ปัจจุบันช่างส่วนใหญ่ได้มาจากจังหวัดมหาสารคาม  และมีบางส่วนมาจากจังหวัดน่านและสุโขทัย  ส่วนช่างท้องถิ่นบ้านรังกาใหญ่เองไม่มี

เหตุผลที่มีคนนิยมใช้เครื่องหวายอาจจะเนื่องมาจาก ผลิตภัณฑ์หวายมีน้ำหนักเบาคงทนถาวร  มีอายุการใช้งานได้นาน  ราคาไม่แพง  เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย และสามารถดัดแปลง ให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้สวยงามตามความต้องการ

หวายสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ได้หลายอย่าง เช่น เตียงนอน ชุดรับแขก  เปลนอน  ชั้นวางของ  โต๊ะ  เก้าอี้  ตะกร้อ  กระชัง  เก้าอี้เล็ก  รถเข็น  หีบใส่เสื้อผ้า  และเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกมากมาย

หวายที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์มีอยู่ ๒ ประเภท  คือหวายเส้นและหวายผิว  หวายเส้นที่สั่งมาใช้มีอยู่หลายชนิด เช่น

หวายเส้นมีอยู่หลายประเภทดังนี้

๑. หวายหยวก ได้มาจาก  จังหวัดพังงาและกาญจนบุรี

๒. หวายโป่ง หวายงอย หวายแดง หวายช้าง หวายหนามยาว หวายตะกรังทอง และหวายหิน  ได้มาจากทางภาคใต้ของประเทศไทย และมาเลเซีย

๓. หวายน้ำ  ได้มาจากเขตจังหวัดตราด, จันทบุรี  และเขมร

๔. หวายน้ำผึ้ง  ได้มาจากเขมร ลาว  ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นหวาย ที่มีคุณภาพดีที่สุด  เพราะเป็นหวายที่เหนียว  ดัดง่ายสามารถเหลาแต่งได้  หวายหินเป็นหวายที่มี ความแข็ง  ดัดยาก  เหลาแต่งไม่ได้  ต้องใช้ทั้งเปลือก

หวายผิวซึ่งเป็นหวายที่นำมาสานหรือนำมาถัก    เป็นหวายที่จักเหลามาแล้วสั่งจากประเทศอินโดนีเซีย  และเวียดนาม  ซึ่งมีอยุ่ ๒ อย่าง คือ

๑. หวายผิวสำหรับสาน เป็นหวายผิวเส้นหยาบ ราคากิโลกรรมละประมาณ ๗๕ บาท

๒. หวายผิวสำหรับพันแต่ง เป็นหวายผิวที่เป็นเส้นละเอียด  กิโลกรรมละ ๑๔๐ บาท ยาวเส้นละ ๖ - ๘ เมตร

สำหรับหวายเส้นใช้เป็นโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มีอยู่มีหลายขนาด  ตั้งแต่ ๓.๕ มิลิเมตร ๕ มิลิเมตร  ๑๐ มิลิเมตร  ถึง ๓๕ มิลิเมตร  ราคาคิดตามขนาดหน้าตัดของเส้นหวาย หวายใหญ่ ๓๕ มิลิเมตร  ยาว ๔.๕ เมตร  ราคาเส้นละประมาณ ๓๕ บาท  มีพ่อค้าขายส่งทางภาคใต้เป็นผู้นำมาขายส่งให้และซื้อจากตัวแทนขายหวายที่กรุงเทพฯ

หวายเส้นเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ - ๑๐ มิลิเมตร   บางส่วนจ้างชาวบ้าน จักเป็นหวายผิวเพื่อนำมาใช้เป็นหวายเส้นยืนในการสานเปลนอน    ส่วนมากจะเป็นหวายกาหลง หวายขนุน   สั่งมาจากจังหวัดชุมพร   ปกติหลังจากจักเอาผิวหวายออกแล้วจะเหลือเป็นใส้หวาย รูปสี่เหลี่ยมแล้วจึงนำเอาใส้หวายเข้าเครื่องผ่าออกมาเป็นเส้นเล็ก ๆ กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๒ มิลิเมตร  ใส้หวาย ๑ เส้น  จะผ่าเป็นเส้นเล็กได้ประมาณ ๗ - ๑๐ เส้น ใส้หวาย ที่ได้นี้จะนำไปใช้สานตะกร้า  กระเป๋าถือ  กระเช้า   หรืองานประดับอื่น ๆ อีกครั้งหนึ่ง  แต่ที่ โรงงานป้ายุพิน   สุขจรรยา   ไม่ได้ทำแต่สั่งซื้อใส้หวายจากโรงงานในกรุงเทพฯ มาใช้แทนในกิโลกรัมละ ๗๐ บาท

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำเครื่องหวาย

การทำผลิตภัณฑ์จากหวายจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น

๑. เลื่อยตัดหวาย  นิยมใช้เลื่อยขนาดเล็ก  ใบมีฟันละเอียด

๒. ไม้ดัดหลาย  ซึ่งมีอยู่หลายขนาด  ทำจากไม้เนื้อแข็งส่วนหัวปาดเป็นปากจับ  เพื่อให้เหมาะกับขนาดของเส้นหวาย

๓. กบเหลาหวาย  หรือไม้เหลาหวาย  ซึ่งทำขึ้นเป็นพิเศษ  ไม่เหมือนกบใสไม้ทั่วไป

๔. มีด

๕. กรรไกรตัดหวาย

๖. ค้อนตีตะปูและหัวค้อนมีไว้รองตีตะปู

๗. คีมถอนตะปู

๘. ตะปู  ขนาดต่าง ๆ

๙. ที่ดัดหวาย

๑๐. หม้อต้มน้ำอบหวายและเครื่องอบหวาย

๑๑. ตลับเมตร

๑๒. แชลแลค

๑๓. แลคเกอร์

๑๔. วานิช

๑๕. น้ำมันผสมสี

ภาพที่ ๑ เครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำงานหวาย

ภาพที่ ๒ ที่ดัดหวาย

หวายที่ใช้ในการทำโครงสร้างของผลิตภัณฑ์นิยมใช้หวายเส้นใหญ่   ตั้งแต่ขนาดเส้น ผ่าศูนย์กลาง ๒๐ - ๕๕ มิลิเมตร  ส่วนเส้นเล็กนำมาเป็นส่วนประกอบหรือนำไปจักเป็นหวายผิว หรือถักหรือสาน หวายที่นิยมใช้ในการทำโครงสร้างของชิ้นงานที่ต้องมีการดัดแต่งและเหลาปอกผิว เช่น  เก้าอี้นอนกลม (เรดาห์) เปลนอน  โต๊ะ  เก่าอี้  หรืองานที่ต้องดัดโค้งต่าง ๆ นิยมใช้ หวายโป่ง  หวายน้ำผึ้ง เพราะเป็นหวานที่ดัดแต่งง่ายและเหลาปอกง่าย  ส่วนหวายชนิดอื่นนิยม ใช้ในงานที่เป็นเส้นตรง ๆ

ภาพที่ ๓ หวายเส้นที่รับซื้อไว้ทำผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการทำงานหวายเริ่มจาก

๑. การคัดขนาดของเส้นหวาย

หวายที่นำมาใช้งานจะต้องเป็นหวายที่ยังสดอยู่  เพราะหวายสดง่ายต่อการปอกและคัดหวายต้องมีขนาดของเส้มสม่ำเสมอ   ไม่มีตำหนิ   ส่วนหวายที่เหลือดัดจะนำไปใช้กับงานประกอบโครงที่เป็นท่อนสั้น ๆ ที่ไม่ต้องดัดแต่งให้โค้งงอ

๒. การดัดตัดแต่ง

เมื่อคัดเลือกหวายได้แล้วก็นำมากะระยะเพื่อตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะกับงานแต่ละประเภท  โดยใช้เลื่อยอกขนาดเล็กที่มีฟันละเอียด  ซึ่งช่างทำงานหวายทำขึ้นใช้เป็นพิเศษทั้งนี้เพื่อให้รอยตัดเรียบไม่เป็นเสี้ยน

ภาพที่ ๔ การตัดหวาย

๓. การปอก

นำหวายที่คัดได้ขนาดแล้วมาทำการปอกผิวด้วยมีดปอกผิว  ที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับปอกหวาย  เมื่อเวลาดัดผิวจะได้ไม่ปริแตก  หรือง่ายในการประกอบและตกแต่งทำสีต่อไปหวายที่ปอกแล้วส่วนที่ไม่ต้องดัดแต่ง  จะต้องนำไปผึ่งแดดให้แห้ง ๕ -๗ แดด  แล้วเก็บไว้ในร่ม   ต้องระวังไม่ให้ถูกความชื้นเพราะจะทำให้เส้นหวายเป็นราได้  ผิวจะเสีย

๔. การดัด

นำหวายที่ปอกผิวแล้วไปดัดให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ โดยต้องดัดขณะที่หวายยังสดอยู่   แล้วยึดให้ได้รูปทรงที่ต้องการก่อนนำไปผึ่งแดดให้แห้งให้อยุ่ทรงก่อนนำมาประกอบ  เป็นชุดผลิตภัณฑ์ต่อไป  ถ้าดัดจะอาศัยโต๊ะดัด  หรือดัดโค้งตามแบบที่อยู่บนโต๊ะ  โดยใช้ปากกาจับหวายที่ทำขึ้นที่มีขนาดพอเหมาะกับหน้าตัดหวายแต่ละขนาด  หากหวายที่ดัดแห้งหรือแข็งดัดไม่ได้อาจต้องใช้ไฟลนให้ร้อนที่ละน้อยในส่วนที่ต้องดัด  โดยใช้เตาไฟหรือใช้หวานเส้นนั้นไปอบในถังอบไอน้ำให้อ่อนตัวก่อนนำมาดัด ไม่แล้วอาจทำให้หวายผิวฉีกแตกเสียหายได้  หรือดัดไม่ได้ทรงตามที่ต้อวการ

๕. การทำโครงหรือขึ้นโครง

คือการนำเอาหวายที่ตัด, และดัดเรียบร้อยแล้วมาประกอบกันเป็นโครงของชิ้นงานโดยใช้ตะปูตอกยึดประกอบก่อนชั้นหนึ่ง  แล้วจึงมัดหรือถักทับด้วยหวายผิวอีกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ ๕ การปอกหวาย

๖. การพันหรือมัดยึดรอยต่อ

การพันหรือมัดยึดรอยต่อด้วยหวายผิวเพื่อปิดหัวตะปู    หลังจากที่ใช้ตะปูตอกยึดประกอบเป็นโครงแล้วช่างจะใช้หวายผิวมาถักหรือปิดยึดตรงตำแหน่งรอยต่อโครงอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อปิดหัวตะปูและยึดรอยต่อให้มั่นคงแข็งแรง  ทำให้ชิ้นงานเรียบร้อย

๗. การสานหวายถัก

หลังจากที่มัดยึดรอยต่อด้วยหวายผิวเรียบร้อยแล้ว งานใดที่ต้องทำการถักหรือสานด้วยหวายผิวก็จะนำไปถักหรือสานอีกครั้งหนึ่ง เช่น เปลนอน, โต๊ะพื้นหวาย, เก้าอี้พื้นหวานเป็นต้น

งานสานหวายมีวิธีการสานอยู่หลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของงาน  อาจจะสานเป็นลายขัดธรรมดา  ลายสอง  ลานสองขัดดี  ลายดอกพิกุล  หรือลายอื่น ๆ   งานสานที่มีทั้งสานทึบ  คือ จัดผิดหวายให้ชิดกันแน่นทั้งแผ่นหรือสานโปร่งจัดให้เป็นตา   ตามแต่ที่ออกแบบไว้  งานสานหวายเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมาก    ขณะทำการสานช่างจะใช้น้ำพรมเส้นหวายสานเพื่อให้เส้น หวานอ่อนง่ายในการจัดตำแหน่งเส้นหวาย

๘. การอุดโป้ว

เมื่อทำการประกอบโครงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จะถึงขั้นตอนการตกแต่ง   ทำสี ซึ่งช่างจะเริ่มจากการอุดโป้ว ส่วนที่ไม่เรียบร้อยหรือที่มีรอยตำหนิด้วยดินสอพองผสมน้ำหรือแชลแลคแล้วจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทราย เบอร์ ๒ และเบอร์ ๐ งานบางอย่างที่เป็นงานชั้นดีต้องการคุณภาพ อาจต้องขูดแต่งผิวด้วยเศษแก้วอีกครั้งหนึ่ง บางที่หรังการขัดแต่งอาจจะทำให้เกิดเป็นขน ผิวไม่เรียบ ช่างก็จะใช้เตาพ่นไฟ  (เตาฟู่)  เผากำจัดขนที่ผิวให้หลุดออกแล้วลูบขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีก ครั้งหนึ่ง

๙. การย้อมสี

งานบางอย่างต้องการเปลี่ยนสีโคงสร้างหวายให้เป็นสีอื่น  (ส่วนมากนิยมให้เป็นสีโอ๊ก)  เช่นสีเม็ดมะขาม  หรือสีดำ  ช่างก็จะทำการย้อมสีก่อน  โดยใช้วานิชดำผสมน้ำมันก๊าดย้อมให้ได้สีที่ต้องการแล้วนำไปผึ่งลมให้แห้ง  ทำการตกแต่งขั้นต่อไป

๑๐. งานทาแชแลค

หลังจากการย้อมสีแล้ว  จะทาเคลือบด้วยแชลแลคขาว หรือแชลแลคแดงก่อน๑ ครั้ง  จึงจะทาเคลือบด้วยวานิชหรือแลคเกอร์

งานใดที่ไม่ต้องการย้อมเปลี่ยนสี  หลังจากอุดโป้วขัดแต่งแล้วก็ทาเคลือบด้วยแชลแลค ได้เลย (สำหรับงานหวายที่บ้านรังกาใหญ่ หลังจากจุ่มชุบย้อมสีแล้วผึ่งลมให้แห้งก็จะนำไปจุ่มวานิชมัน หรือแลคเกอร์เลย  ไม่ได้ทาแชลแลค)

๑๑. งานเคลือบผิว

งานผลิตภัณฑ์จากหวายส่วนมากนิยมทำสีธรรมชาติ  คือเคลือบผิวหวายด้วยวานิช หรือแลคเกอร์   เพื่อให้คงสภาพสีและผิวหวายไว้เหมือนเดิม   ซึ่งจะทาด้วยน้ำมันเคลือบผิว(วานิชหรือแลคเกอร์) ๒ - ๓ ชั้น ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่อาจจะใช้วิธีการจุ่มแทน  ก็เป็นอันว่าเสร็จ การเคลือบผิว  แล้วลำเลียงส่งขายต่อไป

๑๒. งานทำสีเคลือบ

ผลิตภัณฑ์จากหวายบางชนิด  ตกแต่งทำสีโดยการใช้สีเคลือบเงา  ซึ่งส่วนมากจะใช้วิธีการพ่นเคลือบด้วยสีน้ำมันชนิดแห้งเร็ว   ซึ่งจะทำการพ่นหลังจากอุดโป้วขัดแต่งผิวและทา เคลือบด้วยแชลแลคแล้ว (สำหรับงานที่บ้านรังกาใหญ่ ไม่ใช้วิธีการพ่นเคลือบด้วยสี  จะใช้วิธีการเคลือบด้วยวานิชหรือแลคเกอร์เท่านั้น  โดยการจุ่มเคลือบแทนการทาหรือพ่น

ลักษณะงานผลิตภัณฑ์หวายที่บ้านหรังกาใหญ่

งานที่โรงงานทำผลิตภัณฑ์หวายที่บ้านหรังกาใหญ่ส่วนมากจะเป็นงานที่ทางโรงงานออกแบบเอง  เกี่ยวกับแบบที่ใช้ดัดและการฝึกสอนช่าง) เช่น เปลนอน เก้าอี้เรดาห์ (เก้าอี้นอนกลม) เก้าอี้นั่งแบบต่าง ๆ ชุดรับแขก  ชั้นวางโทรทัศน์  ชั้นวางของ เป็นต้น  เป็นงานที่ทำเป็นประจำ ซึ่งมีอยู่ไม่กี่รูปแบบไม่รับงานนอกที่สั่งพิเศษ (เพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับแบบที่ใช้ดัดและการฝึกสอนช่าง)

การทำผลิตภัณฑ์หวายที่บ้านรังกาใหญ่

ในการทำผลิตภัณฑ์หวาย ถึงแม้จะมีเครืองมือและวัสดุอุปกรณ์เหมือน ๆ กัน แต่ขั้นตอนการทำงานของช่างแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไป  งานผลิตภัณฑ์หวายที่บ้านรังกาใหญ่ มีทำอยู่หลายชนิดแต่ในที่นี่จะขออธิบายขั้นตอนการทำเปลนอนยาว  และเปลนอนกลม (เรดาห์)เท่านั้น

ภาพที่ ๖ ป้ายุพิน  สุขจรรยา  ผู้บุกเบิกงานหวายแห่งบ้านรังกาใหญ่

ภาพที่ ๗ ชุดรับแขกหวายสาน

ภาพที่ ๘ ชุดรับแขกอีกรูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบ

ภาพที่ ๙ ชั้นวางของ

การทำเปลนอนยาว

งานทำเปลนอนยาวแบ่งขั้นตอนการทำเป็น ๓ ขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้

๑. การทำโครงเปล

งานประกอบโครงเปลจะเริ่มจาก  การคัดเลือกหวายทำโครงซึ่งจะต้องเลือกใช้หวายเส้นใหญ่  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๐ - ๒๕ มิลลิเมตร  นิยมเลือกใช้หวายโป่งและหวายน้ำผึ้ง  เมื่อคัดได้แล้วจะนำหวายไปวัดและตัดให้ได้ความยาวที่พอเหมาะกับการทำโครง  แล้วจึงทำการปอกเปือกหวายออก  งานโครงเปลส่วนใหญ่คือส่วนที่จะดัดเป็นโครงขาที่ต้องรับแรงจึงไม่ต้องไสปอกเปือก  เพียงแต่เลาะแต่งข้อให้เรียบร้อยเท่านั้น เมื่อปอกและเลาะข้อเสร็จแล้ว   ส่วนใดที่ต้องดัดแต่งให้โค้งก็จะนำไปดัด  ใช้ตะปูตอกยึดแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งและให้ส่วนโค้งที่ดัดไว้อยู่ตัว  ในการทำงานช่างจะทำเป็นชุด ๆ ชุดละ ๕ - ๑๐ ตัว  เมื่อเตรียมหวายที่จะใช้ในการทำโครงเพียงพอแล้ว  ก็จะทำการประกอบเป็นชุด ๆ ต่อไป

งานประกอบโครงส่วนนี้ช่างจะได้ค่าแรงชุดละ ๕๐ - ๖๐ บาท  ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเปลธรรมดาหรือเปลขนาดใหญ่พิเศษ

ภาพที่ ๑๐ งานดัดโครงขา

ภาพที่ ๑๑ งานประกอบโครงเปลนอน

ภาพที่ ๑๒ โครงเปลนอนที่ประกอบเสร็จแล้ว

๒. งานสาน

เมื่อช่างประกอบโครงเสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปให้แผนกสาน งานสานมีส่วนประกอบอยู่ ๒ ส่วน คือ  เส้นยืนหรือเส้นนอน  จะทำจากหวายน้ำผึ้งเส้นเล็ก   ขนาดหน้าตัด ๑๐ - ๑๕มิลลิเมตร  มาตัดเป็นท่อนยาวประมาณท่อนละ ๒.๓๐ เมตร  พอเหมาะที่จะทำเส้นนอนได้พอดี  แล้วนำไปผ่าจักออกเป็น ๔ - ๖ เส้น ส่วนเส้นสานจะใช้หวายผิวสานที่สั่งซื้อมาสำหรับสานโดยเฉพาะ

งานสานจะเริ่มจากส่วนท้ายของเปลไปหาส่วนหัวเปล  โดยเริ่มจากการนำเส้นยืนพันยึดกับโครงส่วนท้ายของเปลก่อน  โดยพันเป็นเส้นคู่ ๑๔ - ๑๘ คู่  แล้วแต่ขนาดความกว้างของเปล  แต่ละคู่จะวางห่างกันประมาณ ๑ - ๑.๕ เซนติเมตร  เพื่อเว้นช่องไว้สำหรับเส้นสาน  เมื่อวางเส้นยืนเสร็จแล้วก็จะทำการสาน  วิธีสานจะสานลายขัดธรรมดาแล้วจัดเรียงเส้นให้ชิดกัน เส้นสานแต่ละเส้นจะยาวประมาณ ๖ เมตร  เมื่อสานไปถึงขอบโครงแต่ละข้างก็จะใช้เส้นสานม้วนพันกับโครงข้างเปลไว้เพื่อจะได้แข็งแรง  การต่อเส้นสานจะต่อโดยวิธีการต่อทาบ  เมื่อสานจนถึงหัวเปลก็จะใช้เส้นตั้งพันยึดกับโครงหัวเปลแล้วยึดเสริมด้วยตะปูเข็มก็ถือว่าเสร็จงานสาน   งานสานเปลนอน ช่าง ๑ คน จะสานได้วันละ ๓ ตัว  ค่าแรงสานตัวละ ๕๕ บาท  (ไม่รวมค่าจักหวายเส้นยืน)

ภาพที่ ๑๓ การประกอบเส้นยืน

ภาพที่ ๑๔ งานสานเปล

ภาพที่ ๑๕ เปลนอนที่สานเสร็จแล้ว

๓. งานอัดแต่งและทำสี

งานในขั้นอัดแต่งนี้ทำต่อจากงานสาน  จนกระทั่งเสร็จสามารถนำไปจำหน่ายได้  งานที่ช่างอัดแต่งต้องทำ    เริ่มจากงานเสริมแต่งส่วนที่เป็นเท้าแขนและส่วนที่ต้องเสริมแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มความสวยงามและความแข็งแรงของเปล  รวมไปถึงการใช้หวายถักมัด ปิดรอยหัวตะปู  ที่ช่างประกอบโครงตอกไว้ เส้นหวายที่ใช้ในการตกแต่งนี้จะเป็นหวายที่เหลาปอก เอาเปลือกหวายออกแล้ว เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เมื่อประกอบเสร็จก็จะทำการอุดโป้ว ขัดแต่งแล้วทาด้วยวานิชมันหรือแลคเกอร์  เป็นว่าเสร็จงานตกแต่ง          ค่าแรงช่างที่ทำการอัดแต่งและทำสีได้รับตัวละ ๖๕ บาท  แต่ละวันจะทำได้ประมาณ ๓ - ๔ ตัว

ภาพที่ ๑๖ งานอัดแต่งเปลนอน

ภาพที่ ๑๗ เปลนอนที่อัดแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้ทาแลคเกอร์

ภาพที่ ๑๘ เปลนอนที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งจำหน่าย

งานทำเปลนอนเรดาห์

เรดาห์เป็นชื่อเปลนอนชนิดหนึ่งที่เรียกขานกันในหมู่ช่างทำงานหวายที่โรงงานป้ายุพิน  สุขจรรยา  มีรูปทรงเป็นรูปครึ่งวงกลมเหมือนจานเรดาห์ซึ่งจะมีหวายเป็นโครงฐานตั้งหรือขาและ โครงรูปครึ่งวงกลมเป็นหวายเส้นใหญ่  ส่วนตัวเบาะนั้นจะเป็นผ้ายัดนุ่น

หวายที่ใช้ทำโครงเรดาห์ เป็นหวายโป่งที่ต้มอาบน้ำยามาแล้วจากโรงงานผู้ขายหวาย ซึ่งสั่งเข้ามาจากประเทศพม่า ลาว เวียดนาม  จะเป็นหวายเส้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ - ๓๕ มิลลิเมตร  ยาวเส้นละ ๔ เมตร  ราคาเส้นละ ๓๐ - ๓๕ บาท  เป็นหวายที่แห้งแล้วไม่ใช่หวายสด

ขั้นตอนการทำเปลนอนเรดาห์  มี ๓ ขั้นตอนใหญ่คือ

๑. การทำโครงเปล  มีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ งานคัดและปอกหวาย  คัดหวายที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้วนำมาปอกเปลือกหวายด้วยมีดปอก

๑.๒ นำหวายที่ปอกเรียบร้อยแล้วไปอบไอน้ำให้อ่อนเพื่อจะได้ดัดง่าย  ผิวหวายไม่แตก  หัก  เมื่อดัดได้ทรงแล้วจะตอกยึดด้วยตะปูแล้วนำไปผึ่งแดดให้อยู่ตัว

ภาพที่ ๑๙ การปอกหวายทำเปลเรดาห์

ภาพที่ ๒๐ ถัง ๒๐๐ ลิตร ใช้ต้มน้ำเพื่อนำไอน้ำไปอบหวาย  ใช้เศษหวายที่ปอกออกเป็นเชื้อเพลิง

ภาพที่ ๒๑ ผ้าใบห่อเพื่ออบหวายให้อ่อนก่อนนำไปดัด โดยใช้ท่อต่อไอน้ำมาจากหม้อต้มน้ำ

ภาพที่ ๒๒ การดัดหวายโดยอาศัยท่อปูนเป็นแบบ

ภาพที่ ๒๓ การใช้ตะปูตอกยึดหวายที่ดัดได้ที่แล้วก่อนนำไปผึ่งแดดให้อยู่ทรง

๑.๓ นำหวายที่ดัดอยู่ตัวแล้วมาตัดประกอบเป็นกากบาทหรือที่ช่างเรียกว่าเปิดกากบาท

๑.๔ ประกอบกากบาทเข้ากับโครงขอบที่เป็นวงกลม

๑.๕ ประกอบซ้อนเส้นสั้น  เพื่อให้โครงแข็งแรง

๑.๖ หมุนใส้  คือการนำเอาหวายเส้นเล็กมาตียึดวนเป็นรูปก้นหอย  จากขอบปาก ถึงกึ่งกลางของโครงใน  ซึ่งจะวนรวม ๖ วง

๑.๗ ทำการอุดโป้วด้วยดินสอพอง

๑.๘ นำโครงเปลที่หมุนใส้แล้วไปจุ่มย้อมสี (วานิชดำผสมน้ำมันก๊าด)

๑.๙ เมื่อย้อมแห้งแล้วนำมาพันหวายตรงรอยต่อระหว่างแกนโครงกับขอบโครง  ตรงตำแหน่งที่มีตะปูไว้  เพื่อให้งานเรียบร้อยและมั่นคงแข็งแรง

๑.๑๐ ใช้ไฟเผาลนเก็บเสี้ยนหวาย

๑.๑๑ จุ่มเคลือบเงา  นำโครงเปลที่ลนเก็บเสี้ยนแล้วไปจุ่มสีเคลือบเงา  ซึ่งใช้วานิชเงาผสมน้ำมันเบ็นซิน  เป็นอันเสร็จงานโครงเปล (การย้อมสีและการเคลือบวานิชใช้วิธีจุ่มลงในถาดใหญ่ที่ใส่วัสดุดย้อมหรือวัสดุเคลือบผิวไว้)

๒. งานประกอบขา

นำเอาหวายที่ดัดโค้งและที่ปอกไว้มาประกอบเป็นโครงขาแล้วนำไปทำขั้นตอนอื่น ๆ เหมือนกับการทำโครงเปล

๓. งานเย็บและยัดนุ่นตัวเปล

งานเย็บผ้าและยัดนุ่นตัวเปล จะมีแรงงานในหมู่บ้านโดยคนที่มีจักรเย็บผ้ารับไปทำอีกทีหนึ่ง  เมื่อเสร็จแล้วจึงนำมารวมกันเป็นชุดเพื่อส่งขายต่อไป

งานทำโครงเปลและขาเปล ช่างสองคน ผัว-เมีย  จะทำได้วันละ  ๖ - ๗ ชุด  ราคาชุดละ ๕๕ บาท

ภาพที่ ๒๔ การนำหวายที่ดัดไว้มาถอนตะปูออกแล้วดัดแต่ง

ภาพที่ ๒๕ การนำหวายที่ดัดแต่งแล้วทาบวัดกับแบบแล้วตัดให้ได้ขนาด

ภาพที่ ๒๖ การนำส่วนโค้งที่ตัดได้ขนาดแล้วมาบากประกอบกากบาท

ภาพที่ ๒๗ การนำกากบาทมาประกอบโครงนอกและซ้อนเส้นสั้น

ภาพที่ ๒๘ โครงเปลเรดาห์ที่ประกอบแล้วและการหมุนใส่

ภาพที่ ๒๙ การประกอบโครงขาเปลนอนเรดาห์

ภาพที่ ๓๐ การอุดโป้วรอยตำหนิด้วยดินสอพองผสมน้ำ

ภาพที่ ๓๑ โครงเปลเรดาห์ที่จุ่มย้อมสีแล้ว

ภาพที่ ๓๒ การพันหวายแต่งรอยต่อโครงเรดาห์

ภาพที่ ๓๓ การใช้ไฟฟ้าลนเก็บเสี้ยนหวาย

ภาพที่ ๓๔ การชุบโครงเรดาห์ด้วยวานิชมัน

ภาพที่ ๓๕ เปลนอนเรดาห์ที่เสร็จแล้ว

การจำหน่าย  ในราคาขายส่ง

เปลเรดาห์  ครบชุด  ราคา  ๗๐๐ บาท

เปลนอนขนาดกลาง  ราคา  ๖๘๐ บาท

เปลนอนขนาดจัมโบ้  ราคา  ๑,๐๐๐ บาท

ที่วางโทรทัศน์ขนาดเล็ก  ราคา ๔๕๐ บาท

ที่วางโทรทัศน์ขนาดใหญ่  ราคา ๕๘๐ บาท

ชั้นวางของทรงโค้ง ๓ ชั้น  ราคา ๓๘๐ บาท

ชั้นวางของทรงไทย ๓ ชั้น  ราคา ๓๙๐ บาท

ชุดรับแขก  เก้าอี้ ๔ ตัว  โต๊ะกลาง ๑ ตัว  ชุดละ ๑,๑๐๐ บาท  แต่ละวันจะมีรถมารับถึงโรงงานเพื่อนำไปจำหน่ายตามที่ต่าง ๆ

ราคาหวาย

หวาย ๑ รถสิบล้อ  ถ้าหวายไม่ค่อยดี  ราคารถละประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท  ถ้าเป็นหวายดี  ราคารถละประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท  แต่ละเดือนจะใช้ประมาณ ๑๒ รถ

หวายจากประเทศลาว  ข้ามเข้าทางหนองคาย  ขายกิโลกรัมละ ๒๕ บาท  ตันละ ๒๕,๐๐๐ บาท  หรือรถละประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท

ราคาหวายต่อเส้นโดยประมาณ

หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร ราคาเส้นละ ๒๙ บาท

หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๒ มิลลิเมตร ราคาเส้นละ ๒๕ บาท

หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร ราคาเส้นละ ๑๔ บาท

หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มิลลิเมตร ราคาเส้นละ ๑๒ บาท

หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ มิลลิเมตร ราคาเส้นละ ๑๐ บาท

หวายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๘ มิลลิเมตร ราคาเส้นละ  ๘ บาท

การทำงานของช่าง

ลักษณะการรับงานของช่าง  จะใช้วิธีการเหมาชิ้น เช่น

๑. งานเปลนอน  จะแบ่งงานออกเป็น ๓ ขั้นตอนคือ

การทำโครง  ค่าวัด, ตัด, ดัด, ประกอบโครง ตัวละ ๕๐ - ๖๐ บาท

งานสานค่าแรงสาน  ตัวละ ๕๕ บาท

วานตกแต่งค่าแรงอัดแต่งและทำสี  ตัวละ ๖๕ บาท

๒. งานเก้าอี้นอนกลมหรือเก้าอี้เรดาห์  ค่าแรงประกอบและตกแต่งตัวละ ๕๕ บาท

๓. งานชั้นวางของทรงกลาม ๓ ชั้น  ค่าแรงทั้งหมดตัวละ ๑๐๐ บาท

๔. งานชั้นวางของทรงไทย ๓ ชั้น ค่าแรงทั้งหมดตัวละ ๑๑๐ บาท

๕ งานเก้าอี้เท้าแขนกลม ๑ ชุด ๔ ตัว  พร้อมโต๊ะกลาง ๑ ตัว ชุดละ ๕๐๐ บาท

ช่างที่ทำงานจะมีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท หรือถ้าทำ ๒ คน ผัว-เมีย จะได้วันละประมาณ ๕๐๐ บาท

สิ่งที่น่าเป็นห่วงควรปรับปรุง

เนื่องจากสภาพโรงงานยังไม่ถูกต้องตามลักษณะโรงงานที่ดี  ช่างจะอาศัยอยู่ในโรงงานทั้งครอบครัว มีการปรุงอาหาร ช่างบางคนสูบบุหรี่ ถ้าควบคุมดูแลไม่ดีอาจจะเกิดอัคคีภัยได้

ควรจะจัดสร้างโรงงานให้ถูกต้องตามลักษณะโรงงานที่ดีให้ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี  จัดที่พักคนงานให้อยู่นอกเขตโรงงาน  จัดที่สูบบุหรี่ให้เป็นที่เฉพาะมีการควบคุบดูแลเรื่องความสะอาดการเก็บรักษาวัสดุให้เรียบร้อย  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้           หวายเป็นผลิตผลจากธรรมชาติ  จะหมดลงในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าไม่มีการวางแผนปลูกทดแทนที่ดี